Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

профессия 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

МОДУЛЯ

- состав УМК дисциплины входят следующие компоненты в соответствии с аккредитационными требованиями, требованиями ФГОС ВПО и структурой модуля:

  - Рабочая программа дисциплины, определяющая структуру и содержание дисциплины, утвержденная в установленном порядке;

  - Методические рекомендации для студента по лабораторным, практическим и семинарским занятиям в соответствии с учебным планом ООП;

  - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента;

  - Конспект лекций или учебник/учебное пособие;

  - Фонд оценочных средств (экзаменационные билеты, экзаменационные вопросы, банк тестовых заданий и т. п.)

  - Теоретическая подготовка: методические рекомендации

по использованию электронного приложения «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

2019

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» мая 2010 г.№555    (далее – ФГОС) по  профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 23.01.03 «Автомеханик»

Организация-разработчик:

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчики:

Салимгареев С.Р. –  преподаватель

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Утверждена на заседании методического совета ГБПОУ УХПК

Протокол № 1  от «30» августа 2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 |  |
| --- | --- |
| - результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 |  |
| - СТРУКТУРа и содержание профессионального модуля 7 |  |
| - условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 52 |  |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 55 |  |

1. паспорт  рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 1.1Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

- ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

- ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

- ПК 1.4 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке автомехаников с присвоением квалификации 3-го разряда в области технического обслуживания, ремонта и управления автомобильным транспортом; заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

-  выполнения ремонта деталей автомобиля;

-  снимать  и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

-  использования диагностических  приборов и технического оборудования;

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля.

должен уметь:

-  выполнять метрологическую поверку средств измерения;

-  выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

- определять неисправности автомобиля и объём работ по их устранению и ремонту;

-  определять способы и средства ремонта;

-  применять диагностические приборы и оборудование;

-  использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;

-  оформлять учётную документацию.

должен знать:

-  средства метрологии, стандартизации и сертификации;

-  основные методы обработки автомобильных деталей;

-  устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

-  назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов.

- виды и методы ремонта.

- способы восстановления деталей.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   1515 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  338 часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 169 часа;

- учебной практики – 324 часа;

- производственной практики – 684 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. |
| ПК 1.2 | Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. |
| ПК 1.3 | Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |
| ПК 1.4 | Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, Часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел1. Слесарное дело и технические измерения | 81 | 54 | 27 | 27 |  |  |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел2 Устройство, техническое обслуживаниеиремонт автомобилей | 426 | 284 | 142 | 142 |  |  |
|  | Учебная практика | 324 |  |  |  | 324 |  |
|  | Производственная практика, часов | 684 |  |  |  |  | 684 |
|  | ВСЕГО : | 1515 | 338 | 169 | 169 | 324 | 684 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |  |  |  | 338 |  |
| МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения |  |  |  | 54 |  |
| Тема 1. Общие характеристики слесарных работ |  | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) |  |  |  |
|  |  | 1. | Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места слесаря. | 1 |  |
| Тема 2. Разметка плоскостная | 1. |  | Подготовка деталей к разметке. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий, разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. Понятие о пространственной разметке. Контроль качества выполненных работ. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | 1. |  | Разметка плоских поверхностей |  |  |
| Тема 3. Рубка металла | 1. |  | Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхности отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инструмента. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Рубка металла |  |  |
| Тема 4. Правка и гибка металла | 1. |  | Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите с применением приспособлений. Гибка колей из проволоки и обечаек из полосовой стали. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. Контроль качества выполненных работ. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Правка металла |  |  |
|  | 2. |  | Гибка металла |  |  |
| Тема 5. Резка металла | 1. |  | Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнение в постановке корпуса и рабочих движений при резании слесарной ножовкой. Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резание труб слесарной ножовкой. Резание труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла на рычажных ножницах. Контроль качества выполнения работ. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Резка металла. Приёмы резки различных заготовок. |  |  |
| Тема 6. Опиливание металла | 1. |  | Опиливание. Применение опиливания металла в слесарных работах. Напильники, их классификация по профилю сечения и насечке, назначению. Геометрические параметры зубьев напильника. Подбор напильников в зависимости от величины детали, назначения, заданной точности и шероховатости обработки. Обращение с напильниками, уход за ними и хранение их. Последовательность обработки плоских, сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы проверки обработанных поверхностей. Механизация опиловочных работ. Дефекты при опиливании, меры их предупреждения. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Опиливание металла |  |  |
| Тема 7. Сверление, зенкование и развёртывание | 1. |  | Сверление, зенкование и развертывание. Сверлильные станки, их типы, назначение, устройство. Приспособления для сверлильных станков. Сверла, их виды и назначение. Геометрические параметры режущей части сверл. Выбор сверл. Выбор рациональных режимов резания по справочным таблицам и настройка станка. Способы установки и закрепления сверл. Сверление в зависимости от заданных условий обработки. Зенкование отверстий. Развертывание цилиндрических и конических отверстий. Припуски на развертывание. Режимы резания. Дефекты при обработке отверстий, их предупреждение. Способы и средства контроля отверстий. Пути повышения производительности труда при работе на сверлильном станке. Организация рабочего места и безопасность труда. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Сверление отверстий, чистовая обработка отверстий (развертывание). |  |  |
| Тема 8. Нарезание резьбы | 1. |  | Нарезание резьбы. Винтовая линия и ее элементы. Профили резьбы, их применение. Системы резьб. Таблицы резьб. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их конструкции, материал изготовления. Дефекты при нарезании наружной резьбы, их причины и предупреждение. Инструменты для нарезания внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Подбор диаметров сверл под резьбы по таблицам. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Нарезание внешней резьбы |  |  |
|  | 2. |  | Нарезание внутренней резьбы |  |  |
| Тема 9. Клёпка | 1. |  | Клепка. Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Выбор видов, размеров и материала заклепок в зависимости от материала и размеров соединяемых деталей и характера соединения. Инструменты и оборудование для выполнения заклепочных соединений. Формирование замыкающей головки ударами и давлением в холодном состоянии. Дефекты заклепочных соединений, меры их предупреждения и устранения. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Клепка |  |  |
| Тема 10. Распиливание и припасовка | 1. |  | Распиливание. Сущность операции и виды работ; инструмент и приспособления. Обработка проемов, пазов, отверстий с плоскими и криволинейными поверхностями с применением надфилей, вращающихся напильников, профильных шлифовальных насадок. Дефекты, их причины и меры предупреждения. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Распиливание |  |  |
| Тема 11. Шабрение | 1. |  | Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Качество поверхностей, обработанных шабрением. Основные виды шабрения. Припуски на шабрение. Инструмент и приспособления для шабрения. Способы и средства определения выступающих мест на обрабатываемой поверхности. Способы шабрения плоских и криволинейных поверхностей. Механизация и передовые способы шабрения. Виды и причины дефектов при шабрении, способы предупреждения и исправления дефектов. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
| Тема 12. Притирка и доводка | 1. |  | Притирка. Процесс притирки, достигаемая степень точности. Абразивные материалы, применяемые для притирки. Притирочные плиты и притиры. Способы притирки: с применением притира, притирка деталей друг к другу. Особенности притирки конических поверхностей. Механизация и передовые методы притирочных работ. Организации рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Притирка |  |  |
| Тема 13. Пайка, лужение, склеивание | 1. |  | Пайка, ее назначение и применение, виды. Пайка мягкими и твердыми припоями: материалы, инструмент, приспособления и оборудование; подготовка поверхностей: способы пайки. Дефекты при пайке и их предупреждение. Организация рабочего места и безопасность труда. Лужение, его назначение и применение. Материалы и приспособления для лужения. Технология лужения погружением и растиранием. Дефекты при лужении и меры их предупреждения. Организация рабочего места. Склеивание, его назначение и применение. Подготовка поверхностей к склеиванию. Применяемые клеи. Способы и технология склеивания. Способы контроля соединений. Дефекты при склеивании и меры их предупреждения .Организация рабочего места и безопасность труда. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Склеивание |  |  |
|  | 2. |  | Пайка и лужение |  |  |
| Тема 14. Основные сведения о размерах и сопряжениях | 1. |  | Государственная система приборов. Принцип построения ГСП. Классификация средств измерения и автоматизации. Стандартизация и сертификация. Виды технических измерений. Измерение температуры Температурные шкалы. Классификации СИ (температуры) и приборов для измерения температуры. Методы измерения температуры нагретых тел по их излучению. Измерение давления. Измерение давления, классификация приборов для измерения давления. Жидкостные приборы, деформационные приборы. Принцип действия, типы приборов. Преобразователи давления с электрическим и пневматическим выходными сигналами. Типы преобразователей Измерения количества расхода жидкостей и газов.Измерение количества расхода жидкостей и газов, классификация методов. Расходомеры постоянного перепада давления, переменного уровня. Типы приборов. | 2 | 2 |
| Тема 15. Основы технических измерений. Средства измерений линейных размеров. | 1 |  | Основы технических измерений: система ГСИ, понятие об измерениях и единицах физических велечин; классификация измерительных средств и методов измерения, метрологические показатели. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Метрологическая поверка средств измерений. |  |  |
|  | 2. |  | Измерение температуры. |  |  |
|  | 3. |  | Измерение давления. |  |  |
|  | 4. |  | Измерение количества расхода жидкостей и газов. |  |  |
|  | 5. |  | Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. |  |  |
|  | 6. |  | Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования |  |  |
|  | 7. |  | Измерение состава и свойств жидкостей. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Работа с использованием щупов, специальных средств |  |  |
|  | 2. |  | Работа с использованием штангенинструмента |  |  |
| Тема 16. Допуски формы и расположения поверхностей |  | 1 | Основные определения парамеиров форм и расположений поверхностей. Работа с использованием лекальных линеек с разной конфигурацией. | 2 |  |
| Тема 17. Допуски, посадки углов и гладких конусов |  | 1 | Виды частых отклонений. Понятия о допусках и посадках. Работа с использованием угольников и угломеров. | 2 |  |
| Тема 18. Допуски и посадки резьбовых цилиндрических соединений |  | 1 | Работа с использованием шагомеров и микрометров с штангенциркулем. | 2 |  |
| Тема 19. Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач |  | 1 | Работа с использованием инструментов различных конфигураций. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  | 27 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Разметка плоских поверхностей - Рубка металла - Правка и гибка металла - Резка металла - Опиливание металла - Сверление, зенкование и развёртывание - Нарезание резьбы - Клепка - Распиливание - Шабрение - Притирка - Пайка, лужение, склеивание - Методы измерения температуры - Расходомеры переменного перепада давления, основы теории. - Измерение количества расхода жидкостей и газов - Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов - Измерения геометрических размеров и контроль работы оборудования - Состав газов - Свойств жидкостей - Основные сведения по измерению уровня жидких и сыпучих тел. |  |  |  |  |  |

| МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей |  |  | 284 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 01.1. Классификация и общее устройство автомобилей | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Роль и значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной сфере. Перспективы развития отечественного и зарубежного автомобилестроения. |  | 2 |
|  | 2 | Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие технические характеристики автомобилей. |  | 2 |
|  | 3 | Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок. |  | 3 |
|  | Лабораторно-практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение общего устройства и расположения основных агрегатов и узлов автомобиля на стенде. |  |  |
| Тема 01.2. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение двигателя. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя. |  | 3 |
|  | 2 | Основные параметры работы двигателя. Принцип работы поршневого двигателя внутреннего сгорания. |  | 3 |
|  | 3 | Рабочий цикл четырёхтактного карбюраторного и дизельного двигателей. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Составление таблиц по чередованию тактов в двигателе с различными порядками работы. Изучение рабочих циклов двигателя. |  |  |
| Тема 01.3. Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизм. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение и устройство КШМ и ГРМ. |  | 3 |
|  | 2 | Принцип действия КШМ и ГРМ. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия. |  | 4 |  |
|  | 1 | Разборка и сборка узлов КШМ. Изучение техпроцесса. |  |  |
|  | 2 | Регулировка зазора в клапанном механизме ГРМ. |  |  |
| Тема 01.4. Система охлаждения. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение системы охлаждения. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство системы охлаждения. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия системы охлаждения. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Проверка действия термостата. Разборка и сборка деталей и узлов системы. |  |  |
| Тема 01.5. Смазочная система. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение смазочной системы. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство смазочной системы. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия смазочной системы. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение операций по замене масла в двигателе. Разборка масляного насоса, замена прокладок |  |  |
| Тема 01.6. Система питания и её разновидности. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Схемы систем питания ДВС. |  | 3 |
|  | 2 | Смесеобразование и горение топлива в цилиндрах ДВС. Требования к составу горючей смеси. |  | 2 |
| Тема 01.7. Система питания карбюраторного двигателя. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение системы питания карбюраторного двигателя. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство системы питания карбюраторного двигателя. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия системы питания карбюраторного двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1 | Разборка карбюратора, топливных и воздушных фильтров. |  |  |
| Тема 01.8. Система питания инжекторного двигателя. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначением системы питания инжекторного двигателя. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство системы питания инжекторного двигателя. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия системы питания инжекторного двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Разборка и сборка инжектора, деталей и узлов. |  |  |
| Тема 01.9. Система питания дизельного двигателя. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение системы питания дизельного двигателя. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство системы питания дизельного двигателя. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия системы питания дизельного двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1 | Разборка ТНВД, топливных и воздушных фильтров. |  |  |
| Тема 01.10. Система питания двигателя газобаллонного автомобиля. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение системы питания двигателя газобаллонного автомобиля. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство системы питания двигателя газобаллонного автомобиля. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия системы питания двигателя газобаллонного автомобиля. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение устройства системы питания двигателя газобаллонного автомобиля. |  |  |
| Тема 01.11. Источники тока. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение источников тока. |  | 3 |
|  | 2 | Устройство источников тока. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия источников тока. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Разборка-сборка генератора переменного тока. Изучение устройства источников тока. |  |  |
| Тема 01.12. Системы зажигания. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение различных систем зажигания. |  | 3 |
|  | 2-3 | Устройство различных систем зажигания. |  | 3 |
|  | 4 | Принцип действия различных систем зажигания. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1 | Разборка-сборка распределителя-прерывателя. Изучение конструкции приборов системы зажигания. |  |  |
| Тема 01.13. Системы пуска. Стартер. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение системы пуска. |  | 3 |
|  | 2-3 | Устройство системы пуска. Принцип действия системы пуска. |  | 3 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Разборка-сборка стартера. Изучение устройства системы пуска. |  |  |
| Тема 01.14. Приборы контрольно-измерительные, освещения и сигнализации. Дополнительные приборы. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение и устройство контрольно-измерительных и дополнительных приборов. |  | 3 |
|  | 2 | Принцип действия контрольно-измерительных и дополнительных приборов. |  | 2 |
|  | 3 | Назначение и устройство приборов освещения и сигнализации. |  | 3 |
|  | 4 | Принцип действия приборов освещения и сигнализации. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение конструкции приборов контрольно-измерительных, освещения и сигнализации. Дополнительные приборы. |  |  |
| Тема 01.15. Средства, облегчающие пуск двигателя при низких температурах. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Устройство и работа средств, облегчающих пуск двигателя при низких температурах. Устройство и работа предпускового подогревателя. | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение конструкции средств, облегчающих пуск двигателя при низких температурах. |  |  |
| Тема 01.16. Общая схема трансмиссии. Сцепление. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение и устройство трансмиссии. |  | 3 |
|  | 2 | Принцип действия трансмиссии. |  | 2 |
|  | 3 | Назначение и устройство сцепления. |  | 3 |
|  | 4 | Принцип действия сцепления. схема трансмиссии одним и несколькими ведущими мостам .виды сцепления. привода сцепления. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Изучение устройства сцепления. разборка, сборка корзины сцепления. |  |  |
| Тема 01.17. Коробка передач. Раздаточная коробка. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Типы коробок передач, схема коробок передач, типы автоматических КПП. Назначение и устройство КПП и РК. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия КПП и РК. детали автоматической КПП, раздаточная коробка передач, коробка отбора мощности. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Изучение устройства КПП. Устройство раздаточной коробки. |  |  |
| Тема 01.18. Карданная передача. Ведущие мосты. Дифференциал и полуоси | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение и устройство карданной передачи. |  | 3 |
|  | 2 | Принцип действия карданной передачи. |  | 3 |
|  | 3 | Назначение и устройство ведущих мостов. |  | 2 |
|  | 4 | Принцип действия ведущих мостов. |  | 2 |
|  | 5 | Дифференциал ,назначение устройство, принцип действия. |  |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Изучение устройства карданной передачи. Ведущие мосты. |  |  |
| Тема 01.19. Ходовая часть. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение и устройство остова автомобиля. |  | 3 |
|  | 2 | Назначение и устройство подвески автомобиля, стабилизация управляемых колес. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия подвески автомобиля. |  | 2 |
|  | 4 | Назначение и устройство колёс автомобиля. |  | 3 |
|  | 5 | Углы установки колёс. Виды колес |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1-4 | Изучение устройства ходовой части. |  |  |
| Тема 01.20. Рулевое управление. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1-2 | Назначение и устройство рулевого управления. |  | 3 |
|  | 3 | Принцип действия рулевого управления.схема поворота автомобиля. Работа рулевого управления. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1-2 | Разборка-сборка рулевой трапеции. Изучение устройства рулевого управления. |  |  |
| Тема 01.21. Тормозные системы. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Назначение типы |  | 3 |
|  | 3 | Устройство тормозной системы |  | 2 |
|  | 4 | Принцип действия тормозной системы, ее приборы, механизмы, соединения и детали. |  |  |
|  | 5 | Тормозные системы с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 6 | Тормозные жидкости |  |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 4 |  |
|  | 1-2 | Изучение устройства тормозной системы. Замены тормозных колодок |  |  |
| Тема 01.22. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Кабина автомобиля.оборудование кабины автомобиля. |  | 2 |
|  | 2 | Платформа автомобиля. |  | 2 |
|  | 3 | Дополнительное оборудование. Назначение и виды. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  | 2 |  |
|  | 1-2 | Изучение устройства кабины. |  |  |
| Тема 02.01. Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные понятия качества и надежность автомобиля |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Разработка методов повышения надежности |  |  |
|  | 2 | Изучение причин остановки автомобиля |  |  |
| Тема 02.02. Технология и организация ТО и Р | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Задача ТО и ремонта автомобиля. |  |  |
|  | 2 | Качество ТО и ремонта автомобиля. Ремонтно-обслуживающая база автопредприятия. |  |  |
|  | Лабораторно-практическое занятие. |  |  |  |
|  | 1 | Составление графика ТО-1 | 2 |  |
|  | 2 | Изучение порядка провидения ТО |  |  |
| Тема 02.03. Система ТО и ремонта автомобилей | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Надёжность машин, её основные свойства |  |  |
|  | 2 | Неисправности и отказы машин. Планово-предупредительная система ТО и ремонта автомобилей. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  |  |  |
|  | 1 | Изучение предупредительной системы ТО и Ремонта. | 2 |  |
| Тема 02.04. Станции технического обслуживания. | Содержание |  | 2 |  |
|  | Организация и технологический процесс обслуживания автомобилей на станции. |  |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение технологического процесса обслуживания |  |  |
|  | 2 | Изучение процесса обслуживания автомобилей на станции |  |  |
| Тема 02.05. Пост технического обслуживания автомобилей. | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Назначение, техническая характеристика, устройство, поста технического обслуживания | 2 |  |
|  | 2 | Принцип работы и обслуживание оборудования поста |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение работы поста технического обслуживания |  |  |
| Тема 02.06. Площадка наружной мойки машин.; Содержание учебного материала. 1; Площадка наружной мойки машин: назначение и техническая характеристика.; 2; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Разработка технологического оборудования поста мойки. Тема 02.07. Пост заправки автомашин топливом.; Содержание учебного материала. 1; Пост заправки автомашин топливом.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1-2; Разработка поста заправки автомашин топливом.; 2; 2. Тема 02.08. Пост технического диагностирования автомобилей.; Содержание учебного материала. 1; Назначение, планировка и оборудование поста технического диагностирования автомобилей.; 2; 3. 2; Основные неисправности оборудования и способы их устранения.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-3; Разработка поста технического диагностирования автомобилей.. Тема 02.09. Агрегаты ТО автомобилей.; Содержание учебного материала; 2. 1; Назначение и типы агрегатов технического обслуживания автомобилей. Устройство и принципиальная схема агрегата.; 3. 2; Порядок заполнения агрегата, его развёртывания, выдачи нефтепродуктов, свёртывания агрегата. Расположение агрегата относительно обслуживаемой машины. Обслуживание агрегата. Основные неисправности и способы их устранения.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-3; Изучение обслуживания агрегатов ТО автомобилей.. Тема 02.10. Механизированные заправочные агрегаты.; Содержание учебного материала; 2. 1; Назначение и типы механизированных заправочных агрегатов. Устройство и принципиальная схема агрегата.; 3. 2; Принцип работы агрегата при заполнении и выдаче нефтепродуктов.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Изучение конструкции заправочных агрегатов. Тема 02.11. Передвижные ремонтные и ремонтно-диагностические мастерские.; Содержание учебного материала; 2. 1; Назначение и типы мастерских. Оборудование мастерских.; 3. 2; Устройство и табель инструмента, приборов, приспособлений и оборудования мастерских.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Изучение инструмента, приборов, приспособлений и оборудования мастерских. Тема 02.12. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта.; Содержание учебного материала; 2. 1; Понятие о технологическом процессе, операций, технологическом и вспомогательном порядках. Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта машин. Проектирование технологических процессов.; 2. 2; Структура ремонтно-обслуживающей базы автопредприятия. Организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Разработка структуры ремонтно-обслуживающей базы автопредприятия. Тема 02.13. Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование, и его роль в техническом обслуживании и ремонте машин. Задачи, методы и средства диагностирования. Определение основных параметров состояния машины. Подготовка машин к диагностированию.; 3. 2; Правила назначения ремонтных работ по результатам диагностирования. Сдача машины на ТО и ремонт. Приёмно-сдаточная документация.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей.. Тема 02.14. Разборка машин и сборочных единиц. Очистка и мойка сборочных единиц и деталей.; Содержание учебного материала; 2. 1; Технология разборки машин. Документация на разборку машин. Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при разборке.; 2. 2; Технология очистки и мойки различных отложений. Безопасность труда при работе с моющими составами и веществами.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Разборка машин и сборочных единиц. Очистка и мойка сборочных единиц и деталей.. Тема 02.15. Дефектовочно-комплектовочные работы.; Содержание учебного материала; 2. 1; Понятие о дефектации. Проведение дефектации в процессе разборки. Определение остаточного срока службы деталей и сопряжений. Основные признаки выбраковки деталей.; 2. 2; Особенности комплектования сборочных единиц и деталей. Оформление дефектовочно -комплектовочной документации.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-3; Оформление документации. Изучение дефектовочно-комплектовочных работ.. Тема 02.16. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных единиц.; 1; Содержание учебного материала Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных единиц; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1-2; Восстановления посадок и взаимно расположения деталей и сборочных единиц.; 2; 2. Тема 02.17. Слесарно-механические способы ремонта деталей.; Содержание учебного материала; 2. 1; Цель, область, применения и особенности слесарных и станочных способов обработки деталей.; 2. 2; Обработка и восстановление типичных деталей способом дополнительной заготовки.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; Изучение слесарно-механических способов ремонта деталей.. Тема 02.18. Ремонт деталей паянием.; Содержание учебного материала; 2. 1; Технологический процесс и режимы паяния твёрдыми и мягкими припоями. Безопасность труда при ремонте деталей паянием.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1; Ремонт деталей паянием.; 2. Тема 02.19. Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой.; Содержание учебного материала; 2. 1; Технология сварки и наплавки электродуговой и в среде защитных газов. Особенности горячей и холодной сварки деталей, изготовленных из чугуна и алюминиевых сплавов.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1; Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой.; 2. Тема 02.20. Ремонт деталей полимерными материалами.; Содержание учебного материала; 2. 1; Полимерные материалы, применяемые при восстановлении деталей. Способы и технология нанесения полимерных материалов на изношенные поверхности деталей.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1; Ремонт деталей полимерными материалами; 2. Тема 02.21. Восстановление деталей пластической деформацией, кузнечно-термическими и тепловыми способами.; Содержание учебного материала; 2. 1; Процессы восстановления деталей пластической деформацией. Восстановление деталей холодным и тепловым способом.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1; Восстановления деталей пластической деформацией, кузнечно-термическими и тепловыми способами; 2. Тема 02.22. Сборка типичных сопряжений. Балансировка.; Содержание учебного материала; 2. 1; Назначение сборки, классификация соединений.; 2. 2; Балансировка. Технология балансировки. Обкатка, её влияние на работоспособность и надёжность машины.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-3; Балансировка деталей.. Тема 02.23. Окраска и сдача машины в эксплуатацию после ремонта.; Содержание учебного материала; 2. 1; Способы удаления старой краски. Подготовка поверхности, подлежащей окрашиванию.; 2. 2; Технология окраски, контроль качества. Сдача машины после ремонта. Требования, предъявляемые к отремонтированной машине.; 2. Лабораторно-практическое занятие.. 1; Изучение способов удаления старой краски, технологии окраски, контроля качества; 2. Тема 02.24. ТО и ремонт КШМ.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование КШМ. ТО КШМ.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности КШМ.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; Диагностирование и ремонт КШМ.. Тема 02.25. ТО и ремонт ГРМ.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование ГРМ. ТО ГРМ.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности ГРМ.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; Диагностирование и регулировки ГРМ.. Тема 02.26. ТО и ремонт системы охлаждения.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование системы охлаждения. ТО системы охлаждения.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности системы охлаждения.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт системы охлаждения.. Тема 02.27. ТО и ремонт смазочной системы.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование смазочной системы. ТО смазочной системы.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности смазочной системы.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт смазочной системы.. Тема 02.28. ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование системы питания карбюраторного двигателя. ТО системы питания карбюраторного двигателя.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя.. Тема 02.29. ТО и ремонт системы питания дизеля.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование системы питания дизеля. ТО системы питания дизеля.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности системы питания дизеля.; 3. Лабораторно-практическое занятие.. 1; ТО и ремонт системы питания дизеля.; 2. Тема 02.30. ТО и ремонт автомобиля с газобаллонной установкой.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование и ТО автомобиля с газобаллонной установкой.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности автомобиля с газобаллонной установкой.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт автомобиля с газобаллонной установкой.. Тема 02.31. ТО и ремонт источников тока.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование и ТО источников тока.; 3. 2; Ремонт и неисправности источников тока.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт источников тока.. Тема 02.32. ТО и ремонт системы электрического пуска двигателя.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование и ТО системы электрического пуска двигателя.; 3. 2; Ремонт и неисправности системы электрического пуска двигателя.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт системы электрического пуска двигателя.. Тема 02.33. ТО и ремонт системы зажигания.; Содержание учебного материала; 2. 1; Диагностирование системы зажигания. ТО системы зажигания.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности системы зажигания.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт системы зажигания.. Тема 02.34. ТО и ремонт приборов освещения и сигнализации.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО приборов освещения и сигнализации.; 3. 2; Ремонт и неисправности приборов освещения и сигнализации.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт приборов освещения и сигнализации.. Тема 02.35. ТО и ремонт сцепления.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО сцепления.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности сцепления.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт сцепления.. Тема 02.36. ТО и ремонт КПП, раздаточной коробки.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО КПП, раздаточной коробки.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности КПП, раздаточной коробки.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт КПП, раздаточной коробки.. Тема 02.37. ТО и ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО карданной передачи и механизма ведущего моста.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности карданной передачи и механизма ведущего моста.; 3. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста. Тема 02.38. ТО и ремонт рамы и передней оси автомобиля.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО рамы и передней оси автомобиля.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности рамы и передней оси автомобиля.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт рамы и передней оси автомобиля.. Тема 02.39. ТО и ремонт подвески.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО подвески.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности подвески.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1; ТО и ремонт подвески.. Тема 02.40. ТО и ремонт колёс и шин.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО колёс и шин.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности колёс и шин.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт колёс и шин.. Тема 02.41. ТО и ремонт рулевого управления.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО рулевого управления.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности рулевого управления.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт рулевого управления.. Тема 02.42. ТО и ремонт тормозной системы.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО тормозной системы.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности тормозной системы.; 2. Лабораторно-практическое занятие.; 2. 1-4; ТО и ремонт тормозной системы.. Тема 02.43. ТО и ремонт кабины и кузова.; Содержание учебного материала.; 2. 1; Диагностирование и ТО кабины и кузова.; 3. 2; Ремонт и основные неисправности.; 2. Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Тема Общее устройство автомобилей. - Роль и значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной сфере. Состояние перспективы развития автомобилестроения. - Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными двигателями и газобаллонными установками в сравнении с автомобилями с карбюраторными двигателями. Тема Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. - Назначение двигателя. - Краткие технические характеристики двигателей изучаемых марок автомобилей. Тема Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. - Общее устройство кривошипно-шатунного механизма. - Общее устройство газораспределительного механизма. Тема Система охлаждения ДВС. - Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. Тема Система смазки ДВС. - Понятие о трении. Назначение системы смазывания. - Основные сведения о моторных маслах. Тема Система питания и ее разновидности. - Общие сведения о топливах для двигателя внутреннего сгорания: бензины, дизельные топлива, сжатые и сжиженные газы. - Требования к составу смеси для работы двигателя на различных режимах. Тема Система питания карбюраторных двигателей. - Системы очистки воздуха. Способы и устройства для подогрева горючей смеси. Тема Система питания дизельных двигателей. Тема Электрооборудование. Источники тока - Виды аккумуляторов, соединение аккумуляторов в батарею. - Электролиты, меры предосторожности при работе с ними. - Гарантийные сроки службы аккумуляторных батарей. Включатели аккумуляторных батарей. - Применение электрической энергии на автомобиле. - Источники и потребители электрического тока. Система зажигания - Назначение и принципиальное устройство приборов транзисторных систем зажигания. - Влияние момента зажигания на мощность, экономичность и тепловой режим работы двигателя. Системы пуска. Приборы контрольно-измерительные, освещения и сигнализации. - Способы обнаружения и устранения неисправностей. Работы, выполняемые при техническом обслуживании стартера. Периодичность их проведения. - Типы и обозначение электроламп приборов освещения и сигнализации. Предохранители. - Правила пользования стартером. Средства, облегчающие пуск двигателя при низких температурах. - Устройство и работа средств, облегчающих пуск двигателя при низких температурах, предпусковой и электрофакельный подогреватели. Тема Трансмиссия. Сцепление. - Назначение трансмиссии автомобиля. Коробка передач. Раздаточная коробка. - Общие понятия Тема Ходовая часть автомобиля. - Нормы давления и нагрузки на шины. Держатель запасного колеса. - Классификация шин в зависимости от назначения, типа конструкции и рисунка протектора. Маркировка шин, камер и ободных лент. - Влияние развала и схождения на безопасность движения, устойчивость, маневренность, накат автомобиля и износ шин. Тема 2.12. Рулевое управление. - Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дорожного движения. - Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. Тема Тормозные системы. - Значение герметичности тормозных систем для безопасности движения, способы контроля герметичности. - Типы тормозных систем. Применяемые тормозные жидкости. Общее устройство тормозной системы. Тема Кузов и дополнительное оборудование автомобиля. - Общие понятия Тема Система технического обслуживания и ремонт автомобиля. - Качество и надежность машин. Тема Средства технического обслуживания автомобильного парка. - Станции технического обслуживания. - Пост технического диагностирования автомобилей. Пост технического обслуживания автомобилей.; 142. Примерная тематика домашних заданий - Общее устройство автомобиля. - Общее устройство поршневых двигателей. - Общее устройство двигателей. Типы двигателей. - Подвижной состав автомобильного транспорта и его классификация. - Система смазки. - Система охлаждения - Система питания карбюраторных двигателей. - Назначение и принципиальная схема электрооборудования. - Источники тока - Система зажигания. - Система пуска. Стартер. - Освещение, сигнализация и контрольные измерительные приборы. - Назначение и основные типы трансмиссии. - Сцепление. - Коробка передач. - Дифференциал. Полуоси. - Кузов автомобиля. - Раздаточная коробка. - Рулевое управление. - Рабочий цикл двигателя. - Литраж двигателя. - Отличие эффективной мощности от индикаторной. - Работа кривошипно-шатунного механизма - Основные детали газораспределительного механизма. - Назначение системы питания. - Современные сорта масел, применяемых для смазки дизельных и бензиновых двигателей. - Основные причины снижения давления масла в двигателе. - Замена масла в двигателе. - Общее устройство и принцип действия систем смазки бензинового и дизельного двигателей. - Отличие системы смазки карбюраторного двигателя и инжекторного двигателя от системы смазки дизеля. - Контроль давления в системе смазки двигателя - Количество тепла, выделяющееся при сгорании горючей смеси в бензиновом двигателе, для эффективной работы. - Причины перегрева двигателя из-за неисправности водяной или воздушной систем охлаждения? - Общее устройство системы выпуска отработавших газов. - Современные конструктивные мероприятия используемые для расширения области применения газотурбинных двигателей. - Режимы работы ДВС, опасные с точки зрения прочности. - Назначение электрооборудования автомобилей. - Основные элементы электрооборудования автомобилей. - Назначение генератора. - Функция свечей зажигания. - Основные приборы контроля работы агрегатов и систем автомобилей. - Значение вакуумного корректора опережения зажигания, и каково его устройство. - Назначение электронного блока управления работой двигателя с распределённым впрыском. - Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях электрооборудования автомобилей. - Современные тенденции совершенствования трансмиссий автомобилей. - Назначение сцепления. - Основы работы при техническом обслуживании муфт сцеплений. - Типы коробок передач, применяемые на автомобилях? - Работы при техническом обслуживании карданных передач и соединительных муфт. - Перечень работ при ТО главных передач. - Значение ходовой части машин. - Элементы ходовой части грузового автомобиля. - Виды работ при ТО подвесок. - Требования, предъявляемые к рулевому управлению. - Регулировка развала и схождение управляемых колес. - Стабилизация управляемых колёс. - Типы гидроусилителей руля применяемые в настоящее время. - Назначение и типы автомобильных тормозных систем. - Элементы тормозной системы. - Механизм пневматического привода тормозов? - Назначение антиблокировочной системы тормозов автомобилей. - Принцип действия АБС. - Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях тормозов - Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе.. |

| Учебная практика УП.01 |  | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление учащихся с профессией слесаря по ремонту автомобилей, правилами внутреннего распорядка и режимом работы в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приёмы работы, правила и инструкции по безопасности труда для слесаря и водителя. Пожарная безопасность. |  |  |
| Тема 1.2 Экскурсия на предприятие | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Ознакомление учащихся с автомобильными предприятиями, с устройством и работой оборудования. Ознакомление со сборочными участками, организацией рабочего места слесаря ремонтника, а также приспособлениями и транспортными средствами, применяемыми при ремонтных работах. |  |  |
| Тема 1.3 Разметка плоских поверхностей | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Подготовка к разметке деталей с чистой и черной поверхностями. Упражнения по нанесению рисок различной конфигурации, кернение. Заточка кернеров и чертилок. Брак при разметке. Безопасность труда при разметке. |  |  |
| Тема 1.4 Рубка металла | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Правильная постановка корпуса работающего при рубке, упражнения в держании молотка, движение молотком при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Приемы держания зубила и крейцмейселя. Упражнения в меткости удара. Рубка листовой стали в тисках, вырубание пазов, вырубание из листовой стали контуров различных очертаний навесным ударом на плите. Заточка зубила и крейцмейселя. Брак при рубке. Безопасность труда при рубке. |  |  |
| Тема 1.5 Резка металла | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1.Установка полотна в ножовочный станок. Держание ручного ножовочного станка, положение корпуса работающего. Закрепление материала полосового, квадратного, круглого и прямоугольного сечения в тисках и отрезание без разметки. Отрезание после разметки по рискам. Отрезание полос с поворотом полотна. Резка труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла рычажными и механическими ножницами. Брак при резке. Безопасность труда при резке металла. |  |  |
| Тема 1.6 Правка гибка металла | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Правка полосовой стали на плите, правка полос изогнутых по ребру. Правка круглого стального прутка. Правка листовой стали, правка труб. Гибка стали под любым углом. Гибка под ручным винтовым прессом, применение простейших приспособлений. Гибка полосовой стали, тонких труб, листового металла. Безопасность труда при правке и губке металла. |  |  |
| Тема 1.7 Опиливание металла | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Овладение начальными приёмами опиливания. Правильная постановка ног и корпуса при опиливании деталей, зажатых в тисках. Правильное держание напильника. Рабочее движение и балансировка при опиливании плоскостей. Безопасность труда при опиливании. |  |  |
|  | 2. Опиливание по шаблону криволинейных выпуклых поверхностей одним радиусом кривизны и равномерным просветом по профилю, вогнутых и криволинейных поверхностей с одним радиусом, сопряженных криволинейных поверхностей. Проверка точности опиливания шаблоном. |  | 2 |
|  | 3. Опиливание плоских поверхностей по разметке и по заданным размерам с применением опиловочных приспособлений – прямоугольных брусков; наметок; коробчатой формы, параллелей. Безопасность труда при опиливании. |  | 2 |
| Тема 1.8 Сверление, зенкерование и развертывание отверстий | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъём шпинделя вручную. Включение механической подачи. Установка заготовок и деталей.Сверление на станке сквозных отверстий. Глухих отверстий с применением упоров и других приспособлений. |  |  |
|  | 2. Зенкование отверстий. Сверление ручным способом, упражнение в затачивании сверл. Развертывание цилиндрических отверстий вручную и на станках. Брак и безопасность труда при сверлении, зенковании и развертывании. |  | 2 |
| Тема 1.9 Нарезание резьбы | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Нарезание наружной резьбы. Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. Нарезание резьбы на стержне регулируемыми и цельными плашками вручную. Накатывание резьбы ручными резьбонакатными плашками. Проверка наружного диаметра стержня под накатывание. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами. Нарезание внутренней резьбы. Подбор комплекта метчиков. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную. Брак и безопасность труда при нарезании резьбы. |  |  |
| Тема 1.10 Клёпка | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Выбор инструмента, применяемого при склеивании металлических деталей. Выбор величины заклёпок. Подготовка деталей к склёпыванию. Разметка заклёпочных швов. Выбор сверл под заклёпку. Сверление под заклёпку и разметке на детали. Зенкование под заклёпку с потайной головкой. Склепывание двух и нескольких листов внахлест однорядными и многорядными швами, заклепками с полукруглыми головками и потайными головками. Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками. Брак и безопасность труда при клепке. |  |  |
| Тема 1.11 Паяние и лужение, склеивание | Содержание: | 6 6 | 2 2 |
|  | Пайка, подготовка припоев, флюсов и деталей к пайке. Пайка простым паяльником и электропаяльником. Спайка двух деталей внакладку, припайка швов. Лужение, подготовка к лужению. Электрическое лужение наружных и внутренних поверхностей сосудов и деталей. Склеивание деталей. |  |  |
|  | Проверочная работа: Общеслесарные работы |  |  |
| Тема 1.12 Ознакомление с предприятием, требования по охране труда, пожарной безопасности при разборке, ремонте и сборке узлов и агрегатов | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Ознакомление учащихся с автотранспортным предприятием, его производственными участками и рабочими местами. Ознакомление с характерами и номенклатурой работ, выполняемых на предприятии. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка на предприятии. Правила безопасности при транспортировке автомобилей и агрегатов. При мойке и обезжиривании деталей. Меры безопасности при сборке и испытании агрегатов. Инструктаж на рабочем месте. |  |  |
| Тема 1.13 Разборка автомобиля | Содержание: | 12 | 2 |
|  | 1. Технология разборки автомобиля. Особенности разборки типичных соединений и сопряжений. Сохранение приработки и обеспечение сохранения деталей при разборке. Оборудование, инструменты и приспособления применяемые при разборке. Документация на разборку. Мойка деталей.Способы удаления различных отложений. Моющие средства и растворы. Оборудование и приспособления. Контроль качества мойки. Безопасность труда при работе с моющими средствами. |  |  |
|  | 2. Дефектовочно-комплектовочные работы. Дефектация деталей в процессе разборки. Определение скрытых дефектов. Выбраковка деталей. Определение остаточного срока службы деталей. Документация. Особенности комплектования сборочных единиц. |  |  |
| Тема 1.14 Разборка двигателя | Содержание: | 12 | 2 |
|  | 1. Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и инструментом. Последовательность операций разборки двигателя, мойки, контроля и сортировки деталей. |  |  |
|  | 2. Ремонт блока цилиндров: смена шпилек и заделка трещин. Гидравлическое испытание блока. Определение ремонтопригодности двигателей, определенных узлов и деталей. |  |  |
| Тема 1.15 Разборка, ремонт и сборка КШМ | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Ремонт шатунов. Подбор колец по цилиндрам, поршней и шатунов по массе. Подбор и смена вкладышей шатунных и коренных подшипников. Восстановление резьбы в гнёздах. |  |  |
|  | Высверливание обломанных болтов и шпилек. Проверка состояния компрессионных и маслосъёмных колец, стопорных колец (в дизельных двигателях). Регулировка осевого разбега коленчатого вала. |  | 2 |
| Тема 1.16 Разборка, ремонт и сборка ГРМ | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Замена направляющих клапанов, их притирка. Смена подшипников распределительного вала. Безопасность труда при разборке, ремонте и сборке ГРМ. |  |  |
|  | 2. Проверка состояния шестерен и кулачков распределительного вала, гнезд и тарелок клапанов, пружин. Проверка износа кулачков распределительного вала |  | 2 |
| Тема 1.17 Разборка, ремонт и сборка системы охлаждения | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Знакомство с расположением на двигателе приборов системы охлаждения. Путь жидкости в системах с различными расположениями термостата и наличием перепускной трубой. Снятие радиатора, водяного насоса и вентилятора, термостата. |  |  |
|  | 2. Изучение устройства деталей системы охлаждения. Отбалансировать вентилятор. Произвести испытание редуктора. Сборка приборов системы охлаждения и установка их на место. |  | 2 |
| Тема 1.18 Разборка, ремонт и сборка системы смазки | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Знакомство с расположением на двигателе приборов и деталей системы смазки. Снятие с двигателя приборов и деталей системы смазки. Разборка масляного насоса, фильтров, редукционного и перепускного клапанов. Изучение устройства всех приборов системы смазки. |  |  |
|  | 2. Знакомство с расположением масляных каналов в деталях двигателя. Проверить и отрегулировать масляный насос. Установить редукционный клапан. Проверить качество ремонта. Сборка приборов системы смазки и установка их на место. |  | 2 |
| Тема 1.19 Разборка, ремонт и сборка системы питания двигателя | Содержание: | 6 | 2 |
|  | 1. Разборка карбюраторов с параллельным и последовательным включением смесительных камер. Изучение устройства и работы отдельных систем карбюраторов: поплавковых и смесительных камер, системы холостого хода экономайзеров, ускорительного насоса, главных дозирующих устройств и системы для пуска и прогрева холодного двигателя. Знакомство с расположением клапанов, жиклёров и устройством кулисно-рычажного механизма управления дросселями. Проверка состояния деталей, притереть запорные и обогатительные пилы, пригнать оси дроссельных и воздушных заслонок, произвести ремонт поплавков, регулирование жиклёров. Сборка и проверка работы карбюратора. |  |  |
|  | 2. Дизель – промыть фильтры-отстойники грубой очистки и заменить фильтрующие элементы. Слить отстой с топливного бака. Продуть воздушный фильтр сжатым воздухом. Проверить на стенде давление впрыска форсунок. Газобаллонный автомобиль – проверить мыльным раствором утечку газа в местах соединения. Проверить давление газа в редукторах низкого и высокого давления. Соблюдать правила пожарной безопасности. |  | 2 |
| Тема 1.20 Диагностика и техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания. | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Проверка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим ключом в установленной последовательности. Подтяжка крепления впускного и выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укреплённых на двигателе. Подтяжка крепления опор двигателя. Проверка и регулировка |  |  |
|  | клапанных зазоров. Проверка мощности двигателя, расхода топлива. Давления масла в системе смазки, содержание СО и других вредных примесей в отработавших газах. Пуск, прогрев и проверка работы двигателя. Выявление неисправностей при работе двигателя. Проверки компрессии в цилиндрах компрессором. |  | 2 |
|  | Проверочная работа: Разборочно-сборочные и ремонтные работы | 6 | 2 |
| Тема 1.21 Ремонт источников электроэнергии | Содержание: | 27 | 2 |
|  | Техника безопасности при ремонте АКБ. Характерные неисправности, способы их обнаружения и устранения. Определение плотности электролита, напряжения. Инструменты и приспособления. Разборка, дефектовка, сборка, подзарядка. Проверка качества. Ремонт генераторов. Диагностика по внешним признаками, с помощью приборов. Оборудование. Приборы, инструменты, материалы и приспособления. Типичные повреждения генератора, способы их устранения. Контроль качества. |  |  |
| Тема 1.22 Ремонт потребителей электроэнергии | Содержание: | 27 | 2 |
|  | Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Методы диагностики. Характерные инструменты для ремонта. Основные неисправности КЗ и способы обнаружения и устранения. Инструменты, приборы, приспособления. Типичные повреждения у КЗ. Контроль качества ремонта. Диагностика основных неисправностей стартера по внешним признакам и с помощью приборов. Способы устранения. Инструменты, приспособления, приборы и материалы. Определение неисправностей в электроцепи, устранение. Ремонт контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и сигнализации. |  |  |
|  | Проверочная работа: Умение учащимися определять основные неисправности приборов электрооборудования по внешним признакам и с помощью приборов. Умение правильно использовать инструменты, приборы, материалы при ремонте приборов электрооборудования. Проверка качества работы и знания техники безопасности | 12 | 2 |

| Тема 1.23 Ремонт сцепления | Содержание: | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка и деффектовка деталей сцепления. Замена демпферных и нажимных пружин, фрикционных накладок, дисков. Проверка. |  |  |
| Тема 1.24 Ремонт коробки передач | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Диагностика и разборка КПП, раздаточных коробок, деффектовка и сортировка деталей. Замена валов, шестерен, смена масел. Проверка работы. |  |  |
| Тема 1.25 Ремонт карданных передач, ШРУСов | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Диагностика по шуму, вибрации. Разборка и деффектовка деталей. Замена крестовин, подшипников, шарниров, валов. Проверка после замены. |  |  |
| Тема 1.26 Ремонт мостов | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Ремонт балки передних мостов – удаление следов коррозии, окрашивание. Ремонт балки заднего моста – удаление коррозии, окрашивание. Диагностика главной передачи и дифференциала, замена подшипников, шестерен. Смазочные работы. |  |  |
|  | Проверочная работа: Определение основных неисправностей трансмиссии и способов их устранения. | 6 | 2 |
| Тема 1.27 Ремонт несущей системы | Содержание: | 6 | 2 |
|  | Проверка геометрических параметров, заклепочные работы, удаление коррозии и окрашивание. |  |  |
| Тема 1.28 Ремонт ходовой части | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Определение основных неисправностей колес, угла развала и схождения. Устранение неисправностей. |  |  |
| Тема 1.29 Ремонт подвески | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Диагностика основных неисправностей подвески и их устранение. Разборка рессор, проверка стрелы, ремонт рессор, замена центрального болта, замена пружин, ремонт амортизаторов. Сборка и проверка. |  |  |
| Тема 1.30 Ремонт рулевого управления | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Диагностика неисправностей по люфтам; биение руля, протяжка рулевого управления, ремонт гидроусилителя руля. Сборка и проверка. |  |  |
| Тема 1.31 Ремонт тормозной системы | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Диагностика основных неисправностей. Устранение неисправностей в тормозной системе. Регулировка свободного хода педали тормоза. Замена тормозных колодок. Ремонт тормозной системы с гидроприводом и пневмоприводом. |  |  |
| Тема 1.32 Сборка и обкатка автомобиля | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля. Сборка автомобиля целиком. Обкатка автомобиля на стендах. |  |  |
|  | Проверочная работа: Работы по диагностике неисправностей автомобиля и их устранению. | 6 | 2 |

| Производственная практика ПП.01 |  | 684 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Инструктаж по безопасности | Содержание: | 6 |  |
|  | Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с рабочим местом |  |  |
| Тема 2.2 Проведение работ по ТО и ремонту механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания. | Содержание: | 84 | 3 |
|  | Диагностика ДВС по шумам, вибрации, дымности. Установлении основных неисправностей. Ремонт деталей с предварительной деффектацией. Сборка ДВС после ремонта. Испытание ДВС на специальных стендах. Знакомство с холодной и горячей обкаткой. |  |  |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание и ремонт деталей, механизмов и агрегатов трансмиссии. | Содержание: | 92 | 3 |
|  | 1. Инструктаж по безопасности труда при техническом обслуживании трансмиссии. Сцепление. Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние привода механизма сцепления: регулировка свободного хода педали; хода среднего ведущего диска, силы нажатия диафрагменной пружины; смазывание подшипника нажимной муфты, подшипников вала, вилки включения и оси передачи сцепления. |  |  |
|  | 2. Проверка на герметичность гидравлического привода сцепления. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления. Проверка состояния и работа гидротрансформатора. |  | 3 |
|  | 3. Коробка передач. Раздаточная коробка. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере; проверка герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага переключения передач и выключения переднего моста. |  | 3 |
|  | 4. Регулировка подшипников и механизмов переключения передач и включения переднего моста. |  | 3 |
|  | 5. Регулировка подшипников и механизмов переключения переднего ведущего моста раздаточной коробки. |  | 3 |
|  | 6. Карданная передача. Проверка состояния и протяжка крепления опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала. |  | 3 |
|  | 7. Задний мост. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере заднего моста, проверка герметичности и протяжка крепления соединений заднего моста. Регулировка подшипников главной передачи. |  | 3 |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. | Содержание: | 68 | 3 |
|  | 1. Инструктаж по безопасности труда и электробезопасности при техническом обслуживании электрооборудования. Очистка аккумуляторной батареи от загрязнений. Удаление электролита с крышек аккумуляторной батареи. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка от окисления наконечников электрических проводов и штырей батарей и смазывание их техническим вазелином. Проверка уровня электролита в аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Проверка плотности электролита и степени разреженности аккумуляторных батарей. Подтяжка крепления аккумуляторных батарей. Установка батарей на место. Проверка правильности включения батарей. Доведение плотности электролита в аккумуляторах до величины, соответствующей техническим требованиям. |  |  |
|  | 2. Проверка натяжения ремня привода генератора. Проверка состояния генератора. Проверка напряжения генератора. Притирка щеток, проверка состояния контактных колец, смазывание подшипников ротора. Проверка вентилей выпрямителя, проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле- регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания и других приборов электрооборудования. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого напряжения. Обнаружение неисправностей свечи, проверка состояния и очистка свечи, проверка и регулировка зазора между электродами, установка свечи на место. |  | 3 |
|  | 3. Очистка корпуса прерывателя-распределителя от загрязнений. Проверка состояния и действия катушки зажигания и конденсатора. Проверка действия выключателя зажигания. Проверка крепления-трубопровода вакуумного регулятора опережения зажигания. Проверка правильности установки зажигания. Проверка состояния стартёра и его включателя. Проверка действия контрольных приборов. Проверка состояния фар, подфарников, задних фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Проверка состояния и действия переключателей и выключателей света, указателя поворота, включателя стоп-сигнала. Регулировка сигнала. Проверка состояния изоляции проводов. Определение обрыва и замыкания на массу электрических проводов. Изолирование оголённого участка проводов. Сращивание концов проводов. 4. Ремонт генератора и реле-регулятора. Разборка генератора. Проверка состояния обмоток ротора и статора, коллектора, щеток и щеткодержателей. Смена подшипников ротора. Ремонт щеток и щеткодержателей. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле-регулятора и регулировка зазора между якорями и сердечниками. Проверка реле-регулятора на стенде. |  | 3 |
|  | 5. Ремонт приборов системы зажигания. Разборка прерывателя, проверка состояния контактов, упругости пружин подвижного контакта, пружин вакуумного и центробежного регулятора. Сборка прерывателя. Регулировка зазора между контактами прерывателя. Определение исправности конденсатора, замена неисправного конденсатора. Проверка и очистка свечей. Установка зажигания. Проверка установки зажигания. |  | 3 |
|  | Ремонт стартеров. Разборка стартера. Контроль и сортировка деталей, сборка и испытание стартера на стенде. Проверка состояния приборов освещения. Звуковых сигналов и электропроводки. Ремонт проводки. |  | 3 |
| Тема 2.5 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. | Содержание: | 180 | 3 |
|  | Проверка люфта, смена смазки, регулировка подшипников ступиц колес; подтяжка крепления гаек и шпилек крепления фланцев полуосей. |  |  |
|  | Проверка состояния деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки передней оси, буксирного крюка и буксирного устройства; проверка люфа в шкворнях поворотных цапф. |  | 3 |
|  | Смазка пальцев и листов рессор, шарнирных соединений буксирного устройства, шкворней поворотных цапф. Доливка жидкости в амортизаторы. Проверка и регулировка схождения передних колес. |  | 3 |
|  | Разборка переднего моста; снятие ступиц колес, тормозных дисков, поворотных цапф. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. |  | 3 |
|  | Ремонт балки передней оси; развертывание отверстий в оси под шкворни, запрессовка втулок. Проверка балки передней оси. Ремонт поворотных цапф. |  | 3 |
|  | Ремонт рессор и амортизаторов. Разборка передней независимой подвески, снятие пружин передней подвески. Сборка и регулировка передней независимой подвески. |  | 3 |
|  | Сборка переднего моста. Регулировка подшипников ступиц колес и сходимости передних колес, углов поворота передних колес. Регулировка развала колес и углов наклона шкворня. |  | 3 |
| Тема 2.6 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления и тормозной системы | Содержание: | 132 | 3 |
|  | - Инструктаж по безопасности труда при обслуживании рулевого управления. Проверка действия рулевого управления. Проверка свободного хода рулевого колера и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности, соединений картера рулевого механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; смазывание шарнирных соединений. |  |  |
|  | 2. Проверка состояния и подтяжка крепления рулевых тяг, сошки, поворотных рычагов, шаровых пальцев, картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса. Проверка и регулировка натяжения ремня, насоса гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого управления. Проверка уровня масла в системе гидроусилителя. Проверка герметичности соединений системы гидроусилителя. Промывка фильтров насоса гидроусилителя. |  | 3 |
|  | - Разборка рулевых механизмов. Контроль и сортировка деталей. Ремонт рулевых, тяг: смена шаровых пальцев, правка рулевых тяг. Сборка и регулировка рулевых механизмов. Проверка действия ручного и ножного тормозов. Проверка герметичности всех соединении гидравлического и пневматического привода тормозов. Проверка состояния и подтяжка крепления приборов трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического приводов тормозов. |  | 3 |
|  | 4. Проверка состояния привода и механизма ручного тормоза; проверка состояния и натяжения ремня компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы гидравлического привода. |  | 3 |
|  | - Смазка подшипников валов разжимных кулаков, осей рычагов и колодок ручного тормоза, оси педали, оси рычага тормозного крана пневматического привода тормозов. Проверка состояния накладок тормозных колодок, стяжных пружин, рабочей поверхности барабанов и тормозных цилиндров; проверка и регулировка величины свободного хода педали ножного тормоза и рычага ручного тормоза. |  | 3 |
|  | 6. Проверка и регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами, между колодками и диском ручного тормоза. Проверка состояния и действия гидровакуумного усилителя тормозов. |  | 3 |
|  | - Разборка ручной тормозной системы, привода и механизмов рабочей тормозной системы, привода и механизмов запасной тормозной системы. Контроль и сортировка деталей. Замена изношенных накладок и деталей. Сборка и регулировка, испытание и проверка тормозных систем. |  | 3 |
| Тема 2.7 Техническое обслуживание и ремонт кузовов и дополнительного оборудования | Содержание: | 38 | 3 |
|  | 1. Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин, слив отстоя из воздушного баллона. Проверка крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка подшипников лебедки. Смазка трущихся деталей привода и лебедки. |  |  |
|  | 2. Проверка уровня масла, доливка и смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора мощности. |  | 3 |
|  | 3. Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. Проверка действия замков, петель, ограничителей, открывания дверей, стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопителя кабины и кузова. |  | 3 |
|  | 4. Смазка петель и трущихся деталей дверей. Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой платформы. |  | 3 |
|  | 5. Разборка лебедки и подъемного механизма автомобиля-самосвала. Контроль и сортировка деталей. |  | 3 |
|  | 6. Сборка и испытание приборов и агрегатов гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и подъемного механизма, их проверка и испытание. Ремонт платформ, кабины, кузова.Окраска автомобиля. |  | 3 |
| Тема 2.8 Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых диагностических средств | Содержание: | 14 | 3 |
|  | Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых диагностических средств |  |  |
| Тема 2.9 Сборка и испытание автомобиля | Содержание: | 58 | 3 |
|  | 1. Поставить задний мост, рессоры, карданный вал, передний мост, рулевое управление, кабину. |  |  |
|  | 2. Установить двигатель с коробкой передач. Соединить карданный вал с коробкой передач. |  | 3 |
|  | 3. Установить буферы, упоры глушитель, кузов и др. Отрегулировать механизмы. |  | 3 |
|  | 4. Заправить автомобиль водой, горючим и маслом. Запустить двигатель. Опробовать машину на месте и на ходу. |  | 3 |
|  | 5 – 6. Окончательно отрегулировать двигатель, сцепление, тормоза. |  | 3 |
|  | Проверочные работы: 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 12 | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля обеспечено наличием учебных кабинетов: устройства автомобилей, технической графики, технических измерений,  электротехники, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

мастерская: слесарная мастерская;

лаборатория: технического обслуживания и ремонта автомобилей.

спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Залы:  библиотека, читальный зал, актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: действующих макетов, стенды, планшеты, мультимедийный комплекс.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест: слесарные верстаки, тиски, сверлильные станки, электроточило; инструмент измерительный, поверочный и разметочный; расходный материал.

Оборудование лаборатории: Учебные макеты, узлы и агрегаты автомобилей, контрольно-измерительные и диагностические приборы и комплексы диагностические стенды, комплект учебно - методической документации.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Нерсесян В.И., В.П. Митронин. Производственное обучение по профессии Автомеханик. 5 издание. М.: Академия. 2017.

- Конструкция автомобилей и тракторов А. П. Уханов, Д. А. Уханов, В. А. Голубев ISBN: 978-5-8114-3181-6 • 185 стр. • 2018 • «Лань »

- Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля В. А. Стуканов

ISBN: 978-5-8199-0770-2 • 368 стр. • 2018 • «ИД ФОРУМ »

- Пузанков А.Г. Автомобили. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. 9 издание. М.: Академия. 2016.

- Чумаченко Ю.Т. «Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2011 год.

- Котиков В.М. «Тракторы и автомобили» Учебник для СПО, 2015

- Устройство автомобилей категорий b и c Л. А. Жолобов ISBN: 978-5-534-06883-2 • 265 стр. • 2018 • «Юрайт »

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Родичев В.А. Грузовые автомобили. Издательство «Академия» 2007г.

- Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. Издательство Академия 2008г.

- Данов Б.А. Электрооборудование автомобилей Урал и КамАЗ Издательство: Горячая линия – Телеком 2005г.

- Кузнецов А.С. «МАЗ 5336, - 6303: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, каталог запчастей» Издательство: Третий Рим 2006г.

- Кузнецов А.С.  ЗИЛ 5301 "Бычок". Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. Издательство: Третий Рим 2006г.

- Лебедев С. В., Шишлов А. Н. Устройство автомобиля: Учебно-практическое пособие. - М.: МГАУ им. В. П. Горячкина, 2003. - 156 с.;

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. Изд. М.Высшая школа 1984г.

- Новиков В. Ю. Слесарь-ремонтник: учебник для нач. проф. образования / В. Ю. Новиков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.;

- План учебного процесса  (профессия  190631.01Автомеханик);

- Покровский Б. С. Производственное обучение слесарей: учеб.пособие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. -224 с.;

- Покровский Б. С. Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: Учеб.пособие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский, В. А. Скакун. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 175 с.;

- Покровский Б. С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский, В. А. Скакун. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.

- Программа и варианты тестовых блоков для определения уровня обученности по предмету «Техническая механика». Составитель – Черноглазкин С. Ю., к. п. н. – М.: ИРПО, 1995.

- Савин В.И.  Перевозки грузов автомобильным транспортом. Справочное пособие  Издательство: Дело и сервис 2004г. Скакун В. А. Производственное обучение общеслесарным работам. Методическое пособие. – М., 2005. – 244 с.;

- Селифонов В.В. Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей. . Издательство «Академия» 2008г.

- Ссылка Н. В. Прикладная механика. «Теоретические основы механики». Методические рекомендации и практические задания. – М.: Изд-во МГОУ, 2003, 85 с.

- Шестопалов С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: Учебник для НПО: Учеб.пособие для сред. Проф. образования / Сергей Константинович Шестопалов. – 4-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

- Федеральный Государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик;

- Бовшовский С.З. Автодело. Техническое обслуживание грузовых автомобилей ЗИЛ. Издательство: Академкнига

- Быков К.П.  Грузовые автомобили и автобусы. Расход топлива, масла и технической жидкости  Издательство: Ранок 2005г.

- Вахламов В. К. Автомобили: Теория  и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. сред.проф. образования / В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А. А. Юрчевский; Под ред. А. А. Юрчесвкого. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 816 с.

- Вишневицкий Ю. Т. Слесарь по ремонту автомобилей: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2007. -416 с.

- Литвтненко В.В. Электорооборудование автомобилей ВАЗ. М.Издательство «За рулём».2000г.

- Литвтненко В.В. Неисправности  электорооборудования автомобилей «Газель». М. Издательство «За рулём».1997г.

- Пятков К.Б. Электорооборудование автомобилей ВАЗ 2107 и его модификаций. Устройство и ремонт. М.Издательство  Третий рим 1999г.

- Атлас автомобилей  «ЗИЛ-5301 "Бычок". Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию»

- Атлас автомобилей Руководство по ремонту ЗИЛ. М.Издательсьво Третий рим 2002г.

- Атлас автомобилей. Автомобили мира. Изд. Третий рим 2002г.

- Атлас автомобилей ЗИЛ 130,131, Изд.Сверчок 2010г.

- Кузнецов А.С. ЗИЛ 130, 431410. Техобслуживание, эксплуатация, ремонт. Издательство: Третий Рим 2007г.

- Атлас автомобилей  Устройство автомобилей ГАЗ-2705, -3221, -3302, -33023 "ГАЗЕЛЬ". Плакаты   Издательство: ИДТР 2008г.

ПЛАКАТЫ

- Плакаты «Устройство автомобиля ВАЗ-2107. ВАЗ-2108».

- Плакаты «Устройство автомобиля ЗИЛ-131 Н».

- Плакаты «Устройство автомобиля ЗИЛ 1-53-1-Бычок».

- Плакаты «Устройство автомобиля Урал-4320».

- Плакаты «Устройство автомобиля Камаз-4310».

- Плакаты «Устройство автомобиля ВАЗ-2110».

- Плакаты «Устройство автобусов Лиаз-667М; 5256, ПАЗ-3205.

- Плакаты «Устройство автомобиля УАЗ-31512».

- Плакаты «Безопасность труда при ремонте автомобиля».

- Плакаты «Инструментальный контроль грузовых автомобилей».

- Плакаты «Проверка технического состояния транспортных средств».

- Плакаты «Распределённый впрыск топлива».

- Плакаты «Свечи зажигания».

- Плакаты «Устройство автомобиля Газель».

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

- http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/index.htm

- http://petroltrade.ru/n_avtbenz.html

- http://brestauto.com/dizarticle.htm

- http://mehanika.ru/publ/opit/defektovka5/

- http://www.youtube.com/watch?v=GCQ_3u1Fup0&feature=related

# периодические издания

- «за рулём»;

- «автомир»;

- «клаксон».

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия учебных дисциплин, учебной и производственной практик проводятся на основании учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин и модулей, программы учебной и производственной практик, методического материала, обеспечивающего реализацию соответствующей образовательной технологии и других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся.

Освоению профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» предшествует изучение учебных дисциплин: электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность жизнедеятельности.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и профессии «Автомеханик».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:   Высшее техническое образование.12 разряд.

Мастера: Среднее специальное образование, квалификация - 12 разряд, Мастер   5 разряда.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Диагностировать автомобиль его агрегаты и системы ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. ПК 1.3.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности автомобиля. ПК 1.4. Оформлять отчётную документацию по техничес | - изложение правил и норм организации безопасного труда при выполнении всех видов работ по диагностированию автомобилей - демонстрация навыков диагностирования двигателя автомобилей - демонстрация навыков диагностирования трансмиссии автомобилей - демонстрация навыков диагностирования ходовой части автомобилей - демонстрация навыков диагностирования механизмов управления автомобилей - демонстрация навыков диагностирования кузова автомобилей - изложение правил и норм организации безопасного труда при выполнении технического обслуживания узлов, агрегатов и автомобилей в целом - демонстрация навыков по техническому обслуживанию двигателей автомобилей - демонстрация навыков по техническому обслуживанию шасси автомобилей в целом - демонстрация навыков по техническому обслуживанию трансмиссии автомобилей - демонстрация навыков по техническому обслуживанию ходовой части автомобилей - демонстрация навыков по техническому обслуживанию механизмов управления автомобилей - демонстрация навыков по техническому обслуживанию кузова автомобилей - изложение правил и норм организации безопасного труда при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов автомобиля и устранении неисправностей - изложение задач службы технического обслуживания - демонстрация умения составления графиков по техническому обслуживанию автомобилей - демонстрация навыков при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов и устранении неисправностей двигателей автомобилей - демонстрация навыков при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов и устранении неисправностей узлов и агрегатов трансмиссии автомобилей - демонстрация навыков при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов и устранении неисправностей узлов и агрегатов ходовой части автомобилей - демонстрация навыков при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов и устранении неисправностей узлов и агрегатов узлов и агрегатов механизмов управления автомобилей - демонстрация навыков при выполнении работ по разборке, сборке узлов и агрегатов и устранении неисправностей узлов и агрегатов узлов и агрегатов кузова автомобилей - демонстрация умения ведения отчётной документации по техническому обслуживанию автомобилей - демонстрация умения оформления отчётной документации по техническому обслуживанию автомобилей | Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля Текущий контроль в форме зачёта по учебной практике и по разделу профессионального модуля |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | выбор и применение способов решения задач определённых руководителем | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение профессиональных задач оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | использование различных источников, включая электронные | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | участие в развитии самоуправления, в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения использование профессиональных компетенций при исполнении воинских обязанностей | Наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Методические рекомендации

по организации

самостоятельной работы обучающихся

по ПМ.01  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

по профессии 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с содержанием рабочей программы ПМ 01.  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» профессии 23.01.03  «Автомеханик».

Профессиональный модуль «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» изучается в течение шести семестров. Общий объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы по профессиональному модулю, составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой – 169 часов, из них на МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» - 27 часов и на МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» - 142 часа.

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении содержанием ПМ 01.  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», закреплении теоретических знаний и умений.

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих результатов обучения согласно ФГОС профессии 23.01.03  «Автомеханик»  и требованиям рабочей программы ПМ 01.  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:

умения:

выполнять метрологическую поверку средств измерений; выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; определять способы и средства ремонта; применять диагностические приборы и оборудование; оформлять учетную документацию;

знания:

средства метрологии, стандартизации и сертификации; основные методы обработки автомобильных деталей; устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; виды и методы ремонта; способы восстановления деталей.

1 Распределение часов на выполнение самостоятельной работы студентов по разделам и темам ПМ 01.  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

| Наименование раздела, темы | Виды ВСР | Количество часов на ВСР |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения |  | 17 |
| Тема 1. Технические измерения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. |  |  |
| Тема 1.1 Метрология, стандартизация и сертификация | Подготовить доклад «Наука метрология» | 3 |
| Тема 1.2 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов | Подготовить презентацию «Допуски и посадки» | 2 |
| Тема 1.3 Технические измерения | Составьте таблицу «Измерительный инструмент | 2 |
| Тема 1.4 Методы контроля геометрических параметров поверхностей | Составьте таблицу «Методы контроля геометрический параметров поверхностей» | 2 |
| Тема 2. Слесарное дело. Основные методы обработки автомобильных деталей. | 12 |  |
| Тема 2.1 Подготовительные операции слесарной обработки | Составьте таблицу «Подготовительные операции» | 2 |
| Тема 2.2 Размерная слесарная обработка | Составьте таблицу «Размерная слесарная обработка» | 2 |
| Тема 2.3 Пригоночные операции слесарной обработки | Составьте таблицу «Пригоночные операции» | 2 |
| Тема 2.4 Сборка соединений | Составьте таблицу «Сборка соединений» | 2 |
| Раздел 2. МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 124 |  |
| Тема 1. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей. Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей |  |  |
| Тема 1.1 Классификация и общее устройство автомобилей | Подготовить доклад «История возникновения автомобиля» | 4 |
| Тема 1.2 Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания | Разработать сравнительную таблицу «Давление и температура газов в цилиндре двигателя» | 2 |
| Тема 1.3 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы | Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме Составьте таблицу «Фазы газораспределения (в 0) двигателей различных автомобилей» Оформление практической работы №1 и №2 | 2 2 2 |
| Тема 1.4 Система охлаждения | Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме Оформление практической работы №3 | 2 2 |
| Тема 1.5 Система смазывания | Составьте таблицу «Клапаны системы смазывания» Оформление практической работы №4 | 2 2 |
| Тема 1.6 Система питания дизелей | Составить конспект «Приборы системы питания дизеля» Оформление практической работы №5 | 2 2 |
| Тема 1.7 Система питания карбюраторных двигателей | Составить конспект «Приборы системы питания карбюраторного двигателя» Оформление практической работы №6 | 4 2 |
| Тема 1.8 Система питания инжекторных двигателей | Составить конспект «Приборы системы питания инжекторного двигателя» | 4 |
| Тема 1.9 Система питания двигателя газом | Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме | 2 |
| Тема 1.10 Системы зажигания. | Разработать сравнительную таблицу «Системы зажигания» Оформление практической работы №7 | 2 2 |
| Тема 1.11 Источники тока. | Оформление практической работы №8 | 2 |
| Тема 1.12 Система пуска. | Оформление практической работы №9 | 2 |
| Тема 1.13 Контрольно-измерительные приборы. | Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме | 2 |
| Тема 1.14 Система освещения и сигнализации. | Оформление практической работы №10 | 2 |
| Тема 1.15 Общая схема электрооборудования автомобиля. | Составьте электрическую схему любого потребителя (например «Схема светового указателя поворотов») | 2 |
| Тема 1.16 Трансмиссия автомобилей. | Составьте схемы трансмиссии автомобилей ВАЗ-21214 и ЗИЛ-4333 Подготовить доклад «Виды коробок передач Оформление практической работы №11,12,13 | 2 4 4 |
| Тема 1.17 Ходовая часть. | Составить таблицу «Углы установки управляемых колес» Составить таблицу «Обозначения на шинах автомобиля» Оформление практической работы №14 | 2 2 2 |
| Тема 1.18 Рулевое управление. | Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме Оформление практической работы №15 | 2 2 |
| Тема 1.19 Тормозная система. | Составьте схему «Тормозное управление» Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме Оформление практической работы №16, 17 | 2 2 3 |
| Тема 1.20 Кузов и дополнительное оборудование | Оформление практической работы №18 | 2 |
| Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. |  |  |
| Тема 2.1 Виды, методы и организация технического обслуживания и ремонта автомобиля. | Составить таблицу «Виды технического обслуживания» | 2 |
| Тема 2.2 Способы восстановления деталей | Составить таблицу «Способы восстановления деталей» | 2 |
| Тема 2.3 Ремонт и техническое обслуживание двигателя. | Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка двигателя» Составьте схему «Неисправности двигателя Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка головки цилиндров» Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка системы охлаждения и смазки» Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка системы питания» | 4 3 4 4 2 |
| Тема 2.4 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов трансмиссии. | Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Ремонт ведущего диска сцепления» | 4 |
| Тема 2.5 Ремонт и техническое обслуживание ходовой части. | Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка передней подвески | 4 |
| Тема 2.6 Ремонт и техническое обслуживание механизмов управления. | Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка редуктора рулевого управления» Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка шарнирных соединений рулевых тяг» | 4 4 |
| Тема 2.7 Ремонт и техническое обслуживание кузова. | Составить таблицу «Основные дефекты кузова и способы их устранения» | 2 |
| Тема 2.8 Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. | Составить таблицу «Проверка технического состояния аккумуляторной батареи» Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка генератора и генератора» | 2 4 |
| Итого | 141 |  |

2 Методические рекомендации для студентов по конкретным видам самостоятельной работы

2.1 Составление сводной (обобщающей) таблицы

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания.

Этапы составления сравнительных таблиц:

- выделить существенные признаки (линии), по которым целесообразно провести сопоставление;

- сформулировать их в виде краткого плана, записать в первую графу таблицы;

- в соответствующие графы горизонтально заносятся сведения по каждой линии сравнения;

- формулируется частный вывод о сходстве и различии сравниваемых объектах;

- итоги всей сравнительной работы сходятся в общем выводе.

Роль студента при составлении таких таблиц заключается в следующем:

- изучить информацию по теме;

- выбрать оптимальную форму таблицы;

- информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;

- пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.

Критерии оценки составления таблицы:

- соответствие содержания теме;

- логичность структуры таблицы;

- правильный отбор информации;

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

- работа соответствует по оформлению всем требованиям и сдана в срок.

2.2 Подготовка доклада

Доклад – публичное сообщение на определенную тему, способствующее формированию навыков исследовательской работы, расширяющее познавательный интерес.

Работа над докладом состоит из следующих этапов:

- составление плана работы;

- систематизации полученных сведений;

- составление выводов и обобщений.

Доклад может быть представлен в устной и письменной форме.

Письменный доклад – это запись устного сообщения по какой-либо теме объёмом от пяти до пятнадцати страниц. В таком докладе не обязательно:

- выделять структурные элементы работы в виде плана;

- выделять заголовки внутри текста;

- ссылаться на использованную литературу по ходу текста.

Но обязательно следует приводить список всех используемых источников в конце работы. При подготовке доклада целесообразно соблюдать следующий порядок работы:

1. Подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с её содержанием.

2. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или сделать выписки.

3. Составить план доклада.

4. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и составленный план, написать доклад, в заключение которого обязательно выразить своё отношение к излагаемой теме и её содержанию.

5. Прочитать текст и редактировать его.

6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов

Критерии оценки подготовки доклада:

- полнота и качественность информации по заданной теме;

- свободное владение материалом доклада;

- логичность и четкость изложения материала;

- наличие и качество презентационного материала.

2.3 Различные виды иллюстраций и особенности их составления

Иллюстрация – это изображение в виде схемы, диаграммы, графика, рисунка, чертежа, фотографии и др.

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

ВАЖНО: любая иллюстрация должна иметь наименование, нумерацию и тематический заголовок. Наименование – это условное сокращенное название иллюстрации, отображаемое с помощью полнотекстового слова «Рисунок».

Пример оформления наименования иллюстрации

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема поворотного крана

Рисунок 1 – Автотрансформатор и его электрическая схема

Схема – это изображение, передающее с помощью специальных условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-то устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их основных элементов. Схемы – это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, круги) с надписями и линиями связи. Это приближенный наглядный образ устройства чего бы то ни было, структурная характеристика состояния чего-то. Схемы – это всегда соотношение частей в некоем целом объекте.

Основное требование к выполнению схем состоит в строгой выдержке толщины линий изображения основных и вспомогательных, видимых и невидимых деталей и толщины их связей.

Виды схем:

- схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом;

- функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости составных частей;

- табличные схемы (лепестковой диаграммы) с указанием точных данных об объекте схематизации;

- схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо;

- в учебных научно-исследовательских работах часто используются блок-схемы, в которых составляющие элементы изображаются в виде прямоугольников с простыми связями в виде линий.

Требования к схемам:

- понятность;

- красочность;

- логичность.

Критерии оценки:

- соответствие содержанию темы;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- аккуратность выполнения работы;

- творческий подход к выполнению задания;

- работа сдана в срок.

2.4 Подготовка конспекта

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения.

Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами.

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают трудности при ее запоминании.

Опорный конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др.

Для составления опорного конспекта студент должен следовать следующим этапам:

- изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;

- установить логическую связь между элементами темы;

- представить характеристику элементов в краткой форме;

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;

- оформить работу и предоставить в установленный срок.

2.5 Оформление практической работы

Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, используя конспект лекций или методические указания. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указаниях по проведению или практических работ.

Критерии оценки выполнения практической работы

- оформление практических работ в соответствии с требованиями, описанными в методических указаниях;

- качественное выполнение всех этапов работы;

- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения работы;

- правильное оформление выводов работы;

- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе.

2.6. Изучение инструкционно-технологической карты, самостоятельная разработка.

Инструкционно-технологическая карта – это средство организации самостоятельной работы учащихся, включающее, помимо содержания, свойственного технологической карте, указания и положения о правилах выполнения работ. Используется для отработки несложной технологической последовательности трудовых операций.

Этапы выполнения:

1 Краткое вступление (дается общее представление о сущности и практическом значении темы, и определяются узловые вопросы предстоящего изложения).

2 Разбор операции по частям (преподаватель рассматривает операцию в целом, но уже более конкретно, т. е. переходит к синтезу). Объяснение всегда сопровождается демонстрацией наглядных пособий, разбором технической документации, имеющихся в наличии документов письменного инструктирования – инструкционных и технологических карт, показом трудовых действий.

3 Непосредственное выполнение задания – инструкционно-технологической карты.

Порядок разработки инструкционно-технологической карты

1 Изучить рекомендации по выполнению работы и форму инструкционной карты.

2 Внимательно изучить и проанализировать содержание теоретического материала, необходимого для выполнения учебной операции по теме программы.

3 Разбить операцию на приемы.

4 Выделить основные приемы, определить для них упражнения.

5 Вычертить форму инструкционной карты, в которую следует заносить порядок выполнения упражнений, инструктивные указания и эскиз, рисунок, схему обработки, инструмент, оборудование и приспособления.

6. Разработать инструкционную карту.

Критерии оценки: уровень усвоения учебного материала, умение обучающегося использовать теоретические знания при составлении инструкционно-технологических карт, обоснованность и четкость изложения ответа, оформление материала в соответствии с требованиями.

| № критерия | указания к оцениванию | баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 Последовательность расположения технологических операций | Правильно расположены все операции Правильно расположены 50% операций Правильно расположена только одна операция или расположение неправильно. | 2 1 0 |
| 2 Описание технологических операций | Правильно раскрыто описание всех операций Неправильно раскрыто описание двух операций Правильно раскрыто описание только одной операции или описание неверно. | 3 2 0 |
| 3 Соответствие рисунков технологическим операциям | Все рисунки соответствуют технологическим операциям Рисунки цветные, красочные Наглядность изображения Одна картинка не соответствует технологической операции. Две картинки не соответствуют технологическим операциям | 5 1 1 4 0 |
| 4 Наличие изображения применяемых инструментов | Правильно названы все инструменты, применяемые в каждой технологической операции Неправильно названы инструменты в одной технологической операции Неправильно названы инструменты в двух технологических операциях | 2 1 0 |

- 14-12 баллов – «5»;

- 11-9 баллов – «4»;

- 8-7 баллов – «3»;

- менее 9 баллов – «2».

2.7 Создание презентации.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Рекомендации по оформлению слайдов

| Стиль | Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями) |
| --- | --- |
| Фон | Для фона предпочтительны холодные светлые тона (лучше пастельные). Категорически не рекомендуется использовать картинки в качестве фона |
| Использование цвета | На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) |
| Анимационные эффекты | Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде |

Представление информации

| Содержание информации | Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории |
| --- | --- |
| Расположение информации на странице | Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней |
| Шрифты | Для заголовков – не менее 24 пн. Для информации – не менее 18 пн. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) |
| Способы выделения информации | Следует использовать: - рамки, границы, заливку; - штриховку, стрелки; - рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов |
| Объем информации | Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде |
| Виды слайдов | Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, таблицами, диаграммами |

2.8 Составление кроссворда.

Правила составления кроссвордов:

решением, того же кроссворда без решения. Подпишите его1 Составьте словник, то есть перечень слов, которые должны войти в кроссворд. Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их. Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном падеже. Слов должно быть достаточно много (как правило, более 20), чтобы как можно полнее охватить всю тему (допустимо использование терминов из других тем и разделов, логически связанных с изучаемой темой).

3 Выпишите эти понятия на отдельный лист.

4 Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.

5 Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в словах, написанных по вертикали и по горизонтали.

6 Пронумеруйте слова.

7 В соответствии с номерами выпишите определения понятий.

8 Начертите сетку кроссворда.

9 Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).

10 Оформите кроссворд. Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с.

Критерии оценки:

- смысловое содержание;

- грамотность;

- выполнение правил составления кроссвордов;

- точность формулировок;

- эстетичность.

3 Задания для самостоятельного выполнения по

ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Вопросы и задания составлены в соответствии с разделами и темами рабочей программы ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

Раздел 1. МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения

Тема 1. Технические измерения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации.

Тема 1.1 Метрология, стандартизация и сертификация

Тема ВСР: Подготовить доклад «Наука метрология» (3 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.2 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов

Тема ВСР: Подготовить презентацию «Допуски и посадки» (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.3 Технические измерения

Тема ВСР: Составьте таблицу «Измерительный инструмент» (2 часа).

| Название инструмента | Назначение инструмента |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.4 Методы контроля геометрических параметров поверхностей

Тема ВСР: Составьте таблицу «Методы контроля геометрический параметров поверхностей» (2 часа).

| Метод контроля | Описание метода |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 2. Слесарное дело. Основные методы обработки автомобильных деталей.

Тема 2.1 Подготовительные операции слесарной обработки

Тема ВСР: Составьте таблицу «Подготовительные операции» (2 часа).

| Название операции | Применяемые инструменты | Применяемые приспособления |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 2.2 Размерная слесарная обработка

Тема ВСР: Составьте таблицу «Размерная слесарная обработка» (2 часа).

| Название операции | Применяемые инструменты | Применяемые приспособления |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 2.3 Пригоночные операции слесарной обработки

Тема ВСР: Составьте таблицу «Пригоночные операции» (2 часа).

| Название операции | Применяемые инструменты | Применяемые приспособления |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 2.4 Сборка соединений

Тема ВСР: Составьте таблицу «Сборка соединений» (2 часа).

| Виды соединений | Применяемые инструменты | Применяемые приспособления |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Раздел 2. МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема 1. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей. Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.

Тема 1.1 Классификация и общее устройство автомобилей.

Тема ВСР: Подготовить доклад «История возникновения автомобиля» (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.2 Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания

Тема ВСР: Разработать сравнительную таблицу «Давление и температура газов в цилиндре двигателя» (2 часа).

| Такт | Дизель | Карбюраторный двигатель |
| --- | --- | --- |
| Давление МПа (кгс/см2) | Температура, 0С | Давление МПа (кгс/см2) | Температура, 0С |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.3 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Составьте таблицу «Фазы газораспределения (в 0)  двигателей различных автомобилей»  (2 часа)

| Наименование | Марки автомобилей |
| --- | --- |
| ВАЗ-2106 |  |
| Впускной клапан: открытие до ВМТ закрытие после НМТ продолжительность впуска | 12 40 232 |
| Выпускной клапан: открытие до НМТ закрытие после ВМТ продолжительность выпуска | 42 10 232 |
| перекрытие клапанов | 22 |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №1 и №2 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.4 Система охлаждения

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №3 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.5 Система смазывания

Тема ВСР: Составьте таблицу «Клапаны системы смазывания» (4 часа).

| Название клапана | Расположение клапана в системе | Давление, при котором клапан срабатывает |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №4 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.6 Система питания дизелей

Тема ВСР: Составить конспект «Приборы системы питания дизеля» (4 часа).

Примерный план конспекта:

Устройство и принцип работы фильтров системы питания. Устройство и принцип работы топливоподкачивающего насоса. Устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления. Устройство и принцип работы форсунки. Устройство и принцип работы воздушного фильтра

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №5 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.8 Система питания карбюраторный двигателей

Тема ВСР: Составить конспект «Приборы системы питания карбюраторного двигателя» (4 часа).

Примерный план конспекта:

Устройство и принцип работы фильтров системы питания. Устройство и принцип работы топливоподкачивающего насоса. Устройство и принцип работы карбюратора. Устройство и принцип работы воздушного фильтра

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №6 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.8 Система питания инжекторного двигателя

Тема ВСР: Составить конспект «Приборы системы питания инжекторного двигателя» (4 часа).

Примерный план конспекта:

Устройство и принцип работы фильтра и электронасоса системы питания. Устройство и принцип работы форсунки. Устройство и принцип работы воздушного фильтра и датчика

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.9 Система питания двигателя газом

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.10 Системы зажигания

Тема ВСР: Разработать сравнительную таблицу «Системы зажигания»  (2 часа).

| Система зажигания | недостатки системы зажигания | достоинства системы зажигания |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №7 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.11 Источники тока.

Тема ВСР: Оформление практической работы №8 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.12 Система пуска.

Тема ВСР: Оформление практической работы №9 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.13 Контрольно-измерительные приборы.

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема 1.14 Система освещения и сигнализации.

Тема ВСР: Оформление практической работы №10 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.15 Общая схема электрооборудования автомобиля.

Тема ВСР: Составьте электрическую схему любого  потребителя (например «Схема светового указателя поворотов») (2часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.16 Трансмиссия автомобилей.

Тема ВСР: Составьте схемы трансмиссии автомобилей ВАЗ-21214 и ЗИЛ-4333 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Подготовить доклад «Виды коробок передач (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Оформление практической работы №11, 12, 13 (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.17 Ходовая часть.

Тема ВСР: Составить таблицу «Углы установки управляемых колес» (2 часа).

| Угол установки | Место измерения угла | Назначение угла |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Составить таблицу «Обозначения на шинах автомобиля» (2 часа).

| Надпись | Обозначение |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Оформление практической работы №14 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.18 Рулевое управление.

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №15 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.19 Тормозная система.

Тема ВСР: Составьте схему «Тормозное управление» (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Составьте кроссворд, используя термины и определения по теме (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты  основные параметры, работа защищена;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто неполностью, работа защищена;

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание неконкретно, работа не защищена.

Тема ВСР: Оформление практической работы №16, 17 (3 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 1.20 Кузов и дополнительное оборудование

Тема ВСР: Оформление практической работы №18 (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.

Тема 2.1 Виды, методы и организация технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Тема ВСР: Составить таблицу «Виды технического обслуживания» (2 часа).

| Виды ТО | Периодичность | Виды работ выполняемые при ТО |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.2 Способы восстановления деталей

Тема ВСР: Составить таблицу «Способы восстановления деталей» (2 часа).

| группа способов | способ |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.3 Ремонт и техническое обслуживание двигателя.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка двигателя»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Составьте схему «Неисправности двигателя» (3 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка головки цилиндров»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка  системы охлаждения и смазки»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка системы питания»  (2 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.4 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов трансмиссии.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Ремонт ведущего диска сцепления»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.5 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов трансмиссии.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка передней подвески»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.6 Ремонт и техническое обслуживание механизмов управления.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка редуктора рулевого управления»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка шарнирных соединений рулевых тяг»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.7 Ремонт и техническое обслуживание кузова.

Тема ВСР: Составить таблицу «Основные дефекты кузова и способы их устранения» (2 часа).

| Дефекты кузова | Способы устранения |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема 2.8 Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.

Тема ВСР: Составить таблицу «Проверка технического состояния аккумуляторной батареи» (2 часа).

| вид работы | Описание вида работы |
| --- | --- |

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Тема ВСР: Самостоятельная разработка инструкционно-технологической карты «Разборка генератора и генератора»  (4 часа).

Критерии оценки

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, сделаны выводы;

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, но имеются неточности в  выводах;

-«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, в  выводах имеются неточности и ошибки.

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

профессия 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции:

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. | Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью. |
| ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. | ТО и ремонт механизмов в соответствии с техническими условиями |
| ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. | Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью |
|  | Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями |
| ПК 4.Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию | Оформление отчётной документации необходимых для проведения ТО и ремонта, в соответствии с правилами оформления |

Таблица 2

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительная характеристика работодателя |
|  | Участие в профессиональных конкурсах, днях открытых дверей, исследовательской работе. |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Полнота анализа рабочей ситуации |
|  | Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы |
|  | Грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики. |
|  | Активное участие в жизни коллектива. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах. |

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1. проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

ПО 2.выполнения ремонта деталей автомобиля;

ПО 3. снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;

ПО 4.использования диагностических приборов и технического оборудования;

ПО 5.выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;

уметь:

У 1. выполнять метрологическую поверку средств измерений;

У 2. выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

У 3. снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

У 4. определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

У 5. определять способы и средства  ремонта;

У 6. применять диагностические приборы и оборудование;

У 7. использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

У 8. оформлять учетную документацию;

знать:

З 1. средства метрологии, стандартизации и сертификации;

З 2. основные методы обработки автомобильных деталей;

З 3. устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

З 4. назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;

З 5. технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;

З 6. виды и методы ремонта;

З 7. способы восстановления деталей

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 3

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.01.01. Слесарное дело и технические измерения. | Экзамен | Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ |
| МДК 01.02.Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля | Экзамен | Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ |
| УП.01 Учебная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ на учебной практике |
| ПП.01 Производственная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ на производственной практике |

3. Оценка освоения междисциплинарных курсов МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» и МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

3.1. Общие положения

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: для проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, самостоятельная работа, опрос, для промежуточной аттестации - комплексный дифференцированный зачет.

Оценка освоения МДК предусматривает использование комплексного дифференцированного зачета по МДК 01.01 и МДК 01.02.

3.2. Задания для оценки освоения МДК

3.2.1. Задания для оценки освоения

МДК 01.01: «Слесарное дело и технические измерения» и

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Задание 1: Выполнить тестирование  (приложение 1)

МДК 01.01. 41-50 вопрос

МДК 01.02. 1-40 вопрос

Проверяемые результаты обучения:

З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7.

Текст задания: Вариант 1 (из 4)    смотреть Приложение 1.

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:

- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью

- ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями

- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью

- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями

Задание 2: Выполнить практическую работу.

Проверяемые результаты обучения:

У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У 6, У 7.

Текст задания:

Составить технологическую последовательность разборки и сборки узла или агрегата и заполнить инструкционную карту.

Таблица 4

Инструкционная карта «Разборка и сборка _____________________».

| № п/п | Наименование операции | Инструменты и приспособления | Технические условия. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Составить таблицу основных неисправностей _______________ (узла или агрегата), причин и способов устранения.

Таблица 5

| № п/п | Основные неисправности | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |

Составить технологическую последовательность ТО узла или агрегата.

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:

- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью

- ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями

- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью

- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями.

4. Оценка по учебной и  производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:

1)  практического опыта и умений;

2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы характеристики учебной и  профессиональной деятельности учащихся на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).

4.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

Таблица 6

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Технические измерения соответствующими инструментами и приборами | ПК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 1, У 1, У 7. |
| Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ | ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 2, У 5, У 7. |
| Разметка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Рубка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Правка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Гибка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Резка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Опиливание | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Сверление | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Нарезание резьбы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Клепка | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Шабрение | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |
| Паяние. | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7. |

4.2.2. Производственная  практика:

Таблица 7

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля | ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. |
| Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы охлаждения, смазочной системы, системы питания карбюраторного и дизельного двигателей, трансмиссии, шасси и электрооборудование | ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. |
| Определение основных неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту | ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 4, У 7, У 8. |
| Проведение диагностики с использованием диагностических приборов | ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей | ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Определение способов и средств ремонта | ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 5, У 6, У 7. |
| Проведение ремонта деталей автомобиля | ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, У 6, У 7. |
| Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию | ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 5, У 5, У 6, У 7, У 8. |

4.3. Форма аттестационного листа

Характеристика  учебной и профессиональной деятельности

обучающегося во время учебной / производственной практики

ФИО _____________________________________________________________,

обучающийся по профессии СПО  23.01.03 Автомеханик

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

В организации ____________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |
| Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы охлаждения, смазочной системы, системы питания карбюраторного и дизельного двигателей, трансмиссии, шасси и электрооборудование |  |
| Определение основных неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту |  |
| Проведение диагностики с использованием диагностических приборов |  |
| Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |
| Определение способов и средств ремонта |  |
| Проведение ремонта деталей автомобиля |  |
| Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию |  |

Дата «___»._________20___г.        		            Подпись руководителя практики

_________________________________

Подпись руководителя организации

________________________________

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автомобилей по профессии СПО: 23.01.03 Автомеханик

Экзамен проводиться в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, учебной и производственной практики.

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на 2 курсе по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик

освоил программу профессионального модуля  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

в объеме 336 часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом).

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения | Комплексный дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей |  |  |
| УП | Дифференцированный зачет |  |
| ПП | Дифференцированный зачет |  |

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. | Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью |  |
| ПК 2. | ТО и ремонт механизмов в соответствии с техническими условиями |  |
| ПК 3. | Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью |  |
|  | Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями |  |
| пк 4. | Оформление отчётной документации необходимых для проведения ТО и ремонта, в соответствии с правилами оформления |  |

Дата __________ 20___г.	Подписи членов экзаменационной комиссии

Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

| Результаты обучения по профессиональному модулю |  | Промежуточная аттестация по МДК |  | Промежуточная аттестация по УП и ПП |  | Экзамен (квалификационный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 01.01. Комплексный дифференцированный зачет | МДК 01. 02. Комплексный дифференцированный зачет | Учебная практика Дифференцированный зачет | Производственная практика Дифференцированный зачет | Дневник по производственной практики по модулю. | Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной и производственной практики | Итог промежуточной аттестации (освоен / неосвоен) |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1 | Показатель 1Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. |  |  | + | + | + | + | + |
| ПК 2 | Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. |  |  | + | + | + | + | + |
| ПК 3 | Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |  |  | + | + | + | + | + |
| ПК 4 | Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию |  |  |  | + | + | + | + |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |  |  | + | + | + | + |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.. | + | + | + | + | + | + | + |
| ОК 3- 5 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | + | + | + | + |  |  | + |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.. | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | + | + | + | + |  |  | + |
| ОК 6 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | + | + |  |  |  |  | + |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | + | + |  |  |  |  | + |
|  | Показатель 2. Активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов | + | + | + | + |  |  | + |
|  | Показатель 1. Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики. | + | + | + | + |  | + | + |
|  | Показатель 2. Активное участие в жизни коллектива. | + | + | + | + |  |  | + |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иметь практический опыт | ПО 1. проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; |  | + | + |  |  | + | + |
|  | ПО 2. Выполнения ремонта деталей автомобиля | + | + | + | + | + |  | + |
|  | ПО 3. Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля | + |  | + | + | + |  | + |
|  | ПО 4. Использования диагностических приборов и технического оборудования | + |  | + | + | + |  | + |
|  | ПО 5. Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей |  |  | + | + | + |  | + |
| Уметь | У 1. Выполнять метрологическую поверку средств измерений; |  | + | + |  |  |  | + |
|  | У 2. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ |  | + | + |  |  |  | + |
|  | У 3. Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля | + |  | + | + |  |  |  |
|  | У 4. Определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту | + |  | + | + |  |  | + |
|  | У 5. Определять способы и средства ремонта | + |  | + | + |  |  | + |
|  | У 6. Применять диагностические приборы и оборудование | + |  | + | + |  |  | + |
|  | У 7. Использовать специальный инструмент, приборы, оборудование | + |  | + | + |  |  | + |
|  | У 8. Оформлять учетную документацию | + |  | + | + |  |  | + |
| Знать | З 1. Средства метрологии, стандартизации и сертификации |  | + | + |  |  |  | + |
|  | З 2. Основные методы обработки автомобильных деталей | + | + | + |  |  |  | + |
|  | З 3. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей | + |  | + | + |  |  | + |
|  | З 4. Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей | + |  | + | + |  |  | + |
|  | З 5. Технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов | + |  | + | + |  |  | + |
|  | З 6. Виды и методы ремонта | + |  | + | + |  |  | + |
|  | З 7. Способы восстановления деталей | + |  | + | + |  |  | + |

Приложение 1

Комплект тестов для проведения комплексного дифференцированного зачета по

МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» и  МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта

Вариант 1

…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

транспортные

специальные

гоночные

2.	… преобразует поступательное движение во вращательное.

1. шасси

двигатель

кузов

3.	… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.

1. шасси

двигатель

кузов

… служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.

поршневые кольца

поршень

шатун

5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.

маслосъемные

компрессионные

6.	Смесь топлива с отработавшими газами:

горючая

рабочая

7.	Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:

1.	2

2.	3

3.	4

8.	При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

открываются.

закрываются.

9.	При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

открываются.

закрываются.

10.	ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на:

1. ЗИЛ-164.

2. ГАЗ-51А.

3. ЯМЗ-236.

4. ЗМЗ-53.

11.	Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:

жалюзи

рубашки охлаждения

пластин радиатора

термостата

12.	Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.

1.0,40-0,55

2.0,28-0,38

3.0,18-0,28

13.	Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:

1. вентилятор

водяной насос

термостат

воздушный клапан

14.	На использовании центробежной силы основана работа:

водяного насоса

расширительного бачка

вентилятора

15.	На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения основана работа

водяного насоса

расширительного бачка

вентилятора

радиатора

16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:

увеличить

уменьшить.

оставить без изменения

17.	На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча

предназначена для автомобильного двигателя.

на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм

обеспечивает автоматическую очистку от нагара

18.	На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:

калильное число

длину нижней части изолятора

длину резьбы на корпусе

массу свечи в граммах

19.	… служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.

маслоприемник

масляный насос

масляные фильтры

На использовании центробежной силы основана работа

масляного радиатора

системы вентиляции картера

редукционного клапана

масляного насоса

21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации называется

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ.

1. естественный

2. аварийный

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо выполнять при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

24. Снижение интенсивности изнашивания деталей:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

25. Категорий условий эксплуатации:

1. одна

2.две

3.три

4.четыре

5.пять

26. I категорию эксплуатации определяют:

1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия

2. щебеночные и гравийные покрытия

3. грунтовые и булыжные покрытия

4. горный рельеф

5. холмистый рельеф

6. равнинный рельеф

27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для … категории.

1. первой

2.второй

3.третий

4.четвертой

5.пятой

28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для

1. легковых автомобилей

2. грузовых и автобусов на базе грузовых

3. автобусов

29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории эксплуатации (км):

1.15000

2.2000

3.2500

4.30000

30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров:

1. динамометрическая рукоятка

2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

3. стетоскоп

4. компрессометр

31. Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров :

1. набор плоских щупов

2. пневматический пульверизатор

3. динамометрическая рукоятка

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

32. Трудоемкие работы при ТО-1:

1. крепежные

2. регулировочные

3. электротехнические

4. шиномонтажные

33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

34. Единицы измерения значения опережения впрыска топлива:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

35. Единицы измерения значения свободного хода педалей сцепления и тормозов:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

36. Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

37. Ввертывание свечей, очистка от нагара:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

39. Замена отработавшего масла коробки перемены передач:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

41. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д.

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. специальные инструменты

42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой

3. допуском

44. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45. …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при помощи линейки, угольника или шаблона

1. разметочные циркули

2. кернер

3. чертилки

46.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части

1. рубка

2. правка

3. гибка

47. …… применяют для опиливания мягких материалов (латуни, цинка, свинца, меди т.д.)

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49. … называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий, полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения точности

1. цекованием

2. зенкованием

3. зенкерованием

50.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Вариант 2.

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.

малой

средней

большой

2.	… - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу .

1. 	сцепление

главная передача

коробка передач

… – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.

главная передача

коробка передач

5. Для соединения поршня с шатуном служит:

поршневой палец

поршень

шатун

5. У шатуна сечение:

1. овальное

2.треугольное

3. двутавровое

6.	В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует

1. направляющая втулка

2. толкатель

3. штанга

4. сухарик

7.	Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с составляет:

1. 1об/с.

2. 2об/с.

3. Зоб/с.

4. 4об/с.

8.Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных.

1.больший

2. меньший

9.Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)

1. 90

2. 180

3. 360°

4. 720

10.На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:

1.2

2.4

3.6

4.8.

11.При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи

открываются.

закрываются.

12.	При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.

малому

большому

13.	Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры (0С)

1. 25-30

35-40

45-50

14.	Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг прогибается на… мм.

5-10

12-20

18-25

15. Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:

70

80

60

16.	Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается

1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.

2.в момент прихода поршня в ВМТ.

3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.

17.	Опережение впрыска измеряется

временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска

временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ

углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска.

18.	В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)

1. 3,5

2. 4,0

3. 4,5

4. 5,0

19.	Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по прямой.

схода

развала

поперечного наклона шкворня

продольного наклона шкворня.

20.	Упругие свойства сжатого воздуха используются в

камерах шин

рессорах

амортизаторах

21. … - характер сопряжения двух деталей.

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I категории эксплуатации составляет … км.

1.10000

2.10500

3.11000

4.11500

5.12000

6.12500

26.  Наиболее трудоемко -

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

27. Наименее трудоемко-

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

28. В межсменное время необходимо выполнять

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют … посты.

1. тупиковые

2. поточные

30. Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:

1. набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

31. Для смазывания листов рессор применяется

1.набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

32. Единицы измерения значение развала колес:

1. мм

2. рад

3. м/с2

33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса:

1. мм

2. рад

3. м/с2

34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :

1. мм

2. рад

3. м/с2

35.  Единицы измерения значение мощности двигателя :

1. мм

2. рад

3. м/с2

36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя:

1. мм

2. рад

3. м/с2

37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

40. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

41. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. специальные инструменты

42.  …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей элементов машин при монтаже

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой

3. допуском

44.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45.  …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей поверхности плиты

1. разметочные циркули

2. кернер

3. рейсмас

46.  ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются под определенным углом и радиусом загиба

1. рубка

2. правка

3. гибка

47.  …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим сопротивлением резанию

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48.  …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49.  …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и цилиндрических углублений под головки винтов и заклепок

1. цекованим

2. зенкованием

3. зенкерованием

50.  ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое параллельно оси

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Вариант 3.

Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах:

автобусы

легковые

специальные

2.	Для изменения направления движения служит

1.сцепление

главная передача

ходовая часть

3.	Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ :

объем камеры сгорания

рабочий объем цилиндра

полный объем  цилиндра

4.	В двигателе ГАЗ-51А  …  компрессионных кольца.

четыре

два

три

5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий момент.

шатун

коленчатый вал

маховик

6.	Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат

1. штанги.

2. толкатели.

3. приводные шестерни.

Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта

1. впуска

2. сжатия

3. расширения

4. выпуска

Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта

1. впуска

2. сжатия

3. расширения

4. выпуска

9.	Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра:

1. штанги

2. толкатели

3. коромысла

10.	Радиатор изготовляют из:

алюминиевого сплава

чугуна

латуни

11.	В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 6-это...

число пластин в полублоке

число аккумуляторов в батарее

напряжение одного аккумулятора

напряжение аккумуляторной батареи

12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:	«СТ» означает, что...

батарея соответствует требованиям государственного стандарта

сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита

решетка пластин изготовлена из свинца, а бак из термопласта

батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера

13.	Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует...

продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с

завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы автомобильного генератора

снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд

14. При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток до нескольких недель во избежание ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной батареи...

отключить всех потребителей электрической энергии.

отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью.

отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью.

15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи...

полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи.

снижает скорость разряда и увеличивает срок службы.

3. не оказывает существенного влияния на срок службы батареи.

16.	… приводит в движение генератор.

1.	кулачковый механизм

зубчатая передача

ременная передача

17.	… приводит в движение распределительный вал.

1.	кулачковый механизм

зубчатая передача

ременная передача

18.	… приводит в движение масляный насос.

1. кулачковый механизм

зубчатая передача

ременная передача

19.	Генератор приводиться во вращение … валом.

коленчатым

карданным

распределительным

20.	Коленчатый вал вращается в …

шариковых подшипниках

подшипниках скольжения

роликовых подшипника

21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению эксплуатации:

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22. Для заправки топливом, маслом, охлаждающей жидкостью предназначено

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

23. Для подготовки подвижного состава к эксплуатации в холодное время года необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

24. Для санитарного осмотра и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава) необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам автомобиля в пределах данного вида обслуживания называется

1. бригадной.

2. агрегатно-участковой.

26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое качество обслуживания:

1. бригадная.

2. агрегатно-участковая.

27. К контролтьно-измерительным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

28. К крепежным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

29. К регулировочным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем:

1. компрессометр

2. линейку

3. кислотомер

4 динамометр-люфтометр

31. Для определения плотности электролита применяем:

1. компрессометр

2. линейку

3. кислотомер

4. динамометр-люфтометр

32. Единицы измерения значение опережения зажигания:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка проводиться при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводиться при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводиться при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на специальном приборе проводиться при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобилях-самосвалах проводиться при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и оценку пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят при … диагностировании.

1. общем

2. поэлементном

39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа):

1. 1

2. 2

3. 3

4.4

40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа):

1. 0,2

2. 0,5

3. 0,7

41. … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или сопряженными деталями

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. щуп

42.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой

3. допуском

44.  …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45.  …… служат для разметки окружностей, дуг, деления углов и окружностей, перенесения размеров и других геометрических постороений

1. разметочные циркули

2. кернер

3. чертилки

46.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью молотка или давления пресса заготовкам или деталям придают правильную геометрическую форму

1. правка

2. рубка

3. гибка

47.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48. …. называется процесс образования отверстий в сплошном материале режущим инструментом

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49.  ……..производиться цековками для зачистки торцовых поверхностей

1. цекованием

2. зенкованием

3. зенкерованием

50.  ….. называется расстояние от вершины резьбы  до ее основания, т.е. высота уступа

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Вариант 4.

1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине.

дизельные

карбюраторные

инжекторные

2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня:

1.	ход поршня

такт

3. - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

1 .степень сжатия

рабочий объем

полный объем

4.	 Выводит поршни из мертвых точек :

подшипники

коленчатый вал

маховик

5.	…… такт служит для наполнения цилиндра горючей смесью

1. первый

2. второй

3. третий

4. четвертый

6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте

1. впуска

2. сжатия

3. расширения

4. выпуска

7.	Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте

1. впуска

2. сжатия

3. расширения

4. выпуска

8.	Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется:

1. штангой

2. толкателями

3. приводными шестернями

4. винтом

9.	Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных.

1. больше

2. меньше

10.	Величина зазора выпускного клапана составляет (мм)

1. 0,20-0,28

2. 0,30-0,38

3. 0,25-0,30

11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:	60-это...

максимальная продолжительность работы в часах при разрядке

предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера

Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера

Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах

12.	 К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит…

понижение температуры электролита

повышение температуры электролита

увеличение силы разрядного тока

уменьшение силы разрядного тока

повышение плотности электролита

понижение плотности электролита

13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом…

замедляется по мере снижения температуры

протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких

не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи

14.   От … зависит напряжение вырабатываемое автомобильным генератором, частоты вращения ротора.

температуры окружающей среды

мощности, развиваемой генератором

силы тока в обмотках возбуждения

15.	Опережение зажигания измеряется в градусах поворота...

вала прерывателя - распределителя

коленчатого вала

распределительного вала

16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит

указатель давления масла

указатель уровня топлива

амперметр

17.	… основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися поверхностями дисков.

коробка передач

главная передача

сцепление

18.  Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или
выключения ведущего моста предназначена…

1	раздаточная коробка

коробка передач

главная передача

19.	 Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(0):

1. 90

2. 180

3. 360

20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен:

передний ведущий мост

главная передача

дифференциал

21. - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение эксплуатации, называется

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22. Наименьшую периодичность имеет:

1СО

2. ТО-1

3. ТО-2

23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а).

1. один

2. два

3. три

4. четыре

24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется:

1. временем нахождения автомобиля на линии

2. величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах)

3. пробегом

4. величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза)

25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от :

1. квалификации водителей.

2. типа автомобиля.

3. характера перевезенного груза.

4. средней скорости движения.

5. категории условий эксплуатации.

6. пробега автомобиля с начала эксплуатации.

26. К заправочным видам работ относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной

вилки

27. Для определения свободного хода педалей сцепления и тормоза применяется:

1. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

2. стетоскоп

3. компрессометр

4. линейка.

28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется:

1. динамометрическая рукоятка

2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

3. стетоскоп

4. компрессометр

29. Для прослушивания двигателя применяется:

1. динамометрическая рукоятка

2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

3. стетоскоп

4. компрессометр

30. Для проверки свободного хода и усилия на ободе рулевого колеса применяется:

1. компрессометр

2. линейка.

3. кислотомер

4. динамометр-люфтометр

31. При ежедневном обслуживании трудоемки ……. работы

1.  контрольные

2.  смазочные.

3.  заправочные.

4. уборочно-моечные.

32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения, устранения неисправности проводиться при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

33. Проверка плотности электролита проводиться при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

35. Проверяют уровень масла в коробке перемены передач и при необходимости доливают при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

37. Тепловой зазор определяют при температуре (0С):

1. 10-150

2. 15-200

3. 20-250

38. Признаки работы двигателя на богатой смеси :

1.  переохлаждение двигателя.

2.  хлопки в глушителе.

3.  перегрев двигателя.

4.  хлопки в карбюраторе.

5.  появление черного дыма из глушителя.

6.  перерасход топлива.

39.  Основные признаки работы двигателя на бедной смеси :

1.  переохлаждение двигателя.

2.  хлопки в глушителе.

3.  перегрев двигателя.

4.  хлопки в карбюраторе.

5.  появление черного дыма из глушителя.

6.  перерасход топлива.

40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к                 смеси.

1. обогащению

2. обеднению

41.    . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания шума в машинах во время работы и т.д.

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. специальные инструменты

42.  …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому нониусу

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов

1.  взаимозаменяемостью деталей

2.  посадкой

3. допуском

44.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45.  …… служат для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях

1. разметочные циркули

2. кернер

3. чертилки

46.  ….. – это слесарная операция, при которой металл разделяют на части

1. резка

2. правки

3. гибка

47.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49.  …….. называется процесс дополнительной обработки отверстий, полученные сверлением, до точных размеров

1. развертыванием

2. зенкерованием

3. зенкерованием

50.  ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы – перпендикуляр оси

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Ключ к тестам для проведения комплексного дифференцированного зачета

1 вариант

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,2 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ответы | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ответы | 4 | 2 | 1 | 2,3 | 5 | 1,6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответы | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| № | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ответы | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

2 вариант

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ответы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ответы | 3 | 1 | 3 | 2,3 | 6 | 4 | 4 | 1,2 | 2 | 1 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответы | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| № | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ответы | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |

3 вариант

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ответы | 2 | 4 | 3 | 2,3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ответы | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5,7 | 6 | 4 | 1 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответы | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| № | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ответы | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |

4 вариант

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| № | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ответы | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| № | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ответы | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 1,3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| № | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответы | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3,4 | 2 |
| № | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ответы | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |

II. Комплект оценочных средств дифференцированного зачета по МДК 01.02. Устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей УП 1

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: Выполнить разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов { }, агрегатов и машин { }

1. Выполнить подготовительные работы:

1.1. Подготовка рабочего места

1.2. Выбор инструмента и оборудования

2. Выполнить разборку узла (механизма) / (агрегата или машины)

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / (агрегата или машины)

3.1 Определить дефекты

3.2 Определить способы исправления дефектов

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / (агрегата или машины)

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки

4.2 Изъять дефектную деталь

4.3 Определить целесообразность ремонта детали

4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали

5. Выполнить сборку узла (механизма) / (агрегата или машины)

5.1 Обильно смазать трущиеся детали

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

7. Оценить качество произведенных работ

7.1 наличие/отсутствие запчастей, не использованных при сборке

7.2 присутствие вибрации при работе

7.3 наличие течи смазочных средств

7.4 наличие посторонних шумов при работе

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / (агрегата или машины)

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Вариант № 1 Выполнить восстановление деталей Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку кривошипно-шатунного механизма двигателя ВАЗ 3. Выполнить анализ неисправности КШМ 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт кривошипно-шатунного механизма 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку кривошипно-шатунного механизма 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного узла КШМ.

Вариант № 2 Выполнить ремонт механизма Инструкция Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку газораспределительного механизма ЗИЛ 3. Выполнить анализ неисправности деталей ГРМ двигателя ЗИЛ 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт газораспределительного механизма ЗИЛ. 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку газораспределительного механизма 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного механизма.

Вариант № 3 Выполнить ремонт системы Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку системы охлаждения двигателя ВАЗ 3. Выполнить анализ неисправности системы охлаждения 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт водяного насоса 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку водяного насоса 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного системы.

Вариант № 4 Выполнить ремонт валов Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку КПП автомобиля ГАЗ 3. Выполнить анализ неисправности агрегата КПП 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт первичного вала 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку коробки передачи. 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Вариант № 5 Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить диагностику системы питания автомобиля ВАЗ 2103. 3. Выполнить анализ неисправностей системы питания карбюраторного двигателя ВАЗ 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить регулировку подачи топлива на холостом ходу. 6. Выполнить испытание отрегулированного карбюратора ВАЗ. 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 оценить целостность отрегулированного механизма

Вариант № 6 Выполнить ремонт системы питания дизеля. Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку системы питания дизельного двигателя. 3. Выполнить анализ неисправности топливного насоса высокого давления. 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы устранения неисправностей 4. Осуществить ремонт ТНВД 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку ТНВД 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного ТНВД.

Вариант № 7 Выполнить ремонт стартера. Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания. Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку электрооборудования автомобиля. 3. Выполнить анализ неисправности стартера автомобиля ЗИЛ, 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт стартера автомобиля. 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание отремонтированного стартера. 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного стартера.

Вариант № 8 Выполнить ремонт тормозной системы Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку тормозного механизма, 3. Выполнить анализ работы тормозного механизма на стенде. 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить регулировку тормозного механизма. 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять тормозную колодку. 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание тормозного механизма 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей, не используемых при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Вариант № 9 Выполнить ремонт зубчатых и цепных передач Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесообразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трущиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не используемых при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Вариант № 10 Выполнить ремонт передач винта гайки Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесобразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трушиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованых при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Вариант № 11 Выполнить ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесобразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трушиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованых при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Вариант № 12 Выполнить ремонт корпусных деталей Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! Последовательность и условия выполнения задания: 1. Выполнить подготовительные работы: 1.1. Подготовка рабочего места 1.2. Выбор инструмента и оборудования 2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 3.1 Определить дефекты 3.2 Определить способы исправления дефектов 4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 4.2 Изъять дефектную деталь 4.3 Определить целесобразность ремонта детали 4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 5.1 Обильно смазать трушиеся детали 5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 7. Оценить качество произведенных работ 7.1 наличие запчастей не использованых при сборке 7.2 присутствие вибрации при работе 7.3 наличие течи смазочных средств 7.4 наличие посторонних шумов при работе 7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов. 7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)

Список экзаменационных вопросов по предмету

МДК 01.02  «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

- Общее устройство автомобиля.

- Общее устройство двигателя, такты и рабочий цикл.

- Общее устройство, виды и  принцип действия тормозов

- Назначение и общее устройство КШМ двигателя.

- Устройство кабины.

- Назначение, устройство система смазки.

- Назначение, общее устройство ГРМ двигателя.

- Устройство, назначение амортизатора

- Назначение, ЕТО , контрольные работы

- Устройство и назначение системы охлаждения

- Назначение капитального ремонта

- Назначение устройство сцепления

- Система питания карбюраторного двигателя

- Определение и назначение степени сжатия

- Назначение и устройство дифференциал

- Устройство, и назначение КШМ

- Назначение и классификация систем охлаждения. Охлаждающие жидкости.

- Принцип действия барабанной тормозной системой

- Система питания дизельного двигателя .

- Назначение и общее устройство карданного вала

- ТО-1  назначение и работы

- ТНВД назначение и устройство

- Устройство системы смазки и её узлов

- Назначение устройство ГРМ с верхним расположением.

- Устройство системы питания карбюраторного двигателя.

- Принцип действия рулевого управления автомобиля.

- Назначение и классификация системы охлаждения (достоинства и недостатки)

- Устройство системы питания дизеля и его узлов (бак, фильтры, насос).

- Принцип действия амортизатора.

- Назначение и характеристика системы смазки.

- Газобаллонная  установка на сжатом газе. (достоинства и недостатки)

- Вентиляция картера назначение и устройство

- Устройство и назначение карбюратора

- Устройство назначение платформы автомобиля.

- Назначение и устройство дифференциала.

- Назначение, типы и устройство ГРМ.

- Назначение и устройство жидкостной системы охлаждения.

- Принцип действия системы смазки.

- Назначение и принцип действия системы питания карбюраторного двигателя.

- Устройство рулевого управления автомобиля.

- Принцип действия раздаточной коробки.

- устройство и назначение аккамуляторной батареи

- Устройство и принцип действия рулевого управления

- Принцип действия системы смазки.

- Назначения, классификация и общее устройство автомобилей

- Назначение и устройство  коробки передач.

- Принцип действия ГРМ с нижним расположением.

- Назначение, классификация тормозных систем. Преимущества и недостатки.

- Устройство и принцип действия системы питания дизеля.

- Принцип действия бензонасоса

- Работа карбюратора на всех режимах.

- Назначение и принцип действия вакуумного усилителя тормозов.

- Назначение и устройство экономайзера

- Назначение, классификация и общее устройство сцепления.

- Назначения и принцип действия межосевого дифференциала.

- Устройство карбюратора автомобилей.

- Назначение, классификация и общее устройство коробки передач.

- Классификация автомобиля.

- Назначение и принцип действия главной передачи дифференциала.

- Назначение и устройство пневматических шин.

- Назначение и устройство привода сцепления

- Основная классификация различных автомобилей

- Назначение, классификация и общее устройство карданной передачи.

- Устройство и принцип действия узлов коробки передач.

- Принцип действия газобаллонной установки (достоинства и недостатки).

- Назначение, устройство и принцип действия стояночного тормоза.

- Устройство и назначение дискового тормоза.

- Устройство и характеристика и типы термостата.

- Назначение, классификация и общее устройство двигателя.

- Назначение и устройство свечи зажигания.

- Устройство и принцип действия термостата с твердым наполнителем

- Назначение и устройство КПП автомобиля.

- Устройство и принцип действия турбонадува.

- Определение ,понятие качество.

- Устройство и принцип действия аккумуляторной батареи.

- Определение и назначение работоспособности

- Принцип действия коробки передач.

- Назначение и устройство генератора.

- Определение  и понятие безотказность.

- Устройство и принцип действия рулевого управления.

- Устройство и принцип действия системы зажигания.

- Ремонтопригодность, понятие определение.

- Назначение и устройство передней подвески.

- Назначение, устройство и принцип действия стартера.

- Назначение и устройство барабанных тормозов.

- Основные параметры двигателя. Такты.

- Долговечность ,определение понятие

- Назначения и маркировка пневматических шин.

- Капитальный ремонт, понятие и определения

- Принцип действия рулевого управления автомобиля

Экзаменационные билеты по предмету:

МДК 01.02  «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Билет №1

- Общее устройство автомобиля.

- Общее устройство двигателя, такты и рабочий цикл.

- Общее устройство, виды и  принцип действия тормозов.

Билет №2

1.   Назначение и общее устройство КШМ двигателя.

2.   Устройство кабины.

- Назначение, устройство система смазки.

Билет№3

1.   Назначение, общее устройство ГРМ двигателя.

2.   Устройство, назначение амортизатора

3    Назначение, ЕТО , контрольные работы

Билет№4

- Устройство и назначение системы охлаждения

- Назначение капитального ремонта

- Назначение устройство сцепления.

Билет№5

1.   Система питания карбюраторного двигателя

2.   Определение и назначение степени сжатия

- Назначение и устройство дифференциала

Билет№6

1.   Устройство, и назначение КШМ

2.   Назначение и классификация систем охлаждения. Охлаждающие жидкости.

- Принцип действия барабанной тормозной системой

Билет №7

1.   Система питания дизельного двигателя .

- Назначение и общее устройство карданного вала

- ТО-1  назначение и работы

Билет №8

1.   ТНВД назначение и устройство

- Устройство системы смазки и её узлов.

- Принцип действия рулевого управления автомобиля

Билет№9

1.   Назначение устройство ГРМ с верхним расположением.

2.   Устройство системы питания карбюраторного двигателя.

3.   Принцип действия рулевого управления автомобиля.

Билет№10

- Назначение и классификация системы охлаждения (достоинства и недостатки)

- Устройство системы питания дизеля и его узлов (бак, фильтры, насос).

- Принцип действия амортизатора.

Билет№11

1.   Назначение и характеристика системы смазки.

2.   Газобаллонная  установка на сжатом газе. (достоинства и недостатки)

3.   Вентиляция картера назначение и устройство

Билет№12

1.   Устройство и назначение карбюратора

2.   Устройство назначение платформы автомобиля.

3.   Назначение и устройство дифференциала.

Билет№13

- Назначение, типы и устройство ГРМ.

- Назначение и устройство жидкостной системы охлаждения.

- Принцип действия системы смазки.

Билет№14

1.   Назначение и принцип действия системы питания карбюраторного двигателя.

2.   Устройство рулевого управления автомобиля.

3.   Принцип действия раздаточной коробки.

Билет №15

1.   устройство и назначение аккамуляторной батареи

2.   Устройство и принцип действия рулевого управления

3.   Принцип действия системы смазки.

Билет №16

1.   Назначения, классификация и общее устройство автомобилей

2.   Назначение и устройство  коробки передач.

3.   Принцип действия ГРМ с нижним расположением.

Билет№17

1.   Назначение, классификация тормозных систем. Преимущества и недостатки.

2.   Устройство и принцип действия системы питания дизеля.

3.   Принцип действия бензонасоса.

Билет№18

1.   Работа карбюратора на всех режимах.

2.   Назначение и принцип действия вакуумного усилителя тормозов.

3.   Назначение и устройство экономайзера.

Билет№19

- Назначение, классификация и общее устройство сцепления.

- Назначения и принцип действия межосевого дифференциала.

- Устройство карбюратора автомобилей.

Билет№20

1.   Назначение, классификация и общее устройство коробки передач.

2.   Классификация автомобиля.

3.   Назначение и принцип действия главной передачи дифференциала.

Билет№21

1.   Назначение и устройство пневматических шин.

2.   Назначение и устройство привода сцепления.

3.   Основная классификация различных автомобилей.

Билет№22

- Назначение, классификация и общее устройство карданной передачи.

- Устройство и принцип действия узлов коробки передач.

- Принцип действия газобаллонной установки (достоинства и недостатки).

Билет №23

1.   Назначение, устройство и принцип действия стояночного тормоза.

2.   Устройство и назначение дискового тормоза.

3.   Устройство и характеристика и типы термостата.

Билет №24

1.   Назначение, классификация и общее устройство двигателя.

2.   Назначение и устройство свечи зажигания.

3.   Устройство и принцип действия термостата с твердым наполнителем

Билет№25

1.   Назначение и устройство КПП автомобиля.

2.   Устройство и принцип действия турбонадува.

3.   Определение ,понятие качество.

Билет№26

1.   Устройство и принцип действия аккумуляторной батареи.

2.   Определение и назначение работоспособности

3.   Принцип действия коробки передач.

Билет№27

1.   Назначение и устройство генератора.

2.   Определение  и понятие безотказность.

3.   Устройство и принцип действия рулевого управления.

Билет№28

1.   Устройство и принцип действия системы зажигания.

2.   Ремонтопригодность, понятие определение.

3.   Назначение и устройство передней подвески.

Билет№29

1.   Назначение, устройство и принцип действия стартера.

2.   Назначение и устройство барабанных тормозов.

3.   Основные параметры двигателя. Такты.

Билет№30

1.   Долговечность, определение понятие

2.   Назначения и маркировка пневматических шин.

3.   Капитальный ремонт, понятие и определения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Комплект

контрольно - оценочных средств

По профессиональному модулю ПМ01 «Слесарное дело и измерительные инструменты»

по профессии

23.01.03. «Автомеханик»

Уфа-2019

Организация-разработчик:

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчики:

Даминов Х.Ф. –  мастер производственного обучения

Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ01 «слесарное дело и измерительные инструменты» утверждена на заседании методического совета ГБПОУ УХПК

Протокол № 1  от «28» августа 2019 г.

ТЕСТ для проведения зачёта по предмету «СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО»

1.Разметка - это:
а) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) Операция по снятию с заготовки слоя металла;
в) Операция по нанесению на деталь защитного слоя; 
г) Операция по удалению с детали заусенцев.
2. Существуют виды разметки:
а) Существует два вида: прямая и угловая;
б) Существует два вида: плоскостная и пространственная;
в) Существует один вид: базовая;
г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная.
3. Назовите инструмент, применяемый при разметке:
а) Напильник, надфиль, рашпиль;
б) Сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) Труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
4. Накернивание - это:
а) Операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) Операция по удалению заусенцев с поверхности детали;
в) Операция по распиливанию квадратного отверстия;
г) Операция по выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а) Метчик, плашка, клупп;
б) Кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) Слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г) Слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Правка металла - это:
а) Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне;
г) Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров. 
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:
а) Параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) Натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) Правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г) Кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Резка металла - это:
а) Операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б) Операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в) Операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г) Операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резки металла:
а) Зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) Гладилка, киянка, кувалда;
г) Развертка, цековка, зенковка.
10. Опиливание - это:
а) Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б) Операция по распиливанию заготовки или детали на части;
в) Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г) Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.
11. Выбрать правильный ответ. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) Молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) Шабер плоский, зубило, киянка;
г) Напильники, надфили, рашпили. 
12. Сверление - это:
а) Операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) Операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в) Операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) Операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла. 
13. Назовите виды свёрел:
а) Треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.
14. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) Сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) Притир, шабер, рамка, державка;
15. Зенкерование - это:
а) Операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б) Операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) Операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) Операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.
16. Назовите виды зенкеров:
а) Остроносые и тупоносые;
б) Машинные и ручные;
в) По камню и по бетону;
г) Цельные и насадные.
17. Развёртывание - это:
а) Операция по обработке резьбового отверстия;
б) Операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) Операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) Операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности. 
18. Назовите профили резьбы:
а) Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) Модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
19. Назовите системы резьб:
а) Сантиметровая, футовая, батарейная;
б) Газовая, дециметровая, калиброванная;
в) Метрическая, дюймовая, трубная; 
г) Миллиметровая, водопроводная, газовая.
20. Назовите элементы резьбы:
а) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
21. Назовите виды плашек:
а) Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) Шестигранная, сферическая, торцевая;

в) Упорная, легированная, закаленная;
г) Модульная, сегментная, профильная. 
22. Распиливание - это:
а) Разновидность опиливания;
б) Разновидность притирки;
в) Разновидность шабрения;
г) Разновидность припасовки.
23. Припасовка - это:
а) Слесарная операция по взаимной пригонке способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) Слесарная операция по взаимной пригонке способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в) Слесарная операция по взаимной пригонке способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) Слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух сопряжённых деталей.
24. Шабрение - это:
а) Окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;  
б) Окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;  
в) Окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля; 
г) Окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля.
25. Назовите виды шаберов по конструкции:
а) Клёпанные и сварные;
б) Штифтовые и клиновые;
в) Цельные и составные;
г) Шпоночные и шплинтованные.

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А | 14. | В |
| 2. | Б | 15. | Г |
| 3. | Г | 16. | А |
| 4. | А | 17. | Б |
| 5. | Г | 18. | А |
| 6. | А | 19. | В |
| 7. | В | 20. | А |
| 8. | А | 21. | Г |
| 9. | Б | 22. | А |
| 10. | В | 23. | В |
| 11. | Г | 24. | Б |
| 12. | Г | 25. | В |
| 13. | В |  |  |

Контрольная работа №1 «Основы резки металла»

по дисциплине «Слесарное дело»

Карточка №1.

- Разметка, её виды и назначение.

- Процесс плоскостной разметки, определение порядка разметки, способа выполнения, проверка разметки и кернение деталей.

- Техника безопасности при разметке.

Карточка №2.

- Рубка металла, инструмент для рубки.

- Конструкция, размеры и углы заточки зубила и клейцмейселя.

- Техника безопасности при рубке металлов.

Карточка №3.

- Правка и гибка металлов.

- Инструменты и приспособления для правки/гибки металла. Гибка труб.

- Техника безопасности при правке и гибке металлов.

Эталон ответов

по контрольной №1 «Основы резки металла»

Карточка №1.

1. Разметка, её виды и назначение.

Разметкой называется операция нанесения линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки. Линии и точки обозначают границы обработки.

Существуют два вида разметки: плоская и пространственная. Разметка называется плоской, когда линии и точки наносятся на плоскость, пространственной – когда разметочные линии и точки наносятся на геометрическое тело любой конфигурации.

Пространственная разметка может быть выполнена на разметочной плите с помощью разметочного ящика, призм и угольников. При пространственной разметке для поворота размечаемой заготовки используются призмы.

2. Процесс плоскостной разметки, определение порядка разметки, способа выполнения, проверка разметки и кернение деталей.

Плоскую или пространственную разметку детали проводят на основании чертежа.

До разметки заготовка должна пройти обязательную подготовку, которая включает в себя следующие операции: очистка детали от грязи и коррозии (не производить на разметочной плите); обезжиривание детали (не производить на разметочной плите); осмотр детали с целью обнаружения дефектов (трещин, раковин, искривлений); проверка габаритных размеров, а также припусков на обработку; определение разметочной базы; покрытие белой краской поверхностей, подлежащих разметке и нанесению на них линий и точек; определение оси симметрии.

Если за разметочную базу принято отверстие, то в него следует вставить деревянную пробку. Разметочная база – это конкретная точка, ось симметрии или плоскость, от которой отмеряются, как правило, все размеры на детали. Накерниванием называется операция нанесения мелких точек-углублений на поверхности детали. Они определяют осевые линии и центры отверстий, необходимые для обработки, определенные прямые или кривые линии на изделии. Накернивание делают с целью обозначения на детали стойких и заметных знаков, определяющих базу, границы обработки или место сверления. Операция накернивания выполняется с использованием чертилки, кернера и молотка.

3. Техника безопасности при разметке.

Карточка №2.

1. Рубка металла, инструмент для рубки.

Разрезаемый материал (жесть, полосовое железо, стальная лента, профиль, пруток) следует положить на стальную плиту или на наковальню так, чтоб он прилегал всей своей поверхностью к поверхности плиты или наковальни. Материал, от которого нужно отрубить заготовку, может быть закреплен в тисках. Если металл имеет длину больше плиты или наковальни, его свешивающийся конец должен опираться на соответствующие подпорки.

Лист или кусок жести с размеченным на нем контуром элемента кладут на стальную плиту для разрезания жести. Острие зубила ставят на расстояние 1–2 мм от размеченной линии. Ударяя молотком по зубилу, разрезают жесть. Передвигая зубило вдоль контура и, одновременно ударяя по нему молотком, вырубают фасонный элемент по контуру и отделяют его от листа жести.

Вырезание элемента из толстого листового материала выполняют сначала с одной стороны листа, затем его переворачивают на другую сторону и вырезают окончательно (продвигая зубило по полученному следу от острия зубила). Вырезанный элемент по контуру обрабатывают ручным напильником.

Искривленную или помятую жесть перед разметкой следует отрихтовать на плите резиновым или деревянным молотком. Перед укладкой листа на плиту при рихтовке, разметке и рубке следует тщательно очистить и протереть плиту. Жесть должна прилегать к плите всей своей поверхностью. Нельзя пользоваться тупым или выщербленным зубилом и выщербленным или расклепанным молотком.

При разрезании вязких материалов (толстая жесть или полосовое железо) с целью предохранения зубила от заклинивания режущую часть зубила следует смазывать маслом или водой с мылом, что уменьшает трение и дает возможность получать гладкую поверхность разреза.

Зубило используют для разрезания материала в случаях, когда трудно или невозможно использовать ножницы либо пилу из-за сложности требуемой конфигурации детали, когда отсутствуют (вообще или в данный момент) необходимые ножницы, когда разрезаемый материал слишком твердый.

Для разрезания используют зубило, для вырезания – крейцмейсель.

2. Конструкция, размеры и углы заточки зубила и клейцмейселя.

Слесарное зубило – это инструмент из инструментальной углеродистой стали У7А или У8А прямоугольного или скругленного профиля, один конец которого имеет форму клина. Размеры зубила: длина 100–200 мм, толщина 8—20 мм, ширина 12–30 мм. Слесарное зубило служит для рубки или снятия слоя металла, когда не требуется точность обработки. Им можно производить также разрезание, обрезание и вырезание материала.

В зависимости от вида разрезаемого или обрезаемого материала угол заострения зубила составляет: 60° – для стали, 70° – для чугуна и бронзы, 45° – для меди и латуни, 35° – для цинка и алюминия.

Крейцмейсель – это слесарный инструмент, похожий на зубило, но имеющий узкую или фасонную (канавочник) режущую часть. Он служит для вырезания прямоугольных или фасонных канавок. Изготовляется из инструментальной углеродистой стали У7А или У8А. Размеры крейцмейселя: длина 150–200 мм, ширина 12–25 мм, толщина 8—16 мм; размеры канавочника: длина 80—350 мм, ширина 6—25 мм, толщина 6—16 мм.

Существует несколько видов крейцмейселей: прямоугольные, полукруглые и специальные

Вырезание – это выполнение с помощью крейцмейселя канавок, углублений, а также вспомогательных бороздок при разрезании большой поверхности.

3. Техника безопасности при рубке металлов.

Карточка №3.

1. Правка и гибка металлов.

Правкой называют операцию возвращения кривым или погнутым металлическим изделиям первоначальной прямолинейной или другой формы. Правку производят горячим или холодным способом вручную, а также с использованием приспособлений или машин.

Чаще всего подвергают правке проволоку, горячекатаный или холоднотянутый пруток, полосовой и листовой металл. Реже правке подвергается сортовой металл (угольники, швеллеры, тавры, двутавры и рельсы).

Материал или изделие из цветных металлов следует править с учетом его физико-механических свойств молотком, изготовленным из соответствующего металла. Используют молотки из следующих цветных металлов: меди, свинца, алюминия или латуни, а также деревянные и резиновые молотки.

Гибкой называют операцию придания металлу определенной конфигурации без изменения его сечения и обработки металла резанием. Гибку производят холодным или горячим способом вручную либо с использованием приспособлений и машин. Гибку можно осуществлять в тисках или на наковальне. Гибку металла и придание ему определенной формы может облегчить использование шаблонов, стержневых форм, гибочных штампов и приспособлений. Гибка большого количества металлических прутков для придания им определенной формы возможна только в специально сконструированных и изготовленных для этой цели штампах и гибочном оборудовании

2. Инструменты и приспособления для правки/гибки металла. Гибка труб.

Для правки фасонного, листового и полосового металла используют разного рода молотки, плиты, наковальни, валки (для правки жести), ручные винтовые прессы, гидравлические прессы, валковые приспособления и вороты.

Гибка металла в зависимости от его толщины, конфигурации или диаметра выполняется с помощью молотка с использованием слесарных щипцов или кузнечных клещей на плите для правки, в тисках или в формах или на наковальне. Можно также гнуть металл в различных гибочных приспособлениях, гибочных машинах, в штампах на гибочных прессах и на другом оборудовании.

Гибку труб можно производить горячим или холодным способом с использованием специальных шаблонов или роликов при помощи гибочных приспособлений.

Толстостенные трубы диаметром не более 25 мм и радиусом гибки свыше 30 мм можно гнуть в холодном состоянии без заполнения их сухим мелким песком, свинцом, канифолью и не вставляя в них винтовую пружину. Трубы больших диаметров (в зависимости от толщины стенки и марки металла, из которого изготовлена данная труба) гнутся, как правило, с подогревом места гиба и наполнением трубы соответствующим материалом. При этом концы трубы заглушают пробками, что уменьшает возможность ее поломки или сплющивания при гибке. Трубы со швом следует гнуть в таком положении, чтобы действующее гибочное усилие прилагалось в плоскости, перпендикулярной шву.

3. Техника безопасности при правке и гибке металлов.

Контрольная работа №2 «Технологии обработки металла»

по дисциплине «Слесарное дело»

Карточка №1.

- Опиливание металла, припуск на опиливание.

2. Опиливание различных поверхностей деталей.

3. Техника безопасности при опиливании.

Карточка №2.

1. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий

2. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении

3. Техника безопасности при сверлении.

Карточка №3.

1. Зенкерование отверстий и конструкция зенкеров.

2. Охлаждение и смазка при зенкеровании

3. Техника безопасности при зенкеровании.

Карточка №4.

1. Нарезание резьбы.

2. Инструменты для нарезания внутренней резьбы, конструкция

3. Техника безопасности при нарезании резьбы.

Карточка №5.

1. Шабрение.

2. Основные виды шабрения, приемы и способы.

3. Техника безопасности при шабрении.

Карточка №6.

1. Притирка.

2. Материалы для притирок.

3. Техника безопасности при притирке.

Карточка №7.

1. Клепка. Назначение и применение клепки.

2. Типы заклепок.

3. Техника безопасности при клепке.

Эталон ответов

по контрольной №2 «Технологии обработки металла»

Карточка №1.

1. Опиливание металла, припуск на опиливание.

Опиливание – это процесс снятия припуска напильниками, надфилями или рашпилями. Оно основано на ручном или механическом снятии с обрабатываемой поверхности тонкого слоя материала. Опиливание относится к основным и наиболее распространенным операциям. Оно дает возможность получить окончательные размеры и необходимую шероховатость поверхности изделия.

Опиливание может производиться напильниками, надфилями или рашпилями. Напильники подразделяются на следующие виды: слесарные общего назначения, слесарные для специальных работ, машинные, для затачивания инструмента и для контроля твердости.

2. Опиливание различных поверхностей деталей.

Различают следующие виды опиливания: плоских и криволинейных поверхностей; угловых поверхностей; параллельных поверхностей; сложных и фасонных поверхностей.

Выбор напильника зависит от вида материала, вида опиливания, величины снимаемого слоя и величины обрабатываемой детали. Например, при окончательной обработке куба, выполненного из стали с длиной грани 30 мм, нужно использовать напильник с двойной насечкой №5 (бархатный) длиной 160 мм.

Форму напильников выбирают в зависимости от конфигурации обрабатываемого места. Плоские напильники используют для опиливания плоских, криволинейных выпуклых и наружных сферических поверхностей; квадратные напильники – для опиливания квадратных и прямоугольных отверстий; трехгранные – для обработки трехгранных поверхностей, для заточки пил, а также для опиливания плоских поверхностей, расположенных под острым углом; ножовочные – для опиливания кромок острых углов, а также для выполнения узких канавок; ромбические – для обработки очень сложных контуров изделий; круглые – для выполнения полукруглых и круглых отверстий; овальные – для опиливания овальных отверстий; полукруглые и линзовые – для обработки криволинейных и вогнутых поверхностей.

3.Техника безопасности при опиливании.

Карточка №2.

1. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий.

Сверлением называется выполнение в изделии или материале круглого отверстия с использованием специального режущего инструмента – сверла, которое в процессе сверления одновременно имеет вращательное и поступательное движение вдоль оси просверливаемого отверстия. Сверление применяется в первую очередь при выполнении отверстий в деталях, соединяемых при сборке.

Зенкерование – это увеличение диаметра ранее просверленного отверстия или создание дополнительных поверхностей. Для этой операции служат зенкеры, режущая часть которых имеет цилиндрическую, конусную, торцевую или фасонную поверхности.

Цель зенкерования – создать соответствующие посадочные места в отверстиях для головок заклепок, винтов или болтов или выравнивание торцевых поверхностей.

Развертывание дает окончательный размер отверстия, требуемый по чертежу. Диаметр отверстия под развертывание должен быть меньше окончательного на величину припуска на развертывание

2. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении.

К сверлильным станкам с механическим приводом относятся вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, горизонтально-расточные и специальные сверлильные станки. Вертикально-сверлильные станки могут иметь устройства для применения многошпиндельных головок. Специальные сверлильные станки могут быть агрегатными, многопозиционными и многошпиндельными. На сверлильных станках можно выполнять следующие операции: сверление, рассверливание на больший диаметр ранее просверленного отверстия, зенкерование, развертывание, торцевание, цекование, зенкование, нарезание резьб.

Для выполнения операции сверления используются сверла с коническим или цилиндрическим хвостовиком, конусные переходные втулки, клинья для выбивания сверла, сверлильные самоцентрирующие патроны двух– и трехщековые, рукоятки для крепления сверл в патронах, быстрозажимные патроны, патроны пружинные с автоматическим отключением сверла, машинные тиски, коробки, призмы, прихваты, угольники, ручные тиски, наклонные столы, а также разного вида приспособления, ручные и механические сверлильные станки и дрели.

3. Техника безопасности при сверлении.

Карточка №3.

1. Зенкерование отверстий и конструкция зенкеров.

Зенкерование – это увеличение диаметра ранее просверленного отверстия или создание дополнительных поверхностей. Для этой операции служат зенкеры, режущая часть которых имеет цилиндрическую, конусную, торцевую или фасонную поверхности.

Цель зенкерования – создать соответствующие посадочные места в отверстиях для головок заклепок, винтов или болтов или выравнивание торцевых поверхностей.

Зенкеры выполняются из углеродистой инструментальной стали У10А, У12А, легированной стали 9ХС или быстрорежущей стали Р9, Р12. Они могут иметь напаянные режущие пластинки из твердых сплавов. Хвостовики зенкеров и корпуса наборных зенкеров делаются из стали 45 или 40Х.

Зенкеры могут быть сплошными цилиндрическими, коническими, фасонными, сварными с приваренным хвостовиком, насадными сплошными, насадными сборными. Зенкеры малых диаметров делаются обычно сплошными, а больших диаметров – сварными или насадными. Конусные зенкеры имеют углы при вершине 60, 75, 90 и 120°.

2. Охлаждение и смазка при зенкеровании

СОЖ применяются при всех видах обработки металла резанием. Хорошая СОЖ не вызывает корродирования инструмента, приспособления и детали, не оказывает вредного влияния на кожу человека, не имеет неприятного запаха и хорошо отводит тепло. При сверлении отверстий в стали используется водный раствор мыла, 5 %-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2; при сверлении в алюминии – 5 %-ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или жидкость следующего состава: масло «Индустриальное» – 50%, керосин – 50 %. При сверлении мелких отверстий в чугуне СОЖ не используют. При сверлении в чугуне глубоких отверстий используется сжатый воздух или 1,5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2. При сверлении меди и сплавов на ее основе применяется 5%-ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или масло «Индустриальное».

3. Техника безопасности при зенкеровании.

Карточка №4.

1. Нарезание резьбы.

Нарезание резьбы – это образование винтовой поверхности на наружной или внутренней цилиндрической или конической поверхностях детали.

Нарезание винтовой поверхности на болтах, валиках и других наружных поверхностях деталей можно выполнять вручную или машинным способом. К ручным инструментам относятся: круглые разрезные и неразрезные плашки, а также четырех– и шестигранные пластинчатые плашки, клуппы для нарезания резьбы на трубах. Для крепления плашек используются плашкодержатели и клуппы. Круглая плашка используется также для машинного нарезания резьбы. Нарезание наружной резьбы машинным способом может производиться на токарных станках резьбовыми резцами, гребенками, резьбонарезными головками с радиальными, тангенциальными и круглыми гребенками, вихревыми головками, а также на сверлильных станках резьбонарезными головками, на фрезерных станках резьбонарезными фрезами и на резьбошлифовальных станках однониточными и многониточными кругами. Получение наружной резьбовой поверхности может быть обеспечено ее накатыванием плоскими плашками, круглыми роликами на резьбонакатных станках. Применение резьбонакатных головок с осевой подачей позволяет накатывать наружные резьбы на сверлильном и токарном оборудовании.

2. Инструменты для нарезания внутренней резьбы, конструкция.

Нарезание резьбы в отверстиях выполняют метчиками вручную и машинным способом. Различают цилиндрические и конические метчики. Ручные метчики бывают одинарные, двухкомплектные и трех-комплектные. Обычно используют комплект, состоящий из трех метчиков: чернового, обозначенного одной черточкой или цифрой 1; среднего, обозначенного двумя черточками или цифрой 2; и чистового, обозначенного тремя черточками или цифрой 3

Имеются специальные метчики: для плашек (плашечные метчики с длинной режущей частью), для гаек, для труб, для легких сплавов, а также с конической рабочей частью. Метчиками можно нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях или калибровать маточными метчиками ранее нарезанную резьбу.

На хвостовик ручного метчика, заканчивающийся квадратной головкой, надевается вороток с постоянным или регулируемым квадратным отверстием.

В ряде случаев применяются комбинированные метчики, которыми можно производить сверление и нарезание резьбы.

Машинные метчики применяются для нарезания внутренней резьбы на сверлильных и токарных станках всех типов. Ими можно нарезать резьбы за один или несколько проходов. За один проход нарезают резьбу с шагом до 3 мм, а за 2–3 прохода – резьбы с более крупным шагом, особо длинные резьбы, а также гладкие резьбы в труднообрабатываемых материалах независимо от шага.

Для нарезания резьбы в гайках на станках применяются гаечные метчики. Они работают без реверсирования и при нарезании гайки нанизываются на хвостовик. Различают гаечные метчики с прямым и изогнутым хвостовиком.

Для нарезания внутренней резьбы большого диаметра применяются резьбонарезные головки с регулируемыми гребенками или сходящимися плашками.

Элементы метчика: рабочая часть, состоящая из режущей и калибрующей частей, и хвостовик. На рабочей части нанесены спиральная нарезка и продольные канавки для удаления стружки. Режущие кромки получаются на пересечении спиральной нарезки и продольных канавок для удаления стружки. Хвостовая часть заканчивается квадратной головкой для установки в патрон. Метчики изготавливают из углеродистой инструментальной стали У12 и У12А, быстрорежущей стали Р12 и Р18, легированной стали Х06, ХВ, ИХ. Винтовая поверхность – это поверхность, описываемая кривой-образующей, равномерно вращающейся вокруг оси и одновременно совершающей равномерное поступательное движение вдоль этой оси. Применительно к резьбовой поверхности образующей является треугольник (для метрических и дюймовых резьб), трапеция (для трапецеидальных резьб) и прямоугольник (для прямоугольных резьб, например, в ходовых винтах домкратов).

3. Техника безопасности при нарезании резьбы.

Карточка №5.

1. Шабрение.

Шабрение – это процесс получения требуемой по условиям работы точности форм, размеров и относительного положения поверхностей для обеспечения их плотного прилегания или герметичности соединения.

При шабрении производится срезание тонких стружек с неровных поверхностей, предварительно уже обработанных напильником или другим режущим инструментом.

Инструменты для шабрения называются шаберами. Для изготовления шаберов используют инструментальные углеродистые стали У10, У10А, У12, У12А, легированную сталь Х05, а также твердосплавные пластины, вставляемые в стальные державки. Бывшие в употреблении и вышедшие из строя трехгранные или плоские напильники после соответствующего шлифования также могут использоваться в качестве шаберов.

Различают ручные и механические шаберы. Они могут быть плоские односторонние и двухсторонние, цельные и со вставленными пластинками, трехгранные цельные и трехгранные односторонние, полукруглые односторонние и двухсторонние, ложкообразные и универсальные

2. Основные виды шабрения, приемы и способы.

Шабрение особенно часто применяется при обработке деталей пар трения.

Перед шабренем следует проверить степень неровности поверхности и места неровностей, подлежащие шабрению. Для обнаружения неровностей поверхности служат плиты, линейки, призмы, валики, щупы. При шабрении на краску используется шабровочная краска. В ряде случаев шабрение ведется на блеск.

Для шабрения деталей на краску используют плиту или линейку, а также краску.

В качестве краски для шабрения используют смесь машинного масла с парижской лазурью или ультрамарином, имеющую консистенцию легкой пасты. Иногда используется смесь машинного масла с сажей.

Краска наносится тонким слоем на плиту или линейку кисточкой или чистой ветошью, после чего плита или линейка накладывается на предназначенную для шабрения поверхность детали. После нескольких кругообразных движений плиты или возвратно-поступательных движений линейки по детали или детали на плите деталь осторожно снимают с плиты. Появившиеся окрашенные пятна на детали свидетельствуют о неровностях, выступающих на поверхности детали; неровности удаляются шабрением.

Во время притирки детали к плите на краску на поверхности детали появляются большего или меньшего размера окрашенные пятна, между которыми имеются светлые промежутки. Окрашенные пятна появляются вследствие неровностей на этой поверхности.

Наиболее высокие неровности на поверхности имеют более светлую по сравнению с краской окраску в связи с некоторым стиранием краски при движениях притирки. Основные выпуклости характеризуются хорошим покрытием краской и поэтому имеют густую окраску. Светлые и блестящие пятнышки на поверхности детали свидетельствуют об углублениях на поверхности, которые краской не покрыты.

Последовательность удаления пятен с поверхности определяет их цвет.

Шабрение начинают с самых выступающих мест, обозначенных светлым цветом краски. Затем следуют пятна с густой окраской. Светлые пятна не шабрятся.

Степень точности и шероховатости поверхности определяется по числу пятен краски в квадрате со стороной 25 мм (около 16 – хорошее шабрение, 25 – очень точное шабрение).

3. Техника безопасности при шабрении.

Карточка №6.

1. Притирка.

Притирка – это снятие тончайших слоев металла посредством мелкозернистых абразивных порошков в среде смазки или алмазных паст, нанесенных на поверхность инструмента (притира). В качестве инструмента используются притиры, изготовленные из серого чугуна перлитной структуры или другого мягкого металла.

Это один из самых точных способов обработки поверхности металлических деталей. В результате такой обработки с поверхности обрабатываемой детали удаляются все неровности, а также неровности, появившиеся в результате предыдущей обработки, при одновременном достижении очень высокой степени точности плоскостей (1 мкм). Целью притирки является получение точных посадок соприкасающихся поверхностей деталей машин, а также точное выполнение других поверхностей, например, в эталонных плитках.

2. Материалы для притирок.

Материалы для притирки делятся на пасты, притирочные порошки и полотно. Притирочная паста – это смесь окиси хрома, кремния, стеариновой кислоты, а также небольшого количества жира и машинного масла; изготавливается нескольких сортов. В качестве шаржирующихся порошков используют алмаз, электрокорунд белый и нормальный, карбид бора, стекло, полировочный крокус, абразивный минерал, негашеную известь. Изделия из цветных металлов и сплавов притираются нешаржирующимися абразивами. Зернистость абразивных порошков выбирается в зависимости от назначения операции: для грубой притирки – крупнозернистые, для окончательной – мелкозернистые.

Смазочной средой для свободной подачи абразива служит керосин, а при особо тонкой притирке – бензин; в случае предварительного шаржирования притиров – керосин, машинное масло. Добавкой к керосину стеариновой кислоты достигается ускорение процесса.

Для притирки нешаржирующимся абразивом используются сравнительно мягкие абразивные материалы. При этом твердость притира должна быть выше твердости притираемой поверхности детали. Применяемые абразивы – окись хрома, крокус (окись железа). Смазочная среда – керосин, машинное масло для стали и смесь животного сала с машинным маслом для меди и ее сплавов. Абразивный минерал, обычно называемый наждаком, – это мелкозернистый естественный корунд темной окраски. Абразивный минерал в виде свободных зерен или зерен, наклеенных на эластичную подложку (полотно, бумагу), используется для полирования и притирки. Размер зерен определяется так же, как и в других абразивных материалах. Чем грубее зерно, тем выше номер, которым обозначается абразивный минерал.

Притиры изготавливают из серого чугуна перлитного класса твердостью в пределах HB 180–200, мягкой стали, латуни, меди, свинца и твердой древесины. Перед тем, как начать работу, притир следует заправить, т. е. втереть в его рабочую поверхность абразивный порошок с помощью стального стерженька или валика (если притиры из мягкого материала) или с помощью притираемой детали (если притир из чугуна).

3. Техника безопасности при притирке.

Карточка №7.

1. Клепка. Назначение и применение клепки.

Клепка – это операция получения неразъемного соединения материалов с использованием стержней, называемых заклепками. Заклепка, заканчивающаяся головкой, устанавливается в отверстие соединяемых материалов. Выступающая из отверстия часть заклепки расклепывается в холодном или горячем состоянии, образуя вторую головку.

Заклепочные соединения применяются:

- в конструкциях, работающих под действием вибрационной и ударной нагрузки, при высоких требованиях к надежности соединения, когда сварка этих соединений технологически затруднена или невозможна;

- когда нагревание мест соединения при сварке недопустимо вследствие возможности коробления, термических изменений в металлах и появляющихся значительных внутренних напряжениях;

- в случаях соединения различных металлов и материалов, для которых сварка неприменима.

2. Типы заклепок.

Для выполнения заклепочных соединений применяются следующие виды заклепок: с полукруглой головкой, с потайной головкой, с полупотайной головкой, трубчатая, взрывная, разрезная. Кроме того, применяются заклепки с плоскоконической головкой, с плоской головкой, с конической головкой, с конической головкой и подголовкой, с овальной головкой.

Заклепки изготавливаются из углеродистой стали, меди, латуни или алюминия. При соединении металлов подбирают заклепку из того же материала, что и соединяемые элементы.

Заклепка состоит из головки и цилиндрического стержня, называемого телом заклепки. Часть заклепки, выступающая с другой стороны соединяемого материала и предназначенная для формирования замыкающей головки, называется ножкой. Длина заклепки с полукруглой головкой измеряется до основания головки (длина тела), длина заклепки с потайной головкой измеряется вместе с головкой, длина заклепки с полупотайной головкой измеряется от грани перехода сферы к конусу до торца тела заклепки.

Диаметр заклепки определяется диаметром тела и измеряется на расстоянии 6 мм от основания головки. Диаметр отверстия под заклепку при горячей клепке должен быть на 1 мм больше диаметра заклепки.

Стальную заклепку диаметром до 14 мм можно расклепывать в холодном состоянии. Заклепки диаметром более 14 мм клепаются в горячем состоянии. Диаметры заклепок от 10 до 37 мм увеличиваются через 3 мм.

3. Техника безопасности при клепке.

3.2.2. Устные вопросы.

Контрольные вопросы по дисциплине «Слесарное дело»

- Поясните назначение плоскостной разметки, перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент.

- Изложите технологию выполнения плоскостной разметки.

- Поясните назначение и сущность операции «рубка металла», укажите виды рубки, охарактеризуйте особенности выбора инструмента для выполнения рубки.

- Поясните назначение и сущность операции «опиливания металла». Перечислите используемый инструмент.

- Перечислите виды напильников, кратко охарактеризуйте каждый тип напильников, поясните их назначение.

- Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». Перечислите используемый инструмент.

- Изложите технологию выполнения притирки поверхностей.

- Перечислите и охарактеризуйте приемы рубки металла. Перечислите используемый инструмент.

- Поясните назначение и сущность операции «резка металла». Перечислите используемый инструмент.

- Ручная слесарная ножовка. Назначение, виды, устройство.

- Ручные слесарные ножницы. Назначение, виды, устройство.

- Поясните назначение и сущность операции «правка метала», укажите используемый инструмент.

- Виды молотков и их назначение.

- Поясните назначение и сущность операции «шабрение»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент и приспособления.

- Поясните назначение и сущность операции «сверление»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, приспособления, оборудование.

- Перечислите и охарактеризуйте углы заточки сверл в зависимости от твердости материала, укажите инструмент для контроля заточки сверл.

- Поясните назначение и сущность операции «клепка металла», перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, укажите виды заклепочных швов.

- Поясните назначение и сущность операций «распиливание» и «припасовка»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент.

- Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка».

- Перечислите и охарактеризуйте притирочные материалы, применяемые при выполнении притирки и доводки деталей, охарактеризуйте используемые притиры.

- Поясните назначение и сущность операции «развертывание» отверстий; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его конструкцию.

- Поясните назначение и сущность операции «зенкерование» отверстий; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его конструкцию.

- Классифицируйте резьбы, применяемые в машиностроении, по различным признакам. Укажите элементы метрической резьбы.

- Поясните назначение и сущность операции «пайка», перечислите и охарактеризуйте инструмент, используемый для выполнения пайки.

- Укажите виды заклепочных соединений, охарактеризуйте их особенности, назовите материалы, из которых изготавливают заклепки.

- Виды тисков и их назначение.

- Требования, предъявляемые к ручному инструменту

- Дать определение техническому измерению и перечислить используемые инструменты.

- Измерительная линейка: дать характеристику.

- Штангенинструмент: виды и порядок замера.

- Микрометрический инструмент: виды и порядок замера.

- Индикаторный инструмент: виды и порядок замера.

Кроссворд по дисциплине «Слесарное дело»

по теме «Слесарные инструменты и приспособления»

Вопросы.

По горизонтали:

3. Многолезвийный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс и т. п. 5. Угловая шлифовальная машина. 6. Многофункциональный ручной слесарно-монтажный (если ручки изолированы — то электромонтажный) инструмент, в котором обычно совмещены плоскогубцы, бокорезы и 2 резака для рубки проволоки разного диаметра (в шарнире).7. Ручной слесарный инструмент, предназначен для вырубки отверстий в листовом материале. 9. Ручной слесарный инструмент, предназначен для разметки центральных лунок для начальной установки сверла и иной визуальной разметки. 10. Трёх- или четырёхгранный ручной или механический слесарный инструмент, заостренный с одного конца, служащий для точной обработки поверхностей металлических изделий, обработки кромок, нанесения рисунков и надписей в гравировальном и литографском деле.

По горизонтали:

1. Ударно-режущий инструмент для обработки металла или камня.
2. Ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких материалах. 4. Специалист по обслуживанию механического оборудования и (или) его наладки, с применением инструмента на производстве или в быту. 
8. Столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины.

ОТВЕТ НА КРОССВОРД

Кроссворд по дисциплине «Слесарное дело»

по теме «Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей».

По горизонтали:
3. На чем работает слесарь во время работы. 5. Угловая шлифовальная машинка. 
9. Это обработка отверстий, полученных; литьем, штамповкой или сверлением, для придания им цилиндрической формы, повышения точности и качества поверхности.

11.Какой слесарный инструмент применяется для нанесения углублений. 13. Многофункциональный инструмент для резки откуса проволоки. 14. Операция по устранению дефектов заготовок и деталей в виде вогнутости, выпуклости, волнистости, коробления, искривления и т. д. 16. Ударно-режующий инструмент для обработки метелла или дерева.

По вертикали:

1. Что служит для нанесения линии. 2. Это один из видов получения и обработки отверстий резанием с помощью специального инструмента—сверла. 4. приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют их после обработки. 6.Слесарная операция, при которой снимают слои материала с поверхности заготовки с помощью напильника. 7. Как называется операция нанесения на обрабатываемую заготовку разметочных линий 
8. Это многолезвийный режущий инструмент, обеспечивающий сравнительно высокую точность и малую шероховатость обрабатываемой поверхности заготовки (детали). 10. это чистовая обработка отверстий.  12. Специалист по обслуживанию механического оборудования . 15. Это величина перемещения режущего инструмента относительно заготовки вдоль его оси за один оборот.

ОТВЕТ НА КРОССВОРД

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Методические рекомендации

по использованию электронного приложения

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

в учебном процессе по профессии 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

АННОТАЦИЯ

В методических рекомендациях приведены примеры учебных элементов (теоретических, практических и контрольных) с использованием электронного приложения «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Отражены планируемые образовательные результаты, решаемые учебные задачи, основные понятия, изучаемые на занятии.

Предназначается для преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.............................................................................................................. 4

Общая характеристика разделов электронного приложения. Формы и методы преподавания................................................................................................................................................ 5

Пример технологической карты занятия с использованием электронного

приложения …………………………………………………………………………..……….....9

Список использованных источников…………………………………………………….……15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии Автомеханик, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта:

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию

Представленное электронное приложение (ЭП) обладает большими возможностями для организации учебного процесса, в том числе на занятиях учебной практики, самостоятельной работы и контроля знаний обучающихся.

Цель данного образовательного ресурса — сформировать у обучающихся представления:

- об устройстве и конструктивных особенностях автомобилей;

- о назначении и взаимодействии основных узлов автомобилей;

- технических условиях на регулировку и испытание механизмов;

- видах и методах ремонта.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать навыки и умения проводить технические измерения с помощью соответствующих диагностических приборов и оборудования;

- научить определять неисправности, выбирать способы и средства по их устранению; снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобилей; выполнять ремонт деталей автомобилей;

- познакомить с порядком выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей и правилами оформления учетной документации.

Работа с ЭП предполагает наличие необходимой материально-технической базы (проекционное оборудование, компьютеры и т. п.), применение современных средств обучения (средства мультимедиа, плакаты, тематические энциклопедии, интернет-ресурсы и т. п.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ  ЭЛЕКТРОННОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ.

Раздел «Качество и надежность автомобиля» дает возможность обучающемуся познакомиться с основными потребительскими параметрами качества автомобиля. Обучение на этом этапе рекомендуется построить в виде беседы с использованием Интернета, видео для расширения кругозора обучающихся в данной области. 	Раздел содержит задания, имеющие контрольные функции, но сопровождающиеся достаточно объемными подсказками.

Материал раздела «Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобиля» включает в себя, в частности, структурные схемы, которые можно использовать при выполнении практических заданий, а также для закрепления знаний.

Раздел «Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобиля» содержит информацию о методах диагностирования автомобилей, а также о рациональном размещении постов диагностики автомобиля на автотранспортном предприятии. Практическая и контрольная работы позволят закрепить полученные знания.

Раздел «Сборка соединений и балансировка» включает в себя большой объем обучающих и практических работ. Практические работы распределены по степени сложности. Рекомендуется предусмотреть на занятии фронтальное обучение и решение практических заданий на специализированных компьютерных местах.

Раздел «Окраска, сборка и сдача автомобиля в эксплуатацию после капитального ремонта» также содержит обучающие и практические работы. Занятия при его изучении целесообразно проводить на компьютеризированных рабочих местах с выводом информации на видеопроектор.

Раздел «Средства технического обслуживания автомобилей» оснащен множеством иллюстраций и видеофайлами. К нему можно обратиться при организации вводного инструктажа на уроках учебной практики.

Раздел «Техническое обслуживание и ремонт двигателя» является самой сложной частью программы и также содержит большое количество иллюстраций и видеофайлов, которые можно использовать и при фронтальном обучении, и на уроках учебной практики.

ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЗАНЯТИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Данная технологическая карта может стать методической основой для применения ЭП в процессе занятий учебной практики и теоретической подготовки.

Тема занятия: Потребительские параметры качества автомобиля

Решаемые учебные проблемы:

1. Изучение потребительских параметров качества автомобиля.

2. Закрепление знаний при выполнении практической работы.

3. Закрепление знаний и способов деятельности посредством самопроверки

Основные понятия, изучаемые на занятии:

Дизайн и форма кузова автомобиля, окраска и прочность лакокрасочного покрытия автомобиля, микронеровности поверхности кузова автомобиля; степень затяжки болтовых соединений автомобиля, точность взаимного положения соединяемых деталей автомобиля, степень соответствия регулировок автомобиля заданным параметрам.

Используемые средства ИКТ: компьютеры, проектор, ЭП.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного восприятия нового материала.

Длительность этапа 10 мин.

Образовательные результаты, формируемые на данном этапе:

1. Подготовка к восприятию учебного материала: актуализация опыта обучающихся, мотивация к изучению новых знаний и способов деятельности.

2. Ознакомление с темой занятия и планируемыми образовательными результатами.

Основные виды учебной деятельности, направленные на формирование данных образовательных результатов: восприятие, понимание, запоминание информации, участие в беседе.

Форма организации деятельности обучающихся: фронтальная.

Методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация.

Содержание ЭП, его мультимедийные и интерактивные компоненты:

Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся в ходе первичного усвоения материала. Организация обратной связи.

Длительность этапа 15 мин

Образовательный результат, формируемый на данном этапе: знакомство с понятиями: «дизайн и форма кузова автомобиля», «окраска и прочность лакокрасочного покрытия автомобиля», «микронеровности поверхности кузова автомобиля», «степень затяжки болтовых соединений автомобиля», «точность взаимного положения соединяемых деталей автомобиля», «степень соответствия регулировок автомобиля заданным параметрам» — посредством практической работы.

Основные виды учебной деятельности, направленные на формирование данного образовательного результата: восприятие, понимание, запоминание информации, практическое применение новых знаний и способов деятельности в процессе решения проблемных задач.

Содержание ЭП, его мультимедийные и интерактивные компоненты:

Этап 3. Контрольная работа

Длительность этапа 15 мин

Образовательные результаты, формируемые на данном этапе: закрепление понятий потребительских параметров качества автомобиля: «дизайн и форма кузова автомобиля», «окраска и прочность лакокрасочного покрытия автомобиля», «микронеровности поверхности кузова автомобиля», «степень затяжки болтовых соединений автомобиля», «точность взаимного положения соединяемых деталей автомобиля», «степень соответствия регулировок автомобиля заданным параметрам».

Основные виды учебной деятельности, направленные на формирование данных образовательных результатов: восприятие, понимание, запоминание информации, применение новых знаний и способов деятельности в процессе решения практических задач, анализ результатов выполнения заданий, самооценка.

Содержание ЭП, его мультимедийные и интерактивные компоненты:

Этап 4. Подведение итогов, домашнее задание

Длительность этапа 5 мин.

Рефлексия по достигнутым/недостигнутым образовательным результатам. Подведение итогов занятия, получение обратной связи о его ходе и результатах. Сообщение домашнего задания, инструктирование о порядке его выполнения.

Содержание ЭП, его мультимедийные и интерактивные компоненты:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. В 2 ч. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Финогенова Т.Г., Митронин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Контрольные материалы. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В 2-х частях (электронное приложение). - Электронное учебное издание, CD/DVD-диск, 2012.

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Методические рекомендации по выполнению

лабораторных работ

по ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля.

по профессии 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

Данные методические указания для обучающихся, являются частью учебно-методического комплекта  по

ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

МДК 01. 02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля для по профессии 23.01.03 Автомеханик  (Слесарь по ремонту автомобиля 4 разряда. Водитель категории В,С. Оператор заправочных станций 3 разряда)

Практикам известно, что можно знать, но не уметь, поэтому в процессе изучения программы МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей профессии «Автомеханик» необходимы и обязательны лабораторные занятия, предусматривающие применение теории на практике, в результате которых появляется умение:

● знания конструкции современных автомобилей, технологического оборудования и материалов

● организации своего труда

● самостоятельной формулировки задач и определения способов их решений в рамках профессиональной компетенции

● осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для решения профессиональных задач.

При разработке учебно-методического комплекта учитывались требования ФГОС.

Содержание

| НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ | 5 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | 7 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ. | 8 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 9 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 УСТРОЙСТВО КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ | 10 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 УСТРОЙСТВО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГ МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ | 11 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 12 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ СМАЗЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. | 14 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 16 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 19 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 УСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 21 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | 24 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | 25 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ | 27 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 УСТРОЙСТВО КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ | 28 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 УСТРОЙСТВО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ | 30 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 УСТРОЙСТВО КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ | 22 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 УСТРОЙСТВО ВЕДУЩЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЯ | 32 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ | 34 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 УСТРОЙСТВО ШИН, КОЛЁС, СТУПИЦ | 35 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19 УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ | 36 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20 УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ГИДРОПРИВОДОМ | 38 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21 УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 39 |
| # ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 22 КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР И ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 42 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23 ТО И РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ | 44 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 24 ТО И РЕМОНТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ | 48 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 25 ТО И РЕМОНТ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ | 51 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 26 ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 54 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 27 ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 57 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 28 ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 59 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 29 ТО И РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 61 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 30 ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | 63 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 31 ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | 69 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 32 ТО И РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ | 72 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 33 ТО И РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ | 74 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 34 ТО И РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ | 76 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 35 ТО И РЕМОНТ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ | 77 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 36 ТО И РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ | 80 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 37 ТО И РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ | 84 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 38 ТО И РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ С ГИДРОПРИВОДОМ | 87 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 39 ТО И РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 91 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 40 ТО И РЕМОНТ ВЕДУЩИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ | 94 |

Введение

В связи с количественным ростом парка автомобилей, усложнением их конструкций, необходимостью обеспечения безопасного дорожного движения, экономии топлива, смазочных материалов, снижения отрицательного влияния на окружающую среду и затрат на содержание автомобилей увеличивается потребность в повышении качества их технического обслуживания и ремонта.

Целью лабораторных занятий по устройству автомобиля является закрепление теоретических знаний, полученных в учебных кабинетах и в процессе самостоятельной работы учащихся с учебной литературой. При выполнении лабораторных занятий от учащихся требуется самостоятельное выполнение операций по разборке-сборке агрегатов после предварительного изучения их устройства, особенностей работы и безопасных методов труда под общим руководством преподавателя.

Изучая устройство, проводя демонтаж и монтаж агрегатов, съем и установку деталей, учащиеся получают первоначальные практические навыки проведения операций разборки-сборки, регулировки, учатся рациональному использованию инструментов, приспособлений. По мере выполнения заданий их умения как исполнителей практических заданий совершенствуются, закрепляются навыки профессионального проведения разборки-сборки агрегатов, регулировки тепловых зазоров и др. Полученные знания помогут будущему водителю грамотно эксплуатировать технику, находить и устранять неисправности, автомеханику грамотно выполнять слесарно-ремонтные работы по устранению неисправностей, мастеру по техническому обслуживанию выполнять операции по регулированию механизмов, обеспечивая долговечность работы машины.

Общие указания

Выполнению практического задания по разборке-сборке агрегатов предшествует этап закрепления теоретических знаний о деталях, из которых состоят агрегаты и механизмы. Этой цели служит приведенный иллюстративный материал. Так как работы по снятию, разборке-сборке агрегатов проводятся с монтажных машин, монтажных механизмов, а не с действующих автомобилей, часть демонтажных операций отсутствует и в тексте не рассматривается, однако в описании приведены сведения об оснащенности рабочих мест монтажным оборудованием, приспособлениями и инструментами. Разборка-сборка механизма нужна для того, чтобы увидеть, как соединены между собой детали, как они взаимодействуют во время работы. В части заданий предусмотрена только частичная разборка механизма. Это относится к тем случаям, когда расположение деталей в механизме хорошо видно и без полной разборки или когда подобный механизм учащиеся уже разбирали при выполнении предыдущих заданий. При осмотре снятых деталей с целью их дефектации (визуальной диагностики на наличие дефектов) необходимо оценить состояние трущихся поверхностей, износ зубьев шестерен, посадочных мест под подшипники, состояние уплотнительных колец, манжет, прокладок, определить, как смазываются детали, найти каналы смазки. При разборке необходимо обращать внимание на число регулировочных прокладок и места их расположения, одновременно изучать другие механизмы регулирования. При сборке механизма необходимо учитывать, что одни детали должны крепиться прочно, а другие — с необходимыми зазорами в соединениях для обеспечения работы механизма.

Внимание! При проведении разборки не забывайте о том, что разобранный механизм после изучения необходимо собрать . Этап разборки деталей, механизмов — это всего лишь подготовительная работа, важная для изучения их устройства, но наиболее ответственным этапом задания, от качества выполнения которого зависит длительность эксплуатации, является сборка

При выполнении лабораторно-практических работ по междисциплинарному курсу Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей необходимо использовать задания из учебного пособия

« Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей» Ф.И.Ламака; Издательский центр «Академия» 2012 г.

«Устройство легковых автомобилей (практикум) В.И.Нерсесян; Издательский центр «Академия» 2011 г.

Для проведения монтажных и регулировочных работ каждое учебное звено должно иметь несколько комплектов инструментов, а также дополнительно инструменты и приспособления, необходимые для выполнения задания.

Комплект инструментов — это набор следующих инструментов: ключи гаечные двусторонние 8х 10; 10 х 12; 12 х 13; 13 х 14; 14 х 17; 17 х 19; 19x22; 22x24; 24x27; 27x30; 32x36 мм;

- ключи торцовые 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22 и 24 мм или ключи , торцовые со сменными головками таких же размеров с воротком и дополнительным удлинителем;

- отвертки, пассатижи, круглогубцы, молоток, зубило, бородок.

Обучающиеся должны уметь самостоятельно выбирать инструмент для проведения конкретных операций при выполнении задания, т.е. они должны выработать верный, точный глазомер, чтобы на глаз безошибочно определять размеры болтов и гаек, не применяя измерительный инструмент. Выполнение задания заканчивается изучением операций технического обслуживания, далее рабочее место должно быть приведено в порядок. В процессе практических занятий важно научиться безопасным приемам выполнения работы. С этой целью перед началом работы изучается инструкция по охране труда при проведении лабораторных занятий. Далее приводится вариант такой инструкции.

Результат выполнения лабораторной работы оформляется в виде отчета в установленной форме и сдается в день проведения работы.

Критериями оценки практических умений являются:

уровень освоения учебного материала;

умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

выполнение работы за отведенное время;

обоснованность и четкость изложения отчета;

оформление материала в соответствии с требованиями.

Критерии оценки  за лабораторные работы:

Оценка «5» ставится тогда, когда:

- обучающийся свободно применяет полученные знания на практике; - не допускает ошибок при выполнении работы;

- отчет оформлен аккуратно и в соответствии с требованиями.

Оценка «4» ставится:

- обучающийся умеет применять полученные знания на практике;

- практически безошибочно выполняет работы;

- отчет оформлен недостаточно аккуратно, но в соответствии с требованиями.

Оценка «3» ставится:

- обучающийся обнаруживает усвоение нового материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и применении на практике;

- при выполнении работ допускает ошибки;

- отчет оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями.

Оценка «2» ставится:

- обучающийся не обнаруживает теоретические знания и не может выполнить практическое задание;

- отчет не оформлен.

Инструкция по охране труда при проведении лабораторно-практических занятий по предмету «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

  - Одежда обучающегося должна быть подобрана по его росту, заправлена, рукава застегнуты. Волосы должны быть защищены головным убором.

  - Руки обучающегося не должны быть замаслены, чтобы он мог надежно удерживать инструмент. Очищать и мыть руки бензином или дизельным топливом запрещено.

  - Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке, проходы должны быть свободными.

  - При снятии или разборке агрегатов, в картере которых может быть масло, подставить ванночку для его слива. В случае попадания масла на пол необходимо пятно засыпать опилками или песком, дать маслу впитаться, и, убрав засыпку, протереть место ветошью насухо. Отработанную ветошь убирать в железный ящик с плотной крышкой.

  - Под колеса монтажных механизмов необходимо устанавливать противооткатные колодки. Вставать ногами на колеса и другие неустойчивые части механизмов ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

  - Круглые детали (валы, поршни, цилиндры, гильзы и др.) запрещается класть на край стола.

  - Используемый для работы инструмент должен быть в исправном состоянии и соответствовать определенным требованиям:

- молоток должен иметь слегка выпуклый, гладкий, без зазубрин и трещин боек; ручка молотка, изготовленная из дерева твердой породы, должна быть не замасленной, гладкой, без сучков, расклиненной;

- зубило не должно иметь на ударной поверхности и бородке трещин, наклепа металла, сколов, выбоин;

- отвертка не должна иметь острый рабочий конец, а стержень отвертки должен быть прямым, не погнутым;

- измерительный инструмент должен быть чистым, сухим и содержаться отдельно от рабочего инструмента;

- гаечные ключи для операции необходимо подбирать точно по размеру. Запрещается пользоваться ключом, у которого губки не параллельны и в зев заложены пластинки;

- не допускается удлинение рычага за счет использования куска трубы или другого ключа;

- при отворачивании гаек и футорок крепления колеса необходимо использовать специальный ключ из набора инструментов (плотно надеть его на гайку, занять устойчивое положение, расположив рукоятку рычага так, чтобы усилие было направлено к себе).

Домкрат необходимо устанавливать в обозначенных местах. Если обозначений нет, то выбирают место, обеспечивающее устойчивое положение поднятого оборудования и агрегатов. Домкраты должны иметь стопоры, мешающие выходу винта или рейки, когда шток выдвинут в крайнее положение. Поверхность головки штока не должна допускать проскальзывания. Под домкрат подставляется широкая прочная доска. Домкрат устанавливается строго вертикально. После подъема единицы оборудования для страховки вставяют подставки.

# УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с основными типами автомобильного подвижного состава, их назначением, классификацией, маркировкой, основными техническими параметрами. Выявление основных частей автомобиля, их назначения, состава и взаимного расположения.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить классификацию автомобилей.

2.2. Познакомиться как осуществляется маркировка автомобилей. Типы, классы, модели и модификации автомобилей.

2.3. Основные технические параметры автомобилей, единицы измерения.

2.4. Компоновочные схемы автомобилей. Их преимущества и недостатки. Понятие о колесной формуле.

2.5. Изучить устройство трансмиссии автомобиля (силовой передачи). Понятие о колесной формуле.

2.6. Типы кузовов легковых автомобилей (седан, комби, хетчбек...).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При изучении настоящей темы следует ознакомиться с существующими классификациями автомобилей и рассмотреть принятую систему обозначения автомобильного подвижного состава (согласно ОН 025 270-66).

##### Под основными техническими параметрами автомобиля подразумеваются данные, совокупность которых представляет техническую характеристику автомобиля. Следует обратить внимание на ряд специфических терминов, применяемых в автомобилестроении для технического описания транспортного средства (например: колея, база, сухая масса автомобиля, масса, приходящаяся на ось и др.).

Рассмотрение общего устройства автомобиля в данной лабораторной работе не предполагает подробного изучения устройства и работы отдельных его агрегатов и узлов. Прежде всего, следует уяснить взаимосвязь отдельных частей современного автомобиля, который существует лишь как единство (функциональное и конструктивное) отдельных агрегатов, а не просто их набор. При этом необходимо тщательно разобрать функциональную схему автомобиля. Надо отметить, что отдельные узлы транспортного средства могут совмещать разные функции и относиться одновременно к разным частям автомобиля (например, несущий кузов легкового автомобиля является как узлом ходовой части, так и собственно кузовом).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести классификацию автомобилей, дать перечень обозначений, входящих в маркировку автомобильного подвижного состава, привести примеры маркировки и пояснить их (например:КамАЗ-5320, БелАЗ-7521, ГКБ-8527, МАЗ-9397, ОдАЗ-9370).

4.2. Представить схемы трансмиссий автомобилей 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 с указанием основных узлов и агрегатов и их взаимным расположением.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие группы подразделяются автомобили?

2. Что такое колея и база автомобиля?

3. Какие группы механизмов и систем входят в состав шасси автомобиля?

4. Каково назначение сцепления (коробки передач, карданной передачи, дифференциала)?

5. Чем отличаются трансмиссии автомобилей 4x2 и 4x4?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с классификацией, механизмами и системами автомобильных двигателей, а также изучение их рабочих циклов.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Типы автомобильных двигателей (по виду смесеобразования, по типу применяемого топлива, по числу тактов и т.д.).

2.2. Общее устройство, назначение механизмов и систем четырехтактного двигателя внутреннего сгорания (кривошипно-шатунного  и  газораспределительного механизмов, систем охлаждения, смазки, питания, зажигания 1 вентиляции картера двигателя) на примере одноцилиндрового двигателя.

2.3. Применяемые в автомобильных двигателях топлива, их маркировки. Понятие об антидетонационной стойкости и октановом числе.

2.4. Рабочий процесс (характеристика тактов) одноцилиндрового четырехтактного поршневого двигателя. Индикаторная диаграмма.

2.5. Сравнить карбюраторные, дизельные и инжекторные двигатели по удельной мощности, экономичности, экологичности и другим показателям.

2.6. Работа четырехтактных многоцилиндровых двигателей. Рядные и V образные двигатели. Порядок работы цилиндров.

2.7. Понятие о внешней скоростной характеристике двигателя.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При выполнении данной лабораторной работы следует обратить внимание на различие в протекании рабочих процессов двигателей с принудительным воспламенением (карбюраторных и инжекторных) и с воспламенением от сжатия (дизельных), а также отличие их индикаторных диаграмм. Необходимо рассмотреть оба способа образования горючих смесей в цилиндрах двигателей (внешнее и внутреннее смесеобразование). Отличающиеся принципы работы двигателей вызывают разные численные значения основных их параметров, применяемые топлива и т.д. Поэтому целесообразно постоянно сравнивать характеристики различных типов двигателей, температуры и давления, возникающие при различных тактах и т.д. Необходимо также обратить внимание на способы повышения мощности автомобильного двигателя (например, турбонаддув дизелей).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.3. Изобразить схему четырехтактного поршневого двигателя и указать на ней основные его элементы и параметры.

4.4. Привести примерную индикаторную диаграмму и выделить на ней характерные точки.

4.5. Представить порядок работы цилиндров 4-, 6- и 8-цилиндровых двигателей (рядных и V - образных).

4.6. Привести вид внешней скоростной характеристики двигателя.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличаются карбюраторные и дизельные двигатели?

2. Каково назначение системы смазки (охлаждения)?

3. Что такое степень сжатия?

4. Что означают цифры в маркировке бензина ( АИ-92)?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

УСТРОЙСТВО КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение конструктивного выполнения, взаимного расположения, назначения - принципа действия основных агрегатов, узлов и деталей кривошипно-шатунного механизма на основе конкретных конструкций базовых моделей отечественных двигателей ( ЗИЛ-130, КамАЗ-710 ВАЗ-2108).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Рассмотреть назначение кривошипно-шатунного механизма и состав деталей, входящих в него.

2.2. Изучить конструкцию деталей корпуса дизельных и бензиновых, рядных и V - образных двигателей.

2.2.1. Конструкция и материал блок -картера.

2.2.2. Цилиндры двигателя, гильзы цилиндров, материалы и обработка.

2.2.3. Головки цилиндров, материал, уплотнение.

2.2.4. Крышка распределительных шестерен, картер маховика, поддон. Расположение и крепление.

2.3. Изучить конструкцию деталей кривошипно-шатунного механизма дизельных и карбюраторных двигателей.

2.3.1. Конструкция и материал поршня, поршневых пальцев, поршневых колец.

2.3.2. Конструкция шатуна, шатунные подшипники.

2.3.3. Коленчатый вал, его элемент. Материал и обработка. Фиксация в|

осевом и радиальном направлениях.

2.3.4.Крепление маховика, его конструктивное исполнение и назначение.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение данной темы должно базироваться на знании общего устройства и принципа действия автомобильных двигателей. Характеристики и конструктивные особенности двигателей увязываются с назначением транспортного средства, его массой, габаритами. При анализе конструктивных деталей необходимо обратить внимание на различие в их исполнении для дизельных и карбюраторных двигателей. Это различие, в первую очередь, обусловлено большими величинами нагрузок на поршни и кривошипно-шатунную группу для дизелей. Степень сжатия у дизельных двигателей достигает 16...21, тогда как у бензиновых она не превышает 10. Кроме того, у дизельного двигателя более сложные условия для равномерного перемешивания воздуха с топливом, что определяет соответствующие формы камер сгорания, днище поршней.

Особенное внимание следует обратить на материалы и покрытие основных деталей, которые, с одной стороны, должны быть прочными и твердыми, с другой - износостойкими и создающими небольшие силы трения. Например, верхнее компрессионное кольцо покрывается пористым хромом, что обеспечивает износоустойчивость и хорошее удержание смазки.

Основное изучение темы - это привязка изучаемого материала к конкретным конструкциям базовых моделей отечественных автомобилей, т.е. необходимо знать конкретное конструктивное исполнение двигателей у автомобилей указанных марок.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схемы кривошипно-шатунного механизма рядного и V -образного двигателей.

4.2. Дать описание конструкции деталей шатунно-поршневой группы любого выбранного автомобиля.

  - Привести поперечный разрез поршня автомобильного двигателя с подробным описанием его элементов.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким образом фиксируется коленчатый вал относительно блок -картера?

2. Какова роль противовесов коленчатого вала?

3. Какими способами улучшают прирабатыеаемость поршневых колец, исключают заедание поршня в цилиндре?

4. Как фиксируются коренные подшипники от осевого смещения?

5. С какой целью нижняя головка шатуна выполнена с косым разъемом?

6. В скольких точках осуществляется крепление двигателя в автомобилеЗИЛ-130, КамАЗ-5320, ВАЗ-2108?

7. Способы улучшения смесеобразования в дизельных двигателях.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4                                                                                                УСТРОЙСТВО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГ МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение конструктивного исполнения, взаимного расположения, назначения и принципа действия основных агрегатов, узлов и деталей механизма газораспределения, на основе конкретных конструкций базовых моделей отечественных двигателей (ЗИЛ-130, КамАЗ-740 ВАЗ-2108).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Уяснить назначение газораспределительного механизма, понятие диаграмме фаз газораспределения.

2.2. Изучить формы камер сгорания, проанализировать преимуществ; недостатки различных типов.

2.3. Рассмотреть устройство газораспределительных механизмов с нижним и верхним расположением клапанов рядных и V - образных двигателей.

2.3.1. Впускные и выпускные клапаны, материал, обработка, особенности теплоотдачи. Направляющие втулки.

2.3.2. Пружины клапанов, крепление, исключение резонансных колебаний.

2.3.3. Механизм вращения выпускных клапанов (ЗИЛ-130).

2.3.4. Толкатели, штанги материал, направляющие устройства.

2.3.5. Коромысла, крепление и смазка.

2.3.6. Распределительный вал, установка, расположение кулачков.

2.3.7. Привод газораспределительного вала при верхнем и нижнем его расположении

2.3.8.Регулировка механизма газораспределения, понятие "теплового" зазора.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

При рассмотрении конструкции механизма газораспределения, необходимо прежде всего, уяснить его назначение, расположение в двигателе и общую увязку с другими системами. Материалы и термообработка деталей, необходимость связки и отвода тепла определяется тяжелыми нагрузочными режимами, обусловленными, в первую очередь, инерционными силами (время закрытия и открытия клапана составляет около 0,004 с) и температурными условиями. Газораспределительный механизм должен обеспечивать хорошее наполнение цилиндров свежим зарядом (воздуха для дизельных двигателей и горючей смеси для карбюраторных) и, кроме того, хорошую герметичность закрытия клапанов в условиях высоких температур и давлений. Это требует проведения конструктивных мероприятий, направленных на приработку клапанов в процессе работы (применение пружин специальной конструкции или механизмов вращения клапанов), применения натриевых наполнителей для облегчения температурного режима уплотняющей поверхности и т.д.

На существующих моделях отечественных автомобилей, в основном применяются механизмы газораспределения с верхним расположением клапанов, что связано с удобством формирования камеры сгорания и возможностью обеспечения высокой степени сжатия.

Механизм газораспределения во многом определяет тяговые и топливно-экономические характеристики двигателя, поэтому требует тщательного ухода и регулировки. Регулировочные узлы практически всех марок отечественных автомобилей однотипны, однако имеют конструктивные особенности и оригинальные детали. При изучении данной темы необходимо ознакомиться со всеми вариантами газораспределительных механизмов для указанных в разделе 1 марок двигателей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Привести следующие схемы газораспределительных механизмов:

- с нижним расположением клапанов;

- с верхним расположением клапанов и нижним расположением

распределительного вала;

- с верхними расположением клапанов и распределительного вала.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каком соотношении находятся угловые скорости коленчатого и распределительного валов?

2. Каким образом проявляется в работе двигателя увеличенный (уменьшенный) сверх нормы "тепловой" зазор?

3. Как изменит диаграмму фаз газораспределения увеличение этого зазора?

4. С какой целью клапанные пружины делают с переменным шагом завивки?

5. Каким образом осуществляется смазка штанг и толкателей?

6. Как можно различить по внешнему виду впускные и выпускные клапаны?

7. Какими преимуществами и недостатками обладают газораспределительные механизмы с нижним и верхним расположением клапанов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5                                                                                                УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

#### 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, устройства и принципа действия систем охлаждения автомобильных двигателей, конструктивного исполнения и взаимного расположения агрегатов и узлов систем охлаждения базовых моделей двигателей (ЗИЛ-130, КамАЗ-740 ВАЗ-2108).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить общее устройство жидкостной принудительной системы охлаждения автомобильного двигателя.

2.1.1. Температурный режим двигателя, назначение системы охлаждения. Охлаждающие жидкости.

2.1.2. Понятие о закрытой системе охлаждения двигателя. Принцип действия системы.

2.1.3. Состав элементов (агрегатов) системы охлаждения. Их назначение и расположение на автомобиле.

2.2. Устройство агрегатов системы охлаждения.

2.2.1. Радиатор, назначение, типы, конструктивное исполнение. Устройство паровоздушного клапана. Назначение жалюзей, управление ими.

2.2.2. Устройство и принцип действия водяного насоса. Привод насоса.

2.2.3. Вентилятор, его назначение и устройство. Привод вентилятора, системы автоматического управления им.

2.2.4. Конструкция и работа термостатов с жидкостным и твердыми наполнителями.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим двигателя, предупреждает перегрев деталей, обеспечивает эффективность, надежность и долговечность работы двигателя.

При изучении данной темы следует, в первую очередь, разобраться в принципиальной схеме жидкостной системы охлаждения двигателя, рассмотреть состав системы и взаимосвязь агрегатов и узлов. На автомобилях в настоящее время применяются закрытые системы охлаждения, в которых поддерживается избыточное давление, приводящее к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости до 120°С. В зимнее время используются низкозамерзающие жидкости – антифризы. Путем добавления в антифриз смазывающих, антикоррозионных антивспенивающих присадок получают всесезонную жидкость ("Тосол-А"). Изучая принцип действия системы охлаждения, следует обратить особое внимание на характеристики охлаждающих жидкостей, условий работы с ними, периодичность и порядок замены.

При рассмотрении конструкции элементов системы охлаждения необходимо изучить различные типы и виды этих элементов (радиаторы, трубчато-ленточные, трубчато-пластинчатые, пластинчатые; термостаты с твердым и жидкостным наполнителями и т.д.). Прорабатывая устройство системы охлаждения того или иного двигателя, следует обратить внимание на расположение отдельных агрегатов на автомобиле.

Очень важным разделом изучаемой темы является рассмотрение и систематизация способов и средств поддержания оптимального температурного режима двигателя. Это и применение термостатов, и жалюзи, и автоматизированные приводы вентилятора с переменным передаточным числом, и др.

Необходимо обратить внимание на вопросы ухода и обслуживание системы охлаждения (проверка уровня воды, проверка термостата, натяжения ремня вентилятора, смазка вентилятора и насоса и т.д.).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести принципиальную схему закрытой принудительной жидкостной системы охлаждения с указанием всех основных агрегатов.

4.2. Выполнить схемы паровоздушного клапана и термостатов (жидкостного и с твердым наполнителем). Дать описание их работы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие жидкости используются в качестве охлаждения?

2. Перечислите агрегаты системы охлаждения автомобильного двигателя, их назначение.

3. Как устроен и работает водяной насос (термостат, радиатор и др.)

4. Каким образом циркулирует охлаждающая жидкость при работе непрогретого и горячего двигателя?

5. Что представляет собой закрытая система охлаждения?

6. На каком автомобиле использована система охлаждения двигателя с приводом вентилятора через гидромуфту?

7. Как регулируется натяжение ремня привода вентилятора?

- Какую воду лучше использовать в системе охлаждения: водопроводную, дождевую или родниковую?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6                                                                                               УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ СМАЗЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, устройства и принципа действия системы смазки автомобильного двигателя, конструктивного исполнения и взаимного расположения агрегатов и узлов системы смазки базовых моделей двигателей(ЗИЛ-130, КамАЗ-740 ВАЗ-2108).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить общее устройство комбинированной системы смазки с "мокрым" картером.

2.1.1. Назначение системы смазки. Применяемые масла.

2.1.2. Состав элементов (агрегатов) системы смазки. Их назначение и расположение на автомобиле.

2.1.3. Подача масла к трущимся поверхностям; поверхности, смазываемые под давлением, разбрызгиванием и самотеком. Различия в циркуляции масла в рассматриваемых моделях двигателей.

2.2. Изучить устройство агрегатов системы смазки двигателя.

2.2.1. Двухсекционный шестеренный масляный насос, устройство, принцип действия, привод. Редукционный и перепускной клапаны.

2.2.2. Масляные фильтры.

2.2.2.1. Щелевые масляные фильтры грубой и тонкой очистки, полнопоточные и неполнопоточные фильтры. Конструкция фильтрующих элементов.

2.2.2.2. Центробежные масляные фильтры, полнопоточные и неполнопоточные. Принцип действия центрифуг, конструктивное исполнение.

2.2.3. Маслоприемники и масляные радиаторы. Конструктивное исполнение.

2.2.4. Контроль давления и температуры масла.

2.3. Изучить устройство и принцип действия систем вентиляции картера.

2.3.1. Назначение системы вентиляции.

2.3.2. Устройство закрытой и открытой систем вентиляции картера.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Система смазки, подавая масло к трущимся деталям двигателя, обеспечивает снижение потери на трение и износ деталей, охлаждает их, удаляет продукты износа.

При изучении данной темы следует в первую очередь рассмотреть существующие способы подачи смазки к трущимся поверхностям и с помощью принципиальной схемы комбинированной системы смазки разобраться, какие поверхности и каким образом смазываются. Уяснив функциональное назначение агрегатов системы, следует рассмотреть их расположение и взаимосвязь для конкретных базовых моделей автомобильных двигателей. При этом целесообразно проследить циркуляционные потоки масла в рассматриваемых двигателях, отмечая различия в циркуляции, включении агрегатов последовательно и параллельно. Так, системы смазки двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740 оснащены двумя фильтрами: щелевым (полнопоточным) и центробежным, а двигателей ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53 - одним центробежным (причем у ЗИЛ-130 он полнопоточный, а у ЗМЗ-53 - неполнопоточный); у двигателей ЯМЗ-236  втулки верхних головок шатуна смазываются под давлением, а у других двигателей - самотеком; нижняя секция насоса двигателя ЗИЛ-130нагнетает масло в масляный радиатор, а у ЗМЗ-53 - в центробежный фильтр и т.д.

При изучении системы смазки двигателя КамАЗ-740 надо обратить внимание на ее связь с системой охлаждения.

Важное значение имеет вопрос о вентиляции картера для удаления химически активных картерных газов, ухудшающих смазочные свойства масла, вызывающие повышенную коррозию. При изучении этого раздела следует обратить внимание на сравнение в устройстве и работе двух существующих систем вентиляции - открытой и закрытой, отметить их преимущества и недостатки.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из базовых двигателей с указанием основных агрегатов.

4.2. Выполнить схемы, поясняющие работу центробежного масляного фильтра и масляного насоса.

4.3. Указать марки масел, применяемых в системах смазки. Привести примеры масел с отечественной и зарубежной маркировкой.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что означает цифра в маркировке масел?

2. Перечислите агрегаты и узлы комбинированной системы смазки и их назначения.

3. Как устроен и работает масляный насос (масляный радиатор, центробежный фильтр)?

4. Что представляют собой фильтрующие элементы щелевых масляных фильтров?

5. Опишите привод масляного насоса.

6. Какую роль в системе смазки выполняют редукционный, перепускной и предохранительный клапаны?

7. Как контролируется уровень и давление масла?

8. Каким образом осуществляется вентиляция картера?

9. Какой фильтр системы смазки называется полнопоточным?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7                                                                                          УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения и устройства системы питания карбюраторных двигателей, конструктивного исполнения, принципа действия, расположения агрегатов, узлов и деталей системы питания на основе базовых моделей карбюраторных двигателей (ЗИЛ-130, ВАЗ-2108).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить схему системы питания карбюраторного двигателя, взаимосвязь элементов (агрегатов) системы.

2.1.1. Понятие о горючей смеси и коэффициенте избытка воздуха. Марки бензинов, октановое число. Виды смесей (нормальная, обедненная, обогащенная, богатая), их характеристика.

2.1.2. Назначение основных агрегатов системы питания, их расположение на легковом и грузовом автомобилях.

2.2. Изучить конструктивное исполнение элементов систем питания карбюраторного двигателя.

2.2.1. Топливные баки, устройство, заполнение и слив, контроль уровня топлива. Конструкция крышки горловины.

2.2.2. Топливные фильтры-отстойники и фильтры тонкой очистки. Типы фильтрующих элементов.

2.2.3. Устройство и принцип действия топливного насоса. Привод насоса.

2.2.4. Воздушные фильтры инерционно-масляного типа с двухступенчатой очисткой.

2.2.5. Впускной и выпускной трубопроводы.

2.2.6. Глушитель шума выпуска. Устройство и принцип действия.

2.3. Изучить схему и принцип действия простейшего карбюратора.

2.3.1. Устройство поплавковой камеры. Понятие о сбалансированной поплавковой камере.

2.3.2. Устройство распылителя, диффузора, дроссельной заслонки. Работа карбюратора.

2.3.3. Недостатки смесеобразования в простейшем карбюраторе при работе двигателя в различных режимах.

2.4. Изучить схемы и принципы действия устройств и систем, улучшающих работу карбюратора по созданию оптимального состава горючей смеси в различных режимах.

2.4.1. Главное дозирующее устройство.

2.4.2. Пусковое устройство.

2.4.3. Система холостого хода.

2.4.4. Экономайзеры с механическим и пневматическим приводами. Эконостат.

2.4.5. Ускорительный насос.

2.4.6. Понятие о двухкамерных карбюраторах с параллельным и последовательным включением.

2.5. Изучить конструктивное исполнение основных элементов карбюратора.

2.5.1. Устройство и работа элементов карбюратора К-126Г (поплавковая камера, пусковое устройство, экономайзер и т.д.).

2.5.2. Схема управлением карбюратором.

2.5.3. Особенности устройства карбюраторов К-88А, К-126Г и "Солекс".

2.6. Изучить устройство и принцип действия пневмоцентробежного

ограничителя числа оборотов двигателя.

2.6.1. Конструкция и расположение центробежного датчика и исполнительного механизма ограничителя.

2.6.2. Работа пневмоцентробежного ограничителя.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Система питания является наиболее сложной из систем обеспечения работы двигателя. Она содержит четыре подсистемы: подачи топлива, подачи воздуха, смесеобразования и подачи смеси в цилиндры двигателя, выпуска отработанных газов.

При изучении общего устройства системы питания следует обратить внимание на различия в конструктивном исполнении системы и ее агрегатов для той или иной модели автомобиля. Так, система питания грузовых автомобилей содержит, обычно, два топливных фильтра, а легковых - один. Также существуют различия в исполнении топливного насоса (с отстойником и без него), воздухоочистителя (с камерами глушения шума впуска и без него) и т.д. Кроме того, на ряде современных автомобилей используются сухие воздухоочистители со сменным бумажным фильтрующим элементом.

Наиболее ответственным элементом системы питания является карбюратор. Для изучения его устройства необходимо, в первую очередь, уяснить рабочие процессы, протекающие в простейшем карбюраторе, какие составы смесей необходимы при том или ином режиме работы двигателя, и почему простейший карбюратор не обеспечивает необходимых составов при пуске двигателя, в режиме холостого хода, при полных нагрузках двигателя, при резком открытии дроссельной заслонки. Затем изучается, с помощью каких мероприятий обеспечивается оптимальный состав горючей смеси. Они представляют собой специальные устройства и системы, присоединяемые к простейшему карбюратору. Совокупность этих систем образует карбюратор современного автомобиля.

Устройство и работа пневмоцентробежного ограничителя числа оборотов двигателя связаны с устройством карбюратора. Ограничение осуществляется путем принудительного прикрытия дроссельной заслонки при достижении максимальной угловой скорости коленчатого вала за счет разности давлений во впускном патрубке карбюратора и смесительной камеры.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Изобразить схему питания карбюраторного двигателя грузового автомобиля.

4.2. Перечислить марки топлива, применяемые на отечественных автомобилях.

4.3. Представить схемы топливного насоса и воздушного фильтра.

4.4. Выполнить следующие схемы:

- простейшего карбюратора с падающим потоком

- главного дозирующего устройства с устройством торможения топлива;

- . системы холостого хода;

- экономайзера с механическим приводом; ускорительного насоса.

4.5.Дать описание топливных фильтров, применяемых на автомобилях (ЗИЛ-130, ВАЗ-2108).

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое коэффициент избытка воздуха и каковы его значения для обедненной (обогащенной, бедной) смеси?

2. Какой состав горючей смеси должен быть при пуске холодного двигателя, при холостом ходе, при средней и полной загрузке двигателя?

5. От чего имеет привод топливный насос и где он установлен?

4. Какие фильтрующие элементы используются в топливных и воздушных фильтрах?

5. Где кроме топливных фильтров производится очистка топлива?

6. Каков принцип действия глушителя шума выпуска?

7. В каких случаях, для чего и как работает система холостого хода (пуска холодного двигателя, экономайзер, ускорительный насос)?

8. Что такое эконостат, его назначение?

9. Какими преимуществами обладает сбалансированная поплавковая камера?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8                                                                                   УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение схемы питания четырехтактных дизельных двигателей, конструктивного исполнения, взаимного расположения, назначения и принципа действия основных агрегатов, узлов и деталей для базовых моделей отечественных дизельных двигателей (КамАЗ-740).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить схему системы питания четырехтактного дизельного двигателя, взаимное расположение ее элементов и компоновку на двигателе .

2.2. Изучить конструктивное исполнение элементов системы питания дизеля.

2.2.1. Воздухоочистители.

2.2.2. Впускной и выпускной трубопроводы.

2.2.3. Топливные баки, конструкция и установка на автомобиле.

2.2.4. Фильтры грубой и тонкой очистки: конструкция, материал фильтрующих элементов.

2.2.5. Топливоподкачивающий насос, устройство, привод и работа. Ручная подкачка.

2.2.6. Глушители шума выпуска: устройство, принцип действия.

2.2.7. Подводящие и дренажные (сливные) магистрали системы подачи топлива.

2.3. Изучить топливный насос высокого давления (ТНВД).

2.3.1. Установка на двигателе и привод ТНВД.

2.3.2. Устройство и работа плунжерной пары и нагнетательного клапана ТНВД.

2.3.3. Регулировка количества подаваемого в цилиндры двигателя топлива.

2.4. Изучить назначение, устройство и принцип действия автоматической муфты опережения впрыска.

2.5. Изучить назначение, устройство и принцип действия регулятора числа оборотов двигателя (всережимного регулятора).

2.6. Изучить назначение, устройство и принцип действия форсунки.

2.7. Изучить особенности системы питания дизельного двигателя КамАЗ-740.

2.7.1. Фильтры грубой и тонкой очистки.

2.7.2. Конструкция ТНВД.

2.7.3. Установка, привод и конструкция подкачивающего насоса (насоса низкого давления).

2.7.4. Регулятор числа оборотов.

2.7.5. Муфта опережения впрыска.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Дизельная система питания в последнее время находит все более широкое распространение, поскольку вследствие высоких степеней сжатия дизели экономичны и расход топлива на единицу мощности у них примерно на 25...30% меньше, чем у карбюраторных двигателей. Кроме того, применяемое для дизелей тяжелое (дизельное) топливо дешевле, чем бензин.

С учетом необходимости впрыскивать топливо в камеру с большим давлением  за короткий промежуток времени строится структура системы с предварительной подачей топлива из бака через фильтры в систему подкачивающим насосом, созданием высокого давления с одновременной регулировкой количества топлива в ТНВД и кратковременным впрыском под высоким давлением в камеру сгорания через форсунку.

В отличие от карбюраторных двигателей у дизельных в цилиндр отдельно подается свежий воздух и топливо, поэтому при изучении темы необходимо рассматривать раздельно впускные воздушные магистрали от воздухоочистителя до цилиндров и топливные - от бака до камеры сгорания.

При рассмотрении работы топливного насоса высокого давления необходимо, в первую очередь, четко разобрать работу плунжерной пары, ее главной функции - регулировка количества подаваемого топлива. При этом уяснить главный момент: поворотом плунжера регулируется момент окончания подачи топлива, т.е. количество подаваемого топлива зависит от расстояния отвинтовой канавки до сливного отверстия.

Регулятор скорости предназначен для поддержания скоростного режима, устанавливаемого водителем, т.е. регулировка количества подаваемого топлива осуществляется около номинала (режима), заданного водителем. Поэтому, рассматривая работу регулятора, нужно исходить из равновесного состояния рычажной системы и центробежного регулятора при определенном натяжении силовой соединительной пружины, натяжение которой, в свою очередь, определяется усилием на педали.

Для хорошего понимания принципа действия муфты опережения впрыска необходимо четко представить ее роль как нежесткого соединительного узла между кулачковым валом ТНВД и коленчатым валом (через приводные детали). Положение кулачкового вала определяет момент впрыска топлива, а положение коленчатого вала определяет момент подхода поршня к верхней мертвой точке. Изменение взаимного положения валов, осуществляемого муфтой, изменяет момент впрыска топлива относительно положения поршня, т.е. меняет угол опережения впрыска.

Двигатель КамАЗ-740 не имеет принципиальных различий в ограничении структуры питания, однако, конструктивные различия с элементами системы питания ЯМЗ-236 существенны и требуют внимательной проработки.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Изобразить схему системы питания дизеля с кратким описанием назначения элементов.

4.2. Привести схему топливоподкачивающего насоса, дать описание работы.

4.3. Изобразить работы плунжерной пары одной секции ТНВД. описать принцип регулировки количества подаваемого топлива.

4.4. Привести схему (упрощенную)  всережимного регулятора, дать описание работы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким образом располагаются относительно подкачивающего насоса фильтры грубой и тонкой очистки, почему?

2. Какое назначение имеют клапаны крышки топливного бака?

3. Поясните работу топливоподкачиваюгцего насоса.

4. Каким образом устанавливается минимальная и максимальная подача топлива на ТНВД двигателя КамАЗ- 740?

5. Где устанавливается топливоподкачиваюгций насос в двигателе?

6. Как можно отрегулировать давление впрыска топлива в цилиндры, какова нормальная величина этого давления?

7. Как изменяется угол опережения впрыска топлива с увеличением оборотов двигателя?

8. Каково соотношение угловых скоростей вращения кулачкового вала ТНВД и коленчатого вала?

9. Как происходит предварительное заполнение системы топливом и удаление из системы воздуха?

10. Какой фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топливной системы двигателя КамАЗ-740?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

УСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа действия источников электрической энергии и её потребителей на примере устройства сборочных единиц электрооборудования автомобилей, уяснить правила эксплуатации, освоить приемы разборки и сборки АКБ, генератора для отечественных автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-3102, КамАЗ-5320, ВАЗ-2108)

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и принцип работы источников электрического тока.

2.2. Разобрать генератор Г250-Г1.

2.3. Собрать генератор Г250-Г1, выполняя операции в последовательности, обратной разборке.

2.4. Изучить устройство генераторной установки Г237-В

2.5. Разобрать генераторную установку Г237-В

2.6. Собрать генераторную установку Г237-В выполняя операции в последовательности, обратной разборке.

2.7. Изучить устройство и принцип работы АКБ

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Наиболее важным звеном в электрической системе любого автомобиля является генератор. Данный агрегат предназначен для выработки электричества, без которого невозможна работа двигателя и всего оборудования. К слову сказать, без генератора мотор работать сможет, но не долго – до разрядки аккумуляторной батареи. Независимо от марки и модели автомобиля

устройство генератора практически одно и то же.

На современные автомобили производители устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Основными частями данного агрегата являются:

- корпус, изготовленный из легкосплавного материала;

- статор – неподвижная внешняя обмотка, закрепленная внутри корпуса;

- ротор – подвижная обмотка, вращающаяся внутри статора;

- реле-регулятор напряжения;

- выпрямитель напряжения.

## Корпус автомобильного генератора изготавливается из сплавов легких металлов (как правило, применяется дюралюминий) для уменьшения веса устройства. Для обеспечения эффективного теплоотвода в корпусе имеется большое количество вентиляционных отверстий. Устройство системы охлаждения  у разных моделей генераторов различно и зависит от величины рабочих оборотов генератора и от того, насколько тяжелы температурные условия в подкапотном пространстве автомобиля. В передней и задней стенках размещены подшипники, на которых вращается ротор.

Обмотка статора выполняется из медного провода, уложенного в пазы сердечника. Сам сердечник изготавливается из трансформаторного железа, обладающего улучшенными магнитными свойствами. Поскольку генератор трехфазный, у статора имеются три обмотки, соединенные друг с другом треугольником. Из-за того, что устройство во время работы подвержено сильному нагреву, провод обмоток покрыт двумя слоями теплоизоляционного материала. Обычно для этого используется специальный лак.

Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу. Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.

Реле-регулятор – это электронная схема, которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора. Данное реле служит для защиты агрегата от перегрузок и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля порядка 13,5 В. Более совершенные реле-регуляторы имеют датчик температуры для того, чтобы в зимнее время устройство выдавало более высокое напряжение (до 14,7 В). Устанавливается либо внутри генератора в одном корпусе с графитовыми щетками, либо (чаще всего) вне корпуса, в этом случае щетки крепятся на специальном щеткодержателе.

Выпрямитель, или диодный мост, состоит из шести диодов, расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. Автомастера нередко называют его «подковой» за внешний вид.

Основополагающий принцип работы автомобильного генератора – возникновение переменного электрического тока в обмотках статора под действием постоянного магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора. После запуска двигателя ротор приводится в действие приводным ремнем

На обмотку ротора подается напряжение, и возникает магнитный поток. Во время вращения ротора в обмотках статора возникает ЭДС. Реле-регулятор изменяет силу тока в зависимости от нагрузки, снимаемой с положительной клеммы генератора таким образом, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора или поддержание уровня его заряда, а также обеспечить электричеством каждое устройство, подключенное к бортовой сети автомобиля.

На легковых автомобилях в качестве стартерных применяются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Конструкция аккумуляторных батарей постоянно совершенствуется.

Каждая батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов, объединенных в одном корпусе. Корпус изготавливается из пропилена, стойкого к кислоте и не проводящего ток. Отдельный аккумулятор объединяет чередующиеся положительные и отрицательные электроды, покрытые слоем активной массы. Изоляцию пластин противоположной полярности обеспечивает пластмассовый сепаратор.

Электроды изготавливаются из свинцового сплава. В современных аккумуляторах положительные и отрицательные электроды изготавливаются из свинцово-кальциевого сплава. Такие батареи имеют низкий уровень саморазряда (потеря 50% емкости за 18 месяцев) и минимальный расход воды (1 г/Ач). Это дает возможность полностью исключить добавление воды за период эксплуатации – необслуживаемая аккумуляторная батарея.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Опишите конструкцию ротора генератора Г250-Г1

4.2. Опишите принцип работы генератора Г250-Г1

4.3. Привести схему (упрощенную) устройства АКБ

4.4. Дать определение необслуживаемой АКБ

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какая деталь генератора преобразует трехфазный переменный ток в постоянный?

2. Как извлекаются щетки из щеткодержателя генератора?

3. Сколько опор имеет вал якоря генератора?

4. Сколько батарей содержит 12В АКБ?

5. Из какого металла изготавливают электроды АКБ?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа действия потребителей энергии на примере устройства сборочных единиц электрооборудования автомобилей, уяснить правила эксплуатации, регулирования зазора между контактами прерывателя, работу бесконтактной системы зажигания, освоить приемы разборки и сборки системы зажигания, для отечественных автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-3102, ВАЗ-2108)

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство систем зажигания.

2.2. Сопоставить схемы систем зажигания на плакатах с двигателями.

2.3. Демонтаж и монтаж приборов систем зажигания с двигателя.

2.4. Снятие и установка высоковольтных проводов нараспределитель зажигания и свечи по согласованию работы цилиндров.

2.5. Разборка и сборка и регулировка прерывателя- распределителя зажигания.

2.6. Регулировка зазора между электродами свечей зажигания.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для нормальной работы бензинового двигателя обязательно нужна система зажигания. Благодаря ей происходит воспламенение смеси в необходимый момент. Существует три вида систем: контактная система зажигания; бесконтактная; электронная. Все три вида отличаются по конструкции. Несмотря на это, принцип работы у них практически одинаковый. Общее строение и устройство зажигания Все системы зажигания, независимо от вида, состоят из пяти основных конструктивных элементов: Источник питания. При запуске мотора машины источником необходимой энергии служит аккумулятор. После того как двигатель начал работать, эту функцию выполняет генератор. Замок зажигания - специальное устройство, которое используется для передачи напряжения. Замок, он же – выключатель, бывает как механический, так и более современный – электрический. Накопитель необходимой энергии. Данный элемент создан для накопления, а также преобразования энергии в достаточном количестве. В современных авто возможно использование двух видов накопителей: индукционных либо емкостных. Индукционный – более распространён и имеет вид некой катушки зажигания. Преобразование осуществляется за счет прохождения тока через две обмотки этой катушки. Свеча. Непосредственно рабочий элемент, который создает необходимую искру для воспламенения. Представляет собой небольшой фарфоровый изолятор, который накручен на резьбу, и имеет два электрода, которые располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. При прохождении тока между контактами за счет малого расстояния создается искра. Система, применяемая для распределения зажигания. Главное предназначение – это снабжение в нужный момент свечей зажигания энергией. Состоит из некоего распределителя (либо коммутатора) и отдельного блока для его управления. Вид распределителя зависит от выбранной системы, он может быть либо электронным, либо механическим, который использует для своей работы вращающийся бегунок. Контактный тип зажигания

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Опишите методы определения начала размыкания контактов в прерывателе- распределителе зажигания.

4.2. Опишите порядок установки момента зажигания на двигателе.

4.3. Привести схему порядка присоединения проводов к свечам зажигания от датчика-распределителя зажигания.

4.4. Дать определение главного назначения системы зажигания.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему зазор в свечах измеряют круглым щупом?

2. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателе?

3. Как определить положение поршня первого цилиндра в ВМТ при такте сжатия?

4. Как проверить цепь тока высокого (низкого) напряжения?

5. Как повлияет на работу двигателя повышенный зазор в прерывателе?

6. Как повлияет на работу двигателя неисправность катушки зажигания, коммутатора?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа потребителей на примере устройства сборочных единиц электрооборудования автомобилей, уяснить правила эксплуатации, освоить приемы разборки и сборки стартера для отечественных автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-53А,  ВАЗ-2108)

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и принцип работы потребителей электрического тока

2.2. Разобрать стартер СТ230-А.

2.3. Собрать стартер СТ230-А, выполняя операции в последовательности, обратной разборке.

2.4. Изучить устройство стартера СТ142-Б.

2.5. Разобрать стартера СТ142-Б.

2.6. Собрать стартера СТ142-Б. выполняя операции в последовательности, обратной разборке.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для представления полной картины об устройстве электрооборудования автомобиля,  нужно рассмотреть очень важный элемент, входящий в его состав. Этот элемент – стартер. Рассмотрим подробно устройство стартера автомобиля.

Стартер представляет собой часть системы пуска двигателя. Это мощный двигатель постоянного тока. Как правило, с последовательным возбуждением. Питание стартер получает от автомобильного аккумулятора. Основная задача стартера – вращение коленвала двигателя автомобиля ( см. устройство двигателя автомобиля ) с последующим его запуском. Коленчатый вал нужно вращать с частотой, величина которой будет достаточной для запуска двигателя. Чтобы двигатель запустился, должны быть выполнены следующие условия: образована топливная смесь нужной концентрации топлива и воздуха, обеспечено требуемое сжатие смеси и дальнейшее ее воспламенение.

В составе стартера присутствуют три главных компонента:

1. Двигатель с коллектором;

2. Бендикс. Специальный механизм, получивший такое название в честь изобретателя по его фамилии. Этот механизм имеет приводную шестерню и обгонную муфту.

3. Тяговое реле. Это устройство имеет привод на бендикс. Также оно имеет группу контактов.

Система пуска двигателя присутствует в любом современном автомобиле. Стартер является главной составляющей этой системы, так как именно с помощью него запускается двигатель. В нее также входит аккумулятор как главный источник электроэнергии при неработающем генераторе автомобиля.

К стартеру автомобиля предъявляется множество требований. Главным требованием является быстрый и надежный холодный пуск двигателя. То есть, стартер должен иметь высокую мощность. Это требование объяснимо тем, что автомобиль может эксплуатироваться при низких температурах. И при этом не должно быть затруднений с запуском двигателя. Емкость аккумулятора в системе пуска должна позволять проводить повторно несколько запусков. После запуска емкость должна восстанавливаться. Кроме выше перечисленных требований стартер должен быть небольших размеров и иметь небольшую массу.

Теперь нужно подробно рассмотреть работу стартера в процессе запуска двигателя. Когда поворачивается ключ замка зажигания в позицию «Start», замыкаются соответствующие контакты. Магнитное поле обмоток воздействует на якорь тягового реле. Якорь через рычаг приводит в движение муфту привода. Шестерня привода начинает двигаться по валу стартера и сцепляется с маховиком. Далее замыкается цепь, соединяющая аккумулятор и стартер. Стартер начинает работать. Маховик - вращаться. Вместе с ним вращается коленчатый вал двигателя. При этом поршни двигаются вверх и вниз, сжимая тем самым рабочую смесь. Свечи зажигания дают искру. Рабочая смесь воспламеняется, и двигатель начинает работать. После запуска двигателя, работа стартера заканчивается. Держать ключ нет необходимости. Он при этом возвращается в начальное положение "On" и остается в нем, пока не возникнет необходимость заглушить двигатель. Шестерня привода отсоединяется от маховика, работа двигателя продолжается естественным образом посредством сжатия и воспламенения топливной смеси, которая поступает внутрь цилиндров.

Если продолжать держать ключ в позиции "Start" при запущенном двигателе, то будет слышен необычный звук. Звук будет издаваться обгонной муфтой, которая позволяет вращаться двигателю быстрее стартера. Эта муфта однонаправленная. Она предназначена для защиты стартера от повреждения после запуска двигателя. Тем не менее, когда двигатель начал работать, продолжать держать ключ в положении "Start" нежелательно. Также нежелательно допускать работу стартера более 10 секунд. Если двигатель не заводится, нужно дать стартеру остыть перед повторной попыткой запуска. В противном случае стартер перегреется и выйдет из строя. Не следует включать стартер, когда двигатель работает. Это выведет из строя шестерни стартера и маховика двигателя.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Опишите конструкцию втягивающего механизма стартера

4.2. Опишите принцип работы стартера

4.3. Привести схему (упрощенную) системы пуска двигателя

4.4. Дать определение системы пуска двигателя

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие регулировки имеет стартер?

2. Как извлекаются щетки из щеткодержателя стартера?

3. Сколько опор имеет вал якоря стартера?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, конструкции, принципа действия сцеплений базовых моделей отечественных автомобилей (ЗИЛ-130,  КамАЗ-5320, ВАЗ-2108) и требований, предъявляемых к сцеплениям.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и работу сухого однодискового фрикционного сцепления.

2.1.1. Назначение и основные части сцепления. Требования, предъявляемые к сцеплению.

2.1.2. Конструктивное исполнение ведущих и ведомых частей сцепления. Устройство и принцип действия гасителя крутильных колебаний.

2.1.3. Устройство механизма выключения сцепления с  периферийными пружинами. Работа сцепления.

2.1.4. Обеспечение требований, предъявляемых к сцеплению. Роль зазора в механизме выключения в надежной работе и выключении сцепления.

2.2. Изучить особенности конструктивного исполнения двухдисковых сцеплений, их преимущества и недостатки в сравнении с однодисковыми.

2.3. Рассмотреть устройство и работу приводов сцеплений и методы регулировки свободного хода педали сцепления.

2.3.1. Механический привод.

2.3.2.Гидравлический привод.

2.3.3.Пневмогидравлический привод.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Сцепление позволяет кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от других элементов трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач. При этом к сцеплению предъявляются три основных требования: плавность включения, чистота (полнота) выключения, надежность работы. Изучая конструкцию того или иного сцепления, необходимо обратитьвнимание на то, каким образом достигается выполнение этих требований. Кроме этого чистота выключения и надежность работы зависят от правильной регулировки зазора в механизме выключения, и выяснение' способа регулирования его (а значит и регулирования свободного хода педали сцепления) и величин регулируемых параметров - одна из важных задач данной лабораторной работы.

Устройство сцепления и его привода необходимо рассматривать с учетом их применения на конкретном автомобиле. С этой точки зрения легче обосновать использование на автомобилях сложных по конструкции двухдисковых сцеплений и необходимость установки усилителей в приводе. Конструктивные особенности сцепления лучше усваиваются, если при изучении четко выясняется через какие детали этого элемента трансмиссии проходит силовой поток от коленчатого вала (маховика) двигателя к первичному валу коробки передач: от маховика - к нажимному и среднему дискам, от них к ведомому, от последнего  к ступице.

Следует обратить внимание на вопросы обслуживания сцеплений, в частности, смазки его деталей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Выполнить схему однодискового сухого фрикционного сцепления (с периферийными пружинами или центральной пружиной по выбору).

4.2. Привести схему гидравлического привода сцепления.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие конструктивные мероприятия используются для повышения плавности включения сцепления?

2. Как регулируется величина свободного хода педали сцепления с механическим (гидравлическим) приводом?

3. Как меняется зазор в механизме выключения сцепления в процессе эксплуатации?

4. Что значит сцепление «ведет», и какие причины вызывают это явление.

5. Кик осуществляется передача крутящего момента от маховика к нажимному (среднему) диску сцепления?

6. Какой материал используется для фрикционных накладок ведомого диска?

7. Поясните назначение и принцип работы гасителя крутильных колебаний.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13                                                                                                                                         УСТРОЙСТВО КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, конструкции, принципа действия механических ступенчатых коробок передач базовых моделей отечественных автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, КамАЗ-5320, ВАЗ-2105, ВАЗ-2109).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и работу трехзальной пятиступенчатой коробки передач с шестернями постоянного зацепления (ЗИЛ-130).

2.1.1. Назначение, схема и принцип действия коробки передач. Преимущества шестерен постоянного зацепления.

2.1.2. Устройство, взаимное расположение и установка деталей коробки передач (шестерни, валы, подшипники, синхронизаторы). Привод спидометра.

2.1.3. Назначение, устройство и работа синхронизатора.

2.1.4. Работа коробки передач, включение 1...5 передач и заднего хода.

2.1.5. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов.

2.2. Изучить конструктивное исполнение и принцип действия четырехступенчатой коробки передач (ГАЗ-53А, ГАЗ-24 или ВАЗ-2105).

2.2.1. Устройство и работа синхронизаторов.

2.2.2. Включение передач четырехступенчатой коробки передач.

2.3. Изучить особенности устройства и работы пятиступенчатой коробки передач с делителем (КамАЗ-5320) в сравнении с п.2.1.

2.4. Ознакомится с особенностями устройства и работы двухвальной коробки передач (ВАЗ-2109).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Освоение устройства и работы различных видов коробок передач отечественных автомобилей лучше всего проводить в сравнении друг с другом. После уяснения назначения и принципа действия следует досконально изучить устройство одной из существующих коробок передач (скажем, автомобиля ЗИЛ-130). При этом обратить внимание на способы включения передач, как получается прямая, понижающая передача и задний ход, устройство и работу синхронизаторов, их взаимосвязь с валами и шестернями, действие механизма переключения передач. На основе полученных знаний изучаются особенности конструкции и действия механизмов коробок передач других марок автомобилей (ГАЗ-53А, КамАЗ-5320).

Различия в устройствах коробок передач заключайся в количестве шестерен ведомого вала (а значит и в числе передач), в количестве синхронизированных передач, в установке шестерен на ведомом валу (подвижно и неподвижно) в приводе механизма переключения передач. Особое внимание следует обратитьна устройство и работу синхронизаторов. Существует три основных типа синронизаторов: с блокирующими пальцами (автомобили ЗИЛ, КамАЗ), с блокирующими кольцами (автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), с блокирующей муфтой (автомобили МАЗ). Необходимо разобраться в работе синхронизаторов на основе указанных марок автомобилей и уяснить, чем достигается невозможность включения передач до выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Представить схему трехвальной пятиступенчатой коробки передач с указанием основных элементов.

  - Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими кольцами.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Опишите процесс включения всех передач и заднего хода.

- Как установлен промежуточный вал коробки передач?

- Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач,

- Как осуществляется привод спидометра?

- Поясните назначение и работу синхронизатора.

- Чем отличается устройство синхронизаторов автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320?

- Как смазываются детали коробки передач?

- Из каких материалов изготовлены фрикционные кольца синхронизаторов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14                                                                                            УСТРОЙСТВО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, конструкции, принципа действия механических раздаточных коробок передач базовых моделей отечественных автомобилей (ЗИЛ-131, ВАЗ-2121, УАЗ-469).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и работу раздаточной коробки передач  (УАЗ-469).

2.1.1. Назначение, схема и принцип действия раздаточной коробки передач.

2.1.2. Устройство, взаимное расположение и установка деталей раздаточной коробки (шестерни, валы, подшипники, синхронизаторы).

2.1.4. Работа раздаточной коробки, включение пониженной и повышенной передач, блокировка межосевого дифференциала .

2.1.5. Работа механизма переключения передач. Устройство замков и фиксаторов.

2.2. Изучить конструктивное исполнение и принцип действия раздаточной коробки передач (ЗИЛ-130 или ВАЗ-2121)

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Освоение устройства и работы различных видов раздаточных коробок передач отечественных автомобилей лучше всего проводить в сравнении друг с другом. После уяснения назначения и принципа действия следует досконально изучить устройство одной из существующих коробок передач (скажем, автомобиля УАЗ-469). При этом обратить внимание на способы включения передач, как получается понижающая, устройство и работу синхронизаторов, их взаимосвязь с валами и шестернями, действие механизма переключения передач. На основе полученных знаний изучаются особенности конструкции и действия механизмов раздаточных коробок передач других марок автомобилей (ЗИЛ-131, ВАЗ-2121).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Представить схему раздаточных коробки передач с указанием основных элементов.

  - Выполнить схемы синхронизаторов с блокирующими пальцами и блокирующими кольцами.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Опишите процесс включения всех передач.

- Назначение замков и фиксаторов механизма переключения передач,

- Чем отличается устройство раздаточных коробок автомобилей ЗИЛ-131 и УАЗ-469?

- Как смазываются детали раздаточных коробки передач?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15                                                                                           УСТРОЙСТВО КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, конструкции, принципа действия карданных передач базовых моделей отечественных автомобилей (ГАЗ-3102, ЗИЛ-130, КамАЗ-5320).

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и работу карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей.

2.1.1. Понятие шарнира неравных угловых скоростей.

2.1.2. Устройство карданного шарнира неравных угловых скоростей, его техническое обслуживание.

2.2. Компоновка и составные части одновальной (ВАЗ-2105) и двухвальной (ЗИЛ-130) карданной передачи.

2.2.1. Конструкция промежуточной опоры карданной передачи.

2.2.2. Компенсирующее соединение карданной передачи.

2.2.3. Конструкция валов карданной передачи, их обслуживание.

2.3. Расположение карданных передач на автомобилях с колесной формулой 4x4   и 6x4 (ГАЗ-66, КамАЗ-5320). Устройство шарниров равных угловых скоростей.                                                                                                                    2.4. Привод к ведущим колесам переднеприводных автомобилей (ВАЗ-2109).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение карданных передач необходимо начинать с рассмотрения принципа действия карданных шарниров, позволяющих осуществлять передачу крутящего момента при изменяющемся взаимном расположении валов. Различаются жесткие и упругие шарниры. В карданных передачах автомобилей применяются, в основном жесткие. Жесткие карданные шарниры, в свою очередь, подразделяются на шарниры равных и неравных угловых скоростей. Конструкция шарнира неравных угловых скоростей не обеспечивает равномерного вращения ведомого вала при постоянной скорости ведущего. Колебание скорости происходит в течении одного оборота. Компенсируют неравномерность вращения установкой двух шарниров.

Карданная передача в обязательном порядке должна быть снабжена компенсирующим соединением (обычно шлицевым), обеспечивающим нормальную работу соединения при изменении взаимного расположения выходного вала коробки передач и ведущего моста.

Учитывая большую угловую скорость вращения карданного вала и его большую длину, т.е. небольшую жесткость, особое внимание при изготовлении и установке карданных передач уделяют динамической балансировке, т.е. устранению поперечных нагрузок от центробежных сил.

При рассмотрении карданного привода на передние ведущие колеса следует обратить внимание не только на конструкцию самого шарнира, но и на крепление и установку полуосей и приводных валов колес.

Схемы расположения карданных передач на автомобилях должны быть рассмотрены для приводов без раздаточных коробок и с ними, при параллельном и последовательном подключении среднего и заднего мостов для автомобилей с приводом только на задние мосты и полноприводных.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схему шарнира неравных угловых скоростей.

4.2. Дать краткое описание промежуточной опоры и компенсирующего соединения.

  - Изобразить схему расположения карданных передач на автомобилях типа 4x4, 6x4.

5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие подшипники используются в карданных шарнирах неравныхугловых скоростей?

2. Чем и как осуществляется смазка карданных шарниров?

3. В чем заключается динамическая балансировка карданной передачи?

4. Назовите количество шарниров в карданной передаче автомобиля ЗИЛ-130. КамАЗ-5329.

5. Как защищено шлицевое соединение карданной передачи от загрязнений?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16                                                                                      УСТРОЙСТВО ВЕДУЩЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, конструкции, принципа действия и компоновки ведущих мостов базовых отечественных автомобилей ( ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, КамАЗ-5320, ВАЗ-2106).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и работу основных типов главных передач.

2.1.1. Устройство и работа одинарной гипоидной главной передачи (ГАЗ-53А или ВАЗ-2106).

2.1.1.1. Конструктивное исполнение, преимущества и недостатки.

2.1.1.2. Регулировка подшипников в гипоидной главной передаче.

2.1.2. Двойная центральная главная передача, регулировка подшипников и зацепление шестерен (на примере ЗИЛ-130).

2.1.3. Двойная разнесенная главная передача (ведущий мост с колесным редуктором) (МАЗ-5335).

2.2. Изучить назначение, устройство и работу дифференциалов.

2.2.1. Свойства шестеренчатого симметричного дифференциала, его работа.

2.2.2. Устройство и размещение на ведущем мосту дифференциала.

2.2.3. Особенности конструкции и принцип действия несимметричного дифференциала повышенного трения.

2.3. Изучить классификацию и назначение устройства полуосей.                              2.4. Особенности привода к ведущим мостам автомобилей  с колесной формулой 6x4 (КамАЗ-5320) и 4x4, понятие о межосевом дифференциале.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Ведущий мост включает в себя три основных узла: главная передача, дифференциал и полуоси. При изучении темы, в первую очередь, необходимо четко представить назначение каждого из устройств. В дальнейшем при рассмотрении различных типов главных передач, дифференциалов, полуосей связать их конструктивные особенности с тяговыми характеристиками и весовыми параметрами конкретных автомобилей.

Так, например, большегрузные автомобили с большим крутящим

моментом, передаваемым через ведущий мост, имеют как правило, двухступенчатые главные передачи. Это позволяет при сравнительно небольших габаритах центральной части ведущего моста реализовать большое передаточное отношение, которое почти в два раза выше, чем у легковых автомобилей.

Шестеренчатый симметричный дифференциал обладает двумя основными свойствами: при постоянной скорости ведущего вала сумма угловых скоростей правых и левых колес постоянна, моменты на правых и левых колесах всегда равны. Особо следует обратить внимание на второе свойство, суть которого заключается в том, что ни при разгоне, ни при торможении двигателем крутящие моменты на колесах не могут быть разными. Если по условиям сцепления момент на одном колесе мал, то и на другом он имеет такую же величину, что отрицательно сказывается на проходимости автомобиля.

Классификация полуосей основана на значении передаваемых ими нагрузок. Если полуось не имеет дополнительных опор, кроме полуосевой шестерни и ступицы колеса, то она разгружается от всех усилий, кроме крутящего момента и называется полностью разгруженной. Если вертикальная или боковая нагрузка на колесо воспринимается полуосью, то полуось частично разгружена.

При рассмотрении особенностей ведущих колес трехосных автомобилей обратить внимание на устройство главной передачи на среднем мосту и на конструкцию и размещение межосевого дифференциала.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схему двойной центральной главной передачи.

4.2. Привести схемы полуосей легкового и грузового автомобиля.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Укажите два способа регулировки зацепления конических шестерен в главной передаче автомобиля ЗИЛ-130.

2. Как осуществляется смазка гипоидной главной передачи?

3. Каким образом можно определить количество регулировки подшипников в главной передаче?

4. Почему запрещается использовать стояночный трансмиссионный тормоз для остановки движущегося автомобиля?

5. В каком случае сателлиты дифференциала вращаются относительно собственной оси?

6. Какой тип полуосей применяется на автомобиле КамАЗ-5320?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17                                                                                      УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, разновидности конструктивного исполнения и принципа действия несущих систем, мостов, подвесок и колес базовых моделей автомобилей (ЗИЛ-130, КамАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2109).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить общее устройство ходовой части автомобиля, состав агрегатов и узлов, их назначение и расположение.

2.2. Рассмотреть устройство несущей системы, их виды и типы.

2.2.1. Рамы автомобилей, виды, конструкция.

2.2.2. Понятие о несущем кузове легкового автомобиля.

2.3. Конструктивное исполнение и типы мостов автомобилей.

2.4. Изучить устройство и принцип действия подвески автомобиля.

2.4.1. Упругие элементы, их назначение, виды.

2.4.2. Амортизаторы, их назначение, виды. Работа амортизатора при ходах сжатия и отдачи.

2.4.3. Направляющее устройство подвески, ее назначение. Конструктивное исполнение направляющего устройства при зависимой (рессорной и пружинной), независимой (на поперечных рычагах и типа "Макферсон") и балансирной подвесках.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Ходовая часть автомобиля включает несущую систему (раму или несущий кузов), передние мосты и балки задних (ведущих) мостов, подвеску и колеса.

Материал, изучаемый в данной лабораторной работе, достаточно объемный и требует от студентов собранности. При рассмотрении устройства рам и мостов автомобиля необходимо помнить о различных их видах, а в связи с этим и о различных конструктивных исполнениях. Так различают рамы лонжеронные и хребтовые, мосты - управляемые и неуправляемые, не ведущие и ведущие, а последние - разъемные и неразъемные (типа «банджо»). Необходимо обратить внимание на регулировки поворотной цапфы управляемого моста.

Наиболее ответственной частью данной темы является подвеска автомобиля. При изучении различных типов подвесок следует помнить ивыделять три обязательных устройства любой подвески: упругое (рессора, пружина, торсион, пневмобаллон, подрессорник, резиновый буфер), гасящее (амортизатор, сухое трение в шарнирах) и направляющее (поперечные или продольные рычаги в независимой подвеске, реактивные штанги в балансирной и т.д.). Сравнивая различные типы подвесок, целесообразно обратить внимание не только на назначение их элементов, но и область применения на различных автомобилях, а также преимущества и недостатки. Особое внимание необходимо обратить на работу телескопического амортизатора, устройство которого обеспечивает четыре режима работы: сжатие и отдача (отбой), плавное и резкое.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схему зависимой рессорной подвески переднего моста грузового автомобиля, указать основные элементы.

4.2. Выполнить схему независимой подвески легкового автомобиля на поперечных рычагах.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каково назначение дополнительной рессоры (подрессорника) задней подвески двухосного грузового автомобиля?

2. Перечислите виды рам автомобилей.

3. Какими преимуществами обладает балансирная подвеска двух мостов по сравнению с их индивидуальной подвеской?

4. Какова роль направляющего устройства подвески?

5. Что представляет собой конструкция независимой подвески?

6. Опишите устройство и работу гидравлического телескопического амортизатора при ходах сжатия и отдачи: при плавном и резком ходах.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18

УСТРОЙСТВО ШИН, КОЛЁС, СТУПИЦ.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, разновидности конструктивного исполнения и принципа действия колес базовых моделей автомобилей (ЗИЛ-130, КамАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2109).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство автомобильного колеса.

2.2. Автомобильная шина. Типы шин, маркировка шин.

2.3. Устройство шин: камерных и бескамерных, диагональных и радиальных, широкопрофильных, арочных и пневмокатков.

2.4. Конструкция и виды ободьев, дисков и ступиц колеса.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В устройстве колеса наиболее важным является шина, на конструктивное исполнение различных ее типов, применяемые материалы и области применения следует обратить особое внимание.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Представить поперечный разрез автомобильной шины.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Преимущества радиальных шин перед диагональными?

2. Из каких материалов изготавливается корд каркаса покрышки?

3. Для чего предназначен подушечный слой (брекер) шины?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19

УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение конструктивного исполнения и принципа действия рулевых механизмов, рулевых приводов и их элементов для базовых моделей автомобилей (ЗИЛ-13О, ВАЗ-2106, ВАЗ 2109).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить назначение и общее устройство рулевого управления автомобиля с передними управляемыми колесами. Углы установки управляемых колес (развал, схождение, наклоны шкворня), необходимость в них, способы регулирования.

2.2. Конструкция и регулировки рулевых механизмов автомобилей.

2.2.1. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» (ГАЗ-53А, ВАЗ-2105).

2.2.2. Механизм типа «винт-гайка-сектор» (КамАЗ-5320, ЗИЛ-130).

2.2.3. Рулевой механизм реечного типа (ВАЗ-2109)

2.3. Изучить конструктивное исполнение рулевых приводов и их элементов.

2.3.1. Рулевой привод автомобиля с зависимой передней подвеской. Конструкция шарниров рулевых тяг.

2.3.2. Рулевой привод автомобиля с независимой подвеской, конструктив-ное выполнение рулевой трапеции.

2.4. Изучить назначение и принцип действия системы гидроусиления рулевого управления. Понятие о следящем действии гидроусилителя по усилию («чувство дороги») и по перемещению.

2.4.1. Устройство насоса гидроусилителя.

2.4.2. Изучить устройство и работу гидроусилителей встроенного типа (ЗИЛ-130 или КамАЗ-5320), регулировки, обеспечение следящего действия.

2.4.3. Особенности конструкции гидроусилителя вынесенного типа (МАЗ-5335) регулировки, обеспечение следящего действия.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Перед изучением конкретного устройства механизмов рулевого управления автомобилей следует вспомнить схему поворота автомобиля, уяснить назначение рулевого управления и рулевой трапеции. Важным моментом является изучение назначения установки управляемых колес автомобиля с развалом и схождением, а также поперечного и продольного наклона шкворня, необходимо не только уяснить с какой целью это делается, но и знать примерные величины углов установки и возможные способы их регулирования.

На отечественных автомобилях в основном применяются четыре типа рулевых механизмов: «червяк-ролик», «винт-гайка-сектор», «червяк-сектор» иреечный. Изучая их устройство и работу, следует обратить внимание на регулировку зазора в сцеплении и регулировку предварительного натяга в конических подшипниках. В зависимости от применяемой на автомобиле подвески, различают два типа рулевых приводов, что приводит к существованию двух способов в реализации различного угла поворота, левого и правого, управляемых колес (схем рулевой трапеции).

Наиболее сложной и ответственной частью настоящей лабораторной работы является изучение устройства и принципа действия гидроусилителей рулевого управления, служащих для облегчения поворота управляемых колес автомобиля. Система гидроусиления включает в себя лопастной гидронасос, силовой цилиндр, который может быть выполнен вместе с рулевым механизмом (встроенного типа) и отдельно (вынесенного типа), и распределитель, управляющий работой силового гидроцилиндра и выполненный в одном с ним корпусе (иногда отдельно). Изучая работу гидроусилителей, следует обратить особое внимание на то, каким образом обеспечивается следящее действие гидроусилителя. Для обеспечения безопасности движения необходимо, чтобы водитель обладал «чувством дороги», то есть усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно быть пропорционально моменту сопротивления повороту управляемых колес. Наличие этого следящего действия обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями (реактивные плунжеры).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Представить схемы углов установки управляемых колес, описать их назначения.

4.2. Выполнить схему рулевого привода автомобиля с независимой подвеской и указать основные элементы.

4.3. Выполнить схему рулевого механизма типа «червяк-ролик».

  - Оформить схемы гидроусилителей встроенного (ЗИЛ-130 или КамАЗ-5320) типа, дать описания к схеме.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каково назначение рулевой трапеций?

2. Как связаны между собой величины углов развала и схождения колес?

3. В каких случаях нет необходимости в установке продольного наклона шкворня?

4. Как влияет на работу рулевого управления увеличена  поперечного наклона шкворня?

5. Как можно устранить люфт рулевого колеса?

6. Сколько гребней у ролика рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А ?

7. Что может вызвать затрудненный поворот рулевого колеса?

8. Какие детали составляют рулевую трапецию рулевого привода автомобиля с независимой подвеской?

9. Каково назначение реактивных плунжеров в гидроусилителе?

10. Как регулируется натяжение ремня привода насоса гидроусилителя?

11. Каково назначение предохранительного и перепускного клапанов насоса гидроусилителя?

12. От чего зависит величина давления в полостях гидроусилителя при повороте автомобиля?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20                                                                                        УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ГИДРОПРИВОДОМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, схемных особенностей и конструктивного исполнения элементов тормозных систем автомобилей с гидроприводом на примере отечественных автомобилей (ВАЗ-2105, ВАЗ-2109).

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить назначение и принципы действия рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозных систем.

2.2. Изучить схему и основные элементы рабочей гидравлической тормозной системы.

2.2.1. Устройство колодочных тормозных механизмов, их регулировка (частичная и полная). Устройство дисковых тормозов.

2.2.2. Рабочие тормозные цилиндры одностороннего и двухстороннего действия.

2.2.3. Устройство главного тормозного цилиндра, конструкция и назначение клапанов, уплотнение поршня.

2.2.4. Особенности конструкции аппаратов двухконтурной тормозной системы.

2.3. Изучить назначение, принцип действия и конструкцию гидровакуумного усилителя ( ГАЗ-53А) и вакуумного усилителя тормозов (ВАЗ-2105, ВАЗ-2109),

2.3.1. Место установки, соединение с трубопроводами тормозной системы и системой впуска двигателя.

2.3.2. Конструкция и назначение обратного, шарикового, атмосферного и вакуумного клапанов.

2.3.3. Следящее действие усилителя.

2.4. Изучить назначение, конструкцию и регулировку стояночного трансмиссионного тормоза колодочного типа (ГАЗ-53А) и стояночного тормоза с приводом на задние колеса (ВАЗ-2105, ВАЗ-1209).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Тормозные системы автомобиля служат для снижения скорости с желаемой интенсивностью (рабочая и запасная тормозная системы), для удержания его на стоянке (стояночная) и для поддержания постоянной скорости автомобиля придлительном притормаживают, например, в горных условиях (вспомогательные тормозные системы или тормоза-замедлители).

Эффективность работы рабочей тормозной системы зависит от величины тормозного усилия и от быстродействия системы. Основным преимуществом гидравлических тормозных систем является их быстродействие. Кроме того, свойства жидкости позволяют использовать большое давление, что позволяет применять исполнительные элементы малых размеров т.е. снижать металлоемкость системы. Основным недостатком гидросистемы является потеря работоспособности даже при небольших утечках тормозной жидкости и попадания воздуха в систему. Последнее обстоятельство вынуждает принимать меры, предупреждающие снижение эффективности или полную потерю работоспособности. Это применение двухконтурных систем с раздельным управлением передних и задних колес собственной секции главного тормозного цилиндра или разделение контуров специальными устройствами (разделителями). В этом случае выход из строя одного из контуров не приводит к полной потере работоспособности системы. Для предотвращения попадания воздуха в систему, кроме надежного уплотнения магистралей, рабочих и главного цилиндров, используют избыточное давление тормозной жидкости, поддерживаемое при отпущенной тормозной педали системой клапанов в главном тормозном цилиндре.

Большое значение для эффективной работы системы имеет регулировка тормозных механизмов. В тормозах различают полную и частичную регулировку. Полная заключается в обеспечении прилегания колодок к барабану, при этом необходимо регулировать перемещения обоих концов колодок. Производится обычно после замены тормозных накладок. При частичной регулировке обеспечивается минимальный зазор между колодкой и барабаном.

Рассматривая работу усилителей тормозов, необходимо обратить особое внимание на его следящее действие, т.е. соответствие усиления степени воздействия на тормозную педаль. Следящее действие усилителя обеспечивается в клапанном устройстве, где происходит сравнение воздействия усилия от давления тормозной жидкости (воздействие водителя) и разности давлений в мембранном исполнительном устройстве (степень усиления).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Изобразить принципиальную схему гидравлической тормозной системы, указать составляющие ее элементы.

  - Привести принципиальную схему гидровакуумного или вакуумного усилителя тормозов и дать описание его работы.

5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как удаляетсявоздух из гидравлической тормозной системы?

- Чем отличается работа главного тормозного цилиндра при плавном и резком отпускании педали?

- Может ли работать вакуумный усилитель при неработающем двигателе?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение назначения, схемных особенностей и конструктивного исполнения элементов тормозных систем автомобилей с пневмоприводом, работающих в качестве одиночного автомобиля и в составе автопоезда. На примере автомобилей КамАЗ-5320, ЗИЛ-130.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить схему, расположение элементов и принцип действия рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной систем автомобилей с пневмоприводом (КамАЗ-5320, ЗИЛ-130),

2.2. Изучить конструктивные особенности и работу основных элементов тормозной системы автомобиля КамАЗ-5320.

2.2.1. Система энергоснабжения тормозной системы. Устройство и принцип действия компрессора, регулятора давления, предохранителя от замерзания, двойного и тройного защитных клапанов.

2.2.2 Пять контуров тормозной системы.

2.2.2.1. Привод передних тормозов.

2.2.2.2. Привод тормозов задней балансирной тележки.

2.2.2.3. Стояночная тормозная система.

2.2.2.4. Контур аварийного растормаживания.

2.2.2.5. Система вспомогательного тормоза.

2.2.3. Устройство и работа основных аппаратов пневматического привода тормозов: двухсекционный тормозной кран, регулятор тормозных сил, кран стояночной тормозной системы, ускорительный клапан, тормозные камеры, энергоаккумуляторы, пневмоцилиндры вспомогательного тормоза.

2.3. Особенности конструкции тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130.

2.3.1. Устройство, привод, охлаждение и смазка компрессора.

    - Регулятор давления и разгрузочное устройство компрессора.

2.3.3. Конструкция двухсекционного тормозного крана. Работа секций

тягача и прицепа комбинированного тормозного крана, их следящее действие.

2.4. Изучить устройство, работу и регулировки колодочных тормозных механизмов с разжимным кулаком.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Пневматические тормозные системы обладают рядом достоинств, наиболее важным из которых является возможность легкого подключения прицепа и легкая восполняемость расхода рабочего тела. Пневматические тормозные приводы используются практически на всех автомобилях, работающих в составе автопоезда.

Источником давления в пневмоприводе является компрессор, приводимый в действие от коленчатого вала двигателя. Для поддержания постоянства давления в воздушных баллонах (0,7-0,75 МПа) служит регулятор давления, сбрасывающий избыток воздуха в атмосферу, В некоторых системах (ЗИЛ-130) этот регулятор управляет разгрузочным устройством: отключающим компрессор.

Для обеспечения надежности и эффективности тормозной системы ее в современных конструкциях делают многоконтурной, что обеспечивает работу хотя бы части системы при выходе из строя какого-либо из контуров. На автомобиле КамАЗ таких контуров пять. Студентам следует начать изучение системы с выделения каждого из них (начиная с защитных клапанов) и уяснения в первую очередь функции и принципа действия каждого из агрегатов контура. А затем рассматривать устройство и работу каждого агрегата, обратив особое внимание на наиболее сложные агрегаты (тормозной кран, регулятор тормозных сил, кран стояночного тормоза, ускорительный клапан).

Основным управляющим и следящим устройством в тормозной системе с пневмоприводом является тормозной кран. При помощи тормозного крана водитель подает давление в тормозные камеры и осуществляет сброс давления при оттормаживании. Как подача, так и сброс давления осуществляются пропорционально изменению усилия на органе управления - тормозной педали (следящее действие). Чувствительный элемент, на котором происходит сравнение воздействия от педали водителя и соответствующего ему воздействия от давления на выходе крана, - это диаграмма, управляющая клапанами сброса и подачи.

На автомобиле КамАЗ-5320 используется тормозной привод, предусматривающий присоединение как однопроводного, так и Двухпроводного привода тормозов прицепа. При однопроводной схеме Управления тормозами прицепа предполагается заполнение ресиверов прицепа и управление торможением через одну магистраль, в другом случае эти цепи разделены, что обеспечивает повышение быстродействия. В данной работе Достаточно рассмотреть лишь однопроводную схему на примере автомобиля ЗИЛ-130 (в частности его тормозного крана).

При рассмотрении обслуживания тормозных механизмов необходимо разобрать как частичную, так и полную регулировку, т.е. обеспечение зазора между барабаном и колодками и прилегание фрикционных накладок к барабану.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схемы привода задних тормозов и стояночного тормоза.

4.2. Изобразить схему двухсекционного тормозного крана, дать описание его работы.                                                                                                                           4.3. Выполнить схему тормозной камеры с энергоаккумулятором.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким образом обеспечивается содержание давления в системе при отказе разгрузочного устройства?

2. Укажите нормальным ход штока тормозной камеры, как его можно отрегулировать?

3. Как осуществляется регулировка зазора, между колодками и барабаном к тормозных механизмах с кулачковым разжимным устройством?

4. Как обеспечивается торможение прицепа при обрыве соединительной магистрали с тягачом?

5. С помощью каких элементов осуществляется следящее действие тормозного крана?

6. Каким образом соединяются тормозные системы тягача и прицепа?

7. Для каких целей тормозные механизмы имеют пружинные аккумуляторы?

8.В каком месте установлен датчик стоп-сигнала на автомобиле ЗИЛ-130?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 22

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР И ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить последовательность проведения контрольного осмотра [ КО ] автомобиля перед выходом его из парка и в пути. Изучить объём работ ежедневного технического обслуживания [ ЕО ] автомобиля и научиться его проводить.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1.  Техническое обслуживание автомобиля.

2.2. Контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка и в пути.

2.3. Ежедневное техническое обслуживание автомобиля.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка выполняется водителем с целью проверки готовности машины к выполнению задания. Осмотрите автомобиль в следующей последовательности:

Внешний вид автомобиля. При необходимости очистите его от пыли (снега), протрите стекла кабины, приборов освещения и световой сигнализации, номерные и опознавательные

Обратите внимание на исправность механизмов дверей, стеклоподъемников, на крепление сидений, в особенности водителя, на состояние и крепление зеркал

Переднюю подвеску и колёса. Осмотрите рессоры и амортизаторы. Обратите внимание на шплинтовку гаек шаровых пальцев и рычагов поворотных кулаков, на состояние шин и давление воздуха в них. Проверьте крепление колес.

Коробку передач, карданную и главную передачи, межосевой дифференциал Проверьте наличие всех болтов крепления карданных валов к фланцам главных передач и коробки передач, их затяжку, отсутствие трещин и погнутостей на карданных валах, подтеканий из редукторов главных передач, межосевого дифференциала и коробки передач.

Платформу, раму и тягово-сцепной прибор. Проверьте состояние рамы, крепление и работу тягово-сцепного прибора, состояние платформы и запоров бортов

Двигатель. Проверьте наличие топлива в баке, охлаждающей жидкости в системе охлаждения, масла в систзме смазки двигателя, натяжение ремней привода генератора и водяного насоса, режим включения вентилятора. Пустите двигатель и прогрейте его. Во время работы двигателя прослушайте его на разной частоте вращения коленчатого вала.

Проверьте работу:

- контрольно-измерительных приборов;

- стеклоочистителей;

- устройства для обмыва ветровых стекол;

- вентиляцию и отопление кабины;

- свободный ход педалей сцепления и тормоза;

- свободный ход рулевого колеса;

- действие приборов световой и звуковой сигнализации;

- отсутствие подтекания топлива, масла, охлаждающей жидкости, рабочей жидкости в гидроприводе сцепления и гидроусилителе рулевого управления. Обнаруженные неисправности устранить в ходе осмотра или в конце его

– Наличие и укладка водительского и шанцевого инструмента и другого табельного имущества

- Действие органов управления.

При движении от места стоянки к контрольно-техническому пункту (КТП) проверьте:

- легкость переключения передач;

- исправность гидроусилителя рулевого управления;

- надежность действия тормозов.

Объём работ, выполняемых при контрольном осмотре.

Контрольный осмотр автомобиля в пути выполняет сам водитель во время остановок. После остановки автомобиля проверить:

- степень нагрева ступиц колес и тормозных барабанов;

- отсутствие подтеканий топлива, масла, охлаждающей жидкости, рабочей жидкости из гидропривода сцепления, гидроусилителя рулевого управления;

- состояние ходовой части (колес, шин, подвески

Объём работ, выполняемых при ежедневном техническом обслуживании.

При ЕО выполняются все работы, выполняемые при КО автомобиля перед выходом из парка и дополнительно проверяются:

- герметичность тормозных систем;

- уровень жидкости в главном цилиндре привода сцепления;

- уровень спирта в предохранителе против замерзания.

По окончании работы автомобиля:

- слить конденсат из воздушных баллонов пневмосистемы;

- отключить аккумуляторные батареи от «массы» автомобиля

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Перечислить последовательность выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выходом из парка

4.2. Назвать особенности контрольного осмотра автомобиля на коротких остановках в пути

4.3. Составить список работы, выполняемые при ЕО автомобиля.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова последовательность выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выходом из парка?

2. Каковы особенности контрольного осмотра автомобиля на коротких остановках в пути?

3. Перечислите работы, выполняемые при ЕО автомобиля.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23ТО И РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить на практике проведение проверки технического состояния КШМ внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Исследовать конструкцию компрессометра, записать в отчет наименования составных частей:

2.2. Исследовать методику проверки компрессии в цилиндрах двигателя, кратко записать ее в отчет в следующей форме:

Операция перехода

Технические рекомендации

2.3. Произвести измерение компрессии на исследуемом двигателе, показания прибора записать в отчет по следующей форме, после таблицы сделать заключение о состоянии двигателя:

Показание компрессометра

Номер цилиндра

1

2

3

4

5

6

7

8

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание двигателя состоит из проверки его технического состояния внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ по кривошипно-шатунному и распределительному механизмам, системам охлаждения, смазки, питания и зажигания.

Неисправности кривошипно-шатунного механизма обусловливаются естественным изнашиванием сопряженных деталей.

Основными признаками неисправности кривошипно-шатунного механизма являются:

- уменьшение компрессии в цилиндрах;

- появление шумов и стуков;

- прорыв газов в картер и появление из маслоналивной горловины голубоватого дыма с резким     запахом;

- увеличение расхода масла;

- разжижение масла в картере (из-за проникновения туда паров рабочей смеси при тактах сжатия);

- забрасывание свечей зажигания маслом, отчего на электродах образуется нагар и ухудшается искрообразование. В итоге повышается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Основные работы:

- проверка стабильности состояния и подтягивание креплений (крепежные работы) опоры двигателя к раме, головки цилиндров и поддона картера к блоку, фланцев впускного и выпускного трубопроводов и других соединений;

- проверка технического состояния или работоспособности (контрольные работы) кривошипно-шатунного и распределительного механизмов;

- регулировочные работы и смазка.

### Крепежные работы

Для предотвращения пропуска газов и охлаждающей жидкости через прокладку головки цилиндров необходимо периодически проверять крепление головки ключом с динамометрической рукояткой с определенным усилием и последовательностью. Момент затяжки и последовательность подтягивания гаек устанавливают автомобильные заводы.

Чугунную головку цилиндров крепят, когда двигатель находится в нагретом состоянии, а головку из алюминиевого сплава – в холодном.

Необходимость подтягивания крепления головок из алюминиевого сплава в холодном состоянии объясняется неодинаковым коэффициентом линейного расширения материала болтов и шпилек (сталь) и материала головки (алюминиевый сплав). Поэтому подтягивание гаек на горячем двигателе не обеспечивает после его остывания необходимой плотности прилегания головки цилиндров к блоку.

Затяжку болтов крепления поддона картера во избежание деформации картера, нарушения герметичности проверяют также с соблюдением последовательности, т.е. поочередным подтягиванием диаметрально противоположных болтов.

### Контроль состояния КШМ

Техническое состояние этих механизмов можно определять:

- по расходу (угару) масла в эксплуатации и падению давления в системе смазки;

- по изменению давления (компрессии) в цилиндрах двигателя в конце хода сжатия;

- по разрежению во впускном трубопроводе;

- по количеству газов, прорывающихся в картер двигателя;

- по утечке газов (воздуха) из цилиндров;

- наличию стуков в двигателе.

Угар масла в малоизношенном двигателе незначителен и может составлять 0,1-0,25 л/100 км пробега. При значительном общем износе двигателя угар может достигать 1л/100 км и более, что обычно сопровождается сильным дымлением.

Давление в масляной системе двигателя должно быть в пределах, установленных для данного типа двигателя и применяемого сорта масла. Снижение давления масла на малых оборотах коленчатого вала прогретого двигателя указывает на наличие недопустимых износов подшипников двигателя или неисправности в системе смазки.

Падение давления масла по манометру до 0 указывает на неисправность манометра или редукционного клапана.

Повышенное давление в системе смазки может возникнуть в результате большой вязкости или засорения масляной магистрали.

Компрессия служит показателем герметичности цилиндров двигателя и характеризует состояние цилиндров, поршней и клапанов. Герметичность цилиндров может быть определена компрессометром.

Компрессию проверяют после предварительного прогрева двигателя до 70-80 ºС при вывернутых свечах. Установив резиновый наконечник компрессометра в отверстие свечи, провертывают стартером коленчатый вал двигателя на 10-12 оборотов и записывают показания компрессометра. Проверку повторяют 2-3 раза для каждого цилиндра.

Если величина компрессии на 30-40 % ниже нормы, это указывает на наличие неисправностей (поломку или пригорание поршневых колец, негерметичность клапанов или повреждение прокладки головки цилиндров).

Разрежение во впускном трубопроводе двигателя замеряют вакуумметром. Величина разрежения у работающего на установившемся режиме двигателей может изменяться не только от изношенности цилиндро-поршневой группы, но и от состояния деталей газораспределения, установки зажигания и регулировки карбюратора.

Таким образом, данный метод контроля является общим и не позволяет выделить ту или иную неисправность по одному показателю.

Количество газов, прорывающихся в картер двигателя, изменяется в результате неплотности сопряжений цилиндр-поршень-поршневое кольцо, увеличивающейся по мере изнашивания указанных деталей. Количество прорывающихся газов замеряют при полной нагрузке двигателя.

Широко используемым методом диагностирования технического состояния КШМ и ГРМ двигателей является замер компрессии в цилиндрах двигателей в конце тактов сжатия с помощь.

Перед началом проверки компрессии следует прогреть двигатель, вывернуть все свечи и полностью открыть воздушную и дроссельную заслонки. Затем наконечник прибора вставляется в отверстие для свечи первого цилиндра и плотно прижимается к гнезду. Коленчатый вал проворачивается при проверке стартером (частота вращения должна быть не менее 200—250 мин-1) не менее 10—12 оборотов. После этого следует проверить по манометру (или по отрывной карточке) показания прибора и сравнить его с нормативным. Аналогично проверяют компрессию в других цилиндрах двигателя. Отклонение показаний от нормативных для данной модели двигателя более чем на 25% свидетельствует о серьезной неисправности двигателя и необходимости прекращения его эксплуатации.

Проверка компрессии производится при полностью закрытых клапанах проверяемого цилиндра.

При значительном снижении компрессии следует попытаться определить место негерметичности. В этих целях в свечное отверстие заливают иногда до 20 см3 моторного масла для временного уплотнения колец. Если после этого показания прибора не увеличатся, то это свидетельствует о негерметичности клапанов. Компрессия для карбюраторных двигателей с пониженной степенью сжатия составляет обычно 0,7—0,8 МПа, для двигателей с повышенной степенью сжатия — 0,9—1,5 МПа, для дизелей различных моделей 3,5—5 МПа. Причем даже при допустимом снижении компрессии разница в показаниях для отдельных цилиндров карбюраторных двигателей не должна превышать 0,1 МПа, а для дизелей — 0,2 МПа.

Более широкими возможностями при диагностировании технического состояния КШМ и ГРМ двигателей обладает прибор мод. К-69М

С помощью прибора К-69М производится замер утечек сжатого воздуха из цилиндров двигателя при полностью закрытых клапанах. Из сравнения полученных показателей снормативными делается заключение о техническом состоянии тех или иных элементов КШМ и ГРМ. Перед началом проверки следует прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости (90±5)°С, затем вывернуть все свечи зажигания из цилиндров, подготовить прибор к работе, отрегулировать давление подводимого к прибору воздуха до 0,3 МПа, а рукояткой редуктора установить рабочее давление в приборе на 0,16 МПа. При этом стрелка прибора должна установиться на нулевой отметке шкалы, т.е. измерительное устройство представляет собой как бы «манометр обратного действия»: когда на него подается постоянное давление в 0,16 МПа, стрелка стоит на нулевой отметке, а когда в ходе проверки утечек сжатого воздуха из цилиндров давление начнет снижаться, стрелка пойдет вверх, показывая на шкале процент утечки сжатого воздуха.

Проверку начинают обычно с первого цилиндра, предварительно установив его поршень вконце такта сжатия, при этом оба клапана цилиндра закрыты. Для определения этого положения в свечное отверстие вставляют либо специальный свисток (который перестает свистеть при установке поршня в ВМТ), либо пыж (который выбрасывается из свечного отверстия в конце такта сжатия).

Вставив штуцер в свечное отверстие первого цилиндра, снимают показания прибора по шкале, соответствующее утечке воздуха (У2). Утечка воздуха при положении поршней в начале такт;, сжатия в НМТ обозначается как У1. Проверку цилиндров ведут по порядку работы их на двигателе. Состояние поршневых колец и герметичность клапанов оценивают по утечке У1, а состояние цилиндров — по утечке У2 или по их разности (У2 — У1). Если эта разница утечек превышает установленную норму, это свидетельствует об износе цилиндров «на конус».

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести схемы замеров компрессии в кривошипно-шатунном механизме рядного и V -образного двигателей.

4.2. Дать описание работ по ТО КШМ любого выбранного автомобиля.                                     4.3. Назовите основные показатели контроля технического состояния КШМ.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы основные неисправности КШМ их причины и последствия?

2. Каковы нормы компрессии для обычных карбюраторных двигателей, для двигателей с повышенной степенью сжатия и для дизелей?

3. Перечислите основные методы диагностики технического состояния КШМ  двигателей.

4. Охарактеризуйте основные модели приборов для замера компрессии в цилиндрах, их конструкции принцип действия.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 24                                                                                                          ТО И РЕМОНТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить на практике проведение проверки технического состояния  ГРМ внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Выполнить операции технического обслуживания двигателя автомобиля ГАЗ-53, в отчет записать всю последовательность операций с указанием технических условий для их выполнения:

Операция технического обслуживания

Технические условия на проведение операции

ЕО

-………………………………………….

-………………………………………….

ТО-1

-………………………………………….

-………………………………………….

ТО-2

-………………………………………….

-………………………………………….

2.2. Произвести регулировку теплового зазора газораспределительного механизма, в отчете кратко указать последовательность действий при регулировке:

1._______________________________________

2._______________________________________

3………………………………………………..и т.д.

2.3. Ответить на следующее тестовое задание:

I. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно
проверяют и регулируют на двигателе...

1) холодном.

2) полностью прогретом.

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

II. Тепловые зазоры проверяют и регулируют при
неизменном положении коленчатого вала...

- на клапанах одного цилиндра.

- на клапанах различных цилиндров.

- любым из указанных способов.

III. Какими щупами измеряют тепловые зазоры?
1) Плоскими.

2) Круглыми.

3) Любыми.

IV. Каким способом не регулируют тепловые зазоры
на двигателях изучаемых автомобилей?

- Изменением положения коромысел относительно стержня клапана.

- Изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов.

- Изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала.

- Изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала.

V. Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него...

1) свободно.

2) с усилием.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЕО — ежедневно при пуске двигателя следует обращать внимание на легкость пуска и работу двигателя на различных режимах (в том числе и в дороге), на возможное дымление двигателя. Большое количество бело-сизого дыма указывает на прорыв в камеру сгорания через неплотности масла, а темно-бурый дым свидетельствует о переобогащении рабочей смеси или о неполном ее сгорании из-за неисправности системы зажигания. Перед выездом водитель должен проверить общее состояние двигателя, опорных подушек, нет ли течи охлаждающей жидкости или масла.

ТО-1 — провести контрольный осмотр и необходимые крепежные работы; тщательно проверить крепление всех элементов на двигателе. Крепежные работы следует проводить наложением ключа на каждую гайку или болт с попыткой подтянуть их с соответствующим усилием. В первую очередь это касается различных крышек, из-под прокладок которых наблюдается течь масла, в том числе и из-под прокладки поддона. При обнаружении серьезных неисправностей следует оформить «Заявку» на ТР.

ТО-2 — выполнить объем работ при ТО-1. Провести тщательную (углубленную) диагностику на спецпостах диагностики — Д-2 или сопутствующую диагностику непосредственно на рабочих местах. Диагностика включает в себя комплексную проверку технического состояния КШМ и ГРМ вышеуказанными методами и приборами. При обнаружении сверхобъемных работ, которые нельзя устранить в ТО-2, оформляется «Заявка» на проведение соответствующих работ в зоне текущего ремонта с привлечением мотористов, а при необходимости и со снятием двигателя для ремонта в моторном цехе. При ТО-2 разрешается в порядке сопутствующего ремонта (СР) заменять отдельные неисправные легкодоступные детали (прокладку клапанной крышки, поврежденные опорные подушки и т.п.). Если в ходе контрольной проверки обнаружено несоответствие норме зазоров в клапанных механизмах, их регулируют.

Технология регулировки:

- Peгyлиpoвaтьнyжнoтoлькoнaxoлoднoмдвигaтeлe.

- Проверить крепления стоек коромысел к головкам цилиндров, при необходимости подтянуть крепежные детали.

- Установить поршень первого цилиндра в в.м.т. конца такта сжатия. Коленчатый вал проворачивать рукояткой до тех пор, пока пробка (из ветоши или бумаги), установленная в отверстие головки цилиндров на место вывернутой свечи зажигания, не будет вытолкнута.

Для того чтобы поршень первого цилиндра занял положение в в.м.т., коленчатый вал ЗМЗ-53 следует проворачивать до совмещения риски 2 на шкиве вала с выступом указателя 1.

- Замерить щупом 1 зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана, щуп должен проходить с небольшим усилием, в ином случае зазор необходимо отрегулировать.

Coглacнoзaвoдcкимнacтpoйкам – зaзopмeждycтepжнeмклaпaнa и нaжимнымкoнцoмкopoмыcлaдoлжeн быть paвeн 0,25 – 0,3 мм (щyпнa 0,25 мм дoлжeнпpoxoдитьcвoбoднo, a щyпнa 0,3 мм –вooбщeнe проходить в зaзop).

- Удерживая отверткой регулировочный винт 4 коромысла 2, отвернуть ключом (на 1...2 оборота) контргайку 3 и, заворачивая или отворачивая регулировочный винт коромысла, установить нужный зазор. Завернуть контргайку и щупом 1 еще раз проверить зазор. Если последний не соответствует нормальной величине, регулировку повторить. Аналогично отрегулировать зазор у другого клапана первого цилиндра.

- Пoвopaчивaeтeкoлeнвaлнa 90 гpaдycoв и peгyлиpyeтeклaпaнaнa в 5 цилиндpe, пoтoмeщeнa 90 гpaдycoв – и нa 4 цилиндpe. Дaльшeпopядoкцилиндpoвтaкoй: 2, 6, 3, 7, 8.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1 Привести следующие схемы газораспределительных механизмов:

- с нижним расположением клапанов;

- с верхним расположением клапанов и нижним расположением

распределительного вала;

- с верхними расположением клапанов и распределительного вала.

4.2. Указать величину тепловых зазоров в ГРМ.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В какой последовательности подтягивают крепежные детали головки цилиндров?

2. Чем и как определяют компрессию в камерах сгорания?

3. Обнаружено, что шатунные и коренные подшипники коленчатого вала стучат. Двигатель продолжает работать. К каким последствиям это может привести?

4. Отрегулированы впускные I, 3, 7, 8 и выпускные 1, 2, 4, 5 клапаны цилиндров. На сколько оборотов поворачивают коленчатый вал для регулировки остальных клапанов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 25                                                                                                             ТО И РЕМОНТ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить на практике проведение проверки технического состояния системы смазывания двигателя внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Описать кратко технологию замены масла с указанием основных условий и требований по следующей форме:

Операция

Оборудование, материал, инструмент.

2.2. Произвести практически следующие виды работ по техническому обслуживанию и ремонту:

- проверить герметичность соединений и состояние приборов смазочной системы;

- проверить уровень и качество масла в картере двигателя;

- разобрать фильтр центробежной очистки масла и провести его техническое обслуживание;

- осуществить запуск двигателя и проверить давление масла на различных режимах работы двигателя (записать в отчет показания давления).

Частота вращения коленчатого вала, об\мин

Давление масла, МПа

(по техническим условиям)

Давление масла, Мпа

(результат)

700

0,3

1500

0,7

1890

1,3

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание смазочной системы заключается в проверке уровня масла и доведении его до нормы, проверке герметичности соединений, очистке и промывке системы вентиляции картера, своевременной замене масла и полнопоточного масляного фильтра (обычно одновременно с заменой масляного фильтра заменяют также воздушный фильтр).

Ежедневно необходимо проверять уровень масла в картере при помощи маслоизмерительного стержня с двумя метками: нижняя - «MIN» - соответствует минимально допустимому уровню масла в картере, а верхняя - «МАХ» - максимальному уровню. При эксплуатации двигателя уровень масла должен находиться между этими метками.

Через 10 000...15000 км пробега необходимо заменить масло в двигателе (при использовании высококачественных, особенно синтетических импортных масел возможно увеличение периодичности замены масла, однако при этом необходим контроль его качества).

Замена масла в двигателе производится в следующем порядке.

1. Сразу же после работы двигателя, пока масло имеет рабочую температуру, снять крышку маслозаливной горловины, вывернуть пробку сливного отверстия в поддоне картера и слить в посуду отработавшее масло (для полного слива масла необходимо не менее 10 мин). Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра (на двигателе УЗАМ-412) или масляный фильтр в сборе (на остальных двигателях) и завернуть пробку сливного отверстия.

2. Залить в картер свежее масло до верхней метки маслоизмерительного стержня, закрыть крышку горловины.

3. Пустить двигатель, дать ему поработать 3...5 мин и заглушить. Через 10 мин снова проверить уровень и при необходимости долить масло до верхней метки маслоизмерительного стержня.

Через 20 000... 30 000 км пробега при очередной замене масла следует проверить систему вентиляции картера крепления деталей и прочистить и промыть бензином ее детали: шланги, патрубки на корпусе воздушного фильтра и карбюратора, маслоотделитель, пламегаситель, золотник, регулирующий подачу картерных газов в карбюраторе, а также промыть смазочную систему.

Промывка смазочной системы может производиться и ранее вышеуказанного срока в том случае, если при снятии крышки клапанов будут обнаружены липкие смолистые отложения на деталях клапанного механизма и крышке распределительного вала, либо при сильной загрязненности отработавшего масла после большого (более 15 000 км) пробега автомобиля без смены масла. Для промывки применяют специальные моющие масла ВНИИНП-ФД, МСП-1 или МПТ-2М. Для этого после слива отработавшего масла заливают в систему моющее масло до метки «MIN» на маслоизмерительном стержне. Затем пускают двигатель и дают ему поработать с малой частотой вращения коленчатого вала в течение 10... 15 мин. Потом сливают моющее масло, заменяют полнопоточный фильтр и заливают свежее масло.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести принципиальную схему комбинированной системы смазки одного из базовых двигателей с указанием основных агрегатов.

4.2. Описать последовательность разборки масленого насоса.

4.3. Расшифровать марки моторных масел:

М-63/10-В ;SAE 0W40; SAE 15W-30 ; М-12-Г1; SAE 20W-50: SAE 15W-40

М-8-В1: М-10-Г2к: М-43/6-В1: М-10-В2

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как проверяют герметичность соединений и состояние приборов смазочной системы? Как устраняют обнаруженные неисправности?

2. По каким внешним признакам определяют непригодность масла?

3. Когда и в какой последовательности меняют масло в масляном картере двигателя, промывают смазочную систему двигателя?                                                                                   Когда и как проверяют давление масла в смазочной системе?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 26                                                                                                               ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить на практике проведение проверки технического состояния системы охлаждения двигателя внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Исследовать устройство прибора для проверки прогиба ремня КИ-8920, привести наименование конструктивных элементов:

1_______________________________

2_______________________________

3…….………………………………и т.д.

2.2. Произвести практически следующие виды работ по техническому обслуживанию и ремонту:

- прочистить отверстия в сливных краниках;

- заполнить систему охлаждения жидкостью;

- проверить и подтянуть крепления агрегатов системы охлаждения;

- проверить действие клапана пробки радиатора;

- проверить состояние и измерить прогиб ремня вентилятора (при необходимости произвести натяжение);- смазать подшипник водяного насоса и вентилятора.

2.3. Осмотреть состояние радиатора, водяного насоса, шлангов, сливных краников, выявленные дефекты записать в виде таблицы:

Обнаруженный дефект

Способ устранения

1________________________

2………….………………и т.д.

2.4. Исследовать составы для промывки систем охлаждения от накипи и отложений, записать в лабораторный журнал в виде таблицы основные типы средств:

Наименование средства для очистки системы охлаждения

Характеристика, условия работы

1______________________

2……………………….и т.д.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЕО. Проверить уровень жидкости в радиаторе или в расширительном бачке. Уровень жидкости в радиаторе должен быть на 15...20 мм ниже заливной горловины.

Заполняя систему охлаждения антифризом, нужно заливать его на, 6...7% меньше, чем воды по объему, так как при нагревании он расширяется больше, чем вода. При испарении антифриза необходимо доливать воду, а при утечке — антифриз. Проверить, нет ли подтекания жидкости в системе охлаждения.

TO-1. Проверить отсутствие подтекания жидкости во всех соединениях системы охлаждения; при необходимости устранить подтекание. Смазать подшипники водяного насоса (по графику смазки). Смазку нагнетают шприцем через масленку до появления ее из контрольного отверстия насоса. Дальнейшее нагнетание смазки может привести к выдавливанию сальников

ТО-2. Проверить герметичность системы охлаждения и при необходимости устранить утечку жидкости. Проверить и, если нужно, закрепить радиатор, его облицовку и жалюзи. Проверить крепление водяного насоса и натяжение ремня привода вентилятора; при необходимости отрегулировать натяжение ремня и подтянуть крепление. Проверить крепление вентилятора. Смазать подшипник водяного насоса (по графику). Проверить действие и герметичность системы отопления, действие жалюзи. При крайнем переднем положении рукоятки пластины жалюзи должны быть полностью открыты, постепенно закрываясь при перемещении рукоятки на себя. Проверить   действие   паровоздушного   клапана   пробки   радиатора.

СО. Два раза в год промыть систему охлаждения. Проверить состояние утеплительного чехла (в зимнее время) и надежность его крепления. При подготовке к зимней эксплуатации проверить состояние и действие пускового подогревателя и других вспомогательных средств облегчения пуска двигателя, установленных на автомобиле, и при необходимости устранить неисправность. При безгаражном хранении    автомобилей   в    холодное   время года после окончания работы необходимо слить воду из системы охлаждения, открыв краники на блоке и нижнем патрубке радиатора, пробку горловины радиатора и краник системы отопления кузова.

Средства для промывки системы охлаждения

Подкисленная вода – такой подход требуется в тех случаях, когда в слитой охлаждающей жидкости обнаружились кусочки накипи. Это прямое свидетельство некорректной работы всей системы. Значит, использование простой воды ничего не даст – требуется изготовление слабого раствора на ее основе с добавлением в него одного из 3-х компонентов:

- Каустической соды;

- Молочной кислоты;

- Эссенции (уксусной).

Двигатель следует периодически запускать и нагревать до рабочей температуры, после чего давать ему остыть. Прогретый раствор должен оставаться в моторе порядка 2,5-3-х часов. По истечении этого времени раствор нужно слить и залить новый. По окончании всех действий используется дистиллированная вода для финишной промывки системы.

Кислотные и щелочные средства – они непопулярны, а в чистом виде их и вовсе сложно найти. Причин тому несколько – такие растворы не только негативно влияют на всю систему (в частности, пластиковые изделия, а также резиновые шланги и патрубки просто плавятся) но и вынуждают хозяина авто проводить их нейтрализацию после использования.

Двухкомпонентные – данные средства довольно популярны и востребованы. Они состоят из 2-х растворов (щелочного и кислотного), которые необходимо по очереди вылить в радиатор.

Нейтральные – в составе этих средств не имеется агрессивных щелочей и кислот. В зависимости от входящих компонентов, некоторые из них применяются только в профилактических целях, а некоторые в состоянии удалять даже очень серьезные отложения.

В состав подобного раствора входят:

- основное чистящее средство;

- диспергенты – не позволяют частичкам, которые уже отлипли от стенок трубок и радиатора под действием очистителя, снова прилипать к поверхности;

- ингибиторы коррозии;

- защитные средства – предохраняют компоненты системы от пагубного воздействия щелочи и кислоты;

- растворы для обработки резиновых и пластиковых комплектующих.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Привести принципиальную схему закрытой принудительной жидкостной системы охлаждения с указанием всех основных агрегатов.

4.2. Выполнить схемы паровоздушного клапана и термостатов (жидкостного и с твердым наполнителем). Дать описание их работы.

4.3. Назовите основные средства для промывки системы охлаждения

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему перед заполнением системы охлаждения необходимо открыть сливной краник радиатора?

2. По каким признакам определяют износ сальника водяного насоса?

3. Как проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней двигателей ВАЗ?

4. Какой смазкой смазывают подшипники водяного насоса и вентилятора?

5. Каким маслом смазывают тягу жалюзи?

6. Как проверить исправность термостата в эксплуатационных условиях?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 27                                                                                                       ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Научиться проверять герметичность системы питания двигателя, обслуживать воздушный фильтр, промывать фильтр грубой очистки и заменять фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива. Производить регулировку карбюратора на минимальную устойчивую работу холостых оборотов.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Произвести разборку бензонасоса, исследовать его устройство. Оценить состояние основных деталей, сделать вывод об их техническом состоянии в виде таблицы:

Наименование детали

Вид дефекта

Способ устранения

2.2. Произвести частичную разборку карбюратора, исследовать его устройство. Оценить состояние основных деталей, сделать вывод об их техническом состоянии в виде таблицы:

Наименование детали

Вид дефекта

Способ устранения

2.3. Произвести практически следующие виды работ по техническому обслуживанию и ремонту:

- проверить состояние бензонасоса опытным путем без применения диагностических средств;

- промыть детали карбюратора, продуть жиклеры;

- проверить поплавок на герметичность;

- проимитировать действия при регулировке карбюратора;

- отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере;

- отрегулировать степень открытия дроссельных заслонок.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Ежедневное обслуживание. Проверить наличие топлива, при необходимости дозаправить.

Первое техническое обслуживание. Проверить действие привода и полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок, крепление глушителя.

Второе техническое обслуживание. Промыть элементы топливных фильтров. Проверить состояние и крепление впускного и выпускного трубопроводов, проверить уровень топлива в топливной камере. Два раза в год снять карбюратор с двигателя, разобрать его, промыть и проверить ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала, отрегулировать карбюратор на малую частоту вращения коленчатого вала. Один раз в год проверить рабочие детали карбюратора, жиклеры на специальном стенде, снять топливный насос, разобрать его и проверить на специальном стенде, снять и промыть топливный бак.

Регулировка карбюраторов К-88А, К-89А и К-126Б на минимальную частоту вращения коленчатого вала производится в следующем порядке:

- убедиться в исправности приборов зажигания и прогреть двигатель, полностью открыть воздушную заслонку;

- остановить двигатель и завернуть оба винта регулировки качества до упора, а затем отвернуть каждый на три оборота;

- вновь пустить двигатель и упорным винтом дроссельных заслонок установить минимально устойчивую частоту вращения;

- завертывая один из винтов качества при каждой пробе на 1/4 оборота, обеднить смесь до начала явных перебоев; отвернуть этот же  винт на  1/2 оборота;

- проделать такую же операцию со вторым винтом качества; после проделанной регулировки уменьшить частоту вращения коленчатого вала двигателя, отвертывая понемногу винт упора дроссельных заслонок, еще раз попытаться обеднить смесь винтами качества. Для проверки правильности регулировки карбюратора следует плавно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и cрaзу резко отпустить ее, при этом двигатель не должен останавливаться. Если он остановится, увеличить частоту вращения винтом упора (винтом количества).

Работу топливного насоса можно проверить без снятия с двигателя: отсоединить трубопровод от штуцера насоса и рычагом ручной подкачки создать давление, перемещая рычаг несколькими нажатиями и отпусканием, при этом насос должен давать пульсирующую струю без пены и выхода пузырьков воздуха. Наличие пены свидетельствует о подсосе воздуха, неисправности насоса. Для более точной проверки насоса необходимо: при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала отсоединить трубопровод от карбюратора и соединить его гибким шлангом с манометром. Исправный насос должен создавать давление 0,25—0,30 кгс/см2.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Изобразить схему питания карбюраторного двигателя грузового автомобиля.

4.2. Перечислить марки топлива, применяемые на отечественных автомобилях.

4.3. Представить схемы топливного насоса и воздушного фильтра.

4.4. перечислить перечень работ выполняемых при ТО.

4.5.Дать описание топливных фильтров, применяемых на автомобилях ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ГАЗ-24, ВАЗ-2108.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего и как продувают жиклеры без разборки карбюратора?

2. Какие неисправности встречаются в карбюраторе и к каким последствиям они приводят?

3. Как проверить герметичность соединения узла игольчатый клапан — корпус?

4.Как проверяют и регулируют уровень топлива в карбюраторах К.-126Б и

К-88А?

5. Каким маслом и как смазывают привод карбюратора?

6. Как регулируют приводы управления карбюраторами?

7. В какой последовательности регулируют карбюратор на малую частоту вращения холостого хода двигателя?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 28                                                                                                               ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить на практике проведение проверки технического состояния системы питания двигателя внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Произвести разборку форсунки, исследовать её устройство. Оценить состояние основных деталей, сделать вывод об их техническом состоянии в виде таблицы

Наименование детали

Вид дефекта

Способ устранения

2.2. Оценить состояние основных деталей топливной системы на двигателе Д-240, сделать вывод об их техническом состоянии в виде таблицы

Наименование детали

Вид дефекта

Способ устранения

2.3. Произвести практически следующие виды работ по техническому обслуживанию и ремонту

- провести техническое обслуживание и ремонт  воздушного фильтра;

- провести техническое обслуживание и ремонт  фильтров грубой и тонкой очистки топлива;

- удалить воздух из системы топливоподачи двигателя Д-240;

- проверить герметичность нагнетательных клапанов ТНВД.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проверка и регулировка привода управления подачей топлива.

Педаль подачи топлива должна двигаться плавно и без заеданий. При полном нажатии на нее она должна упираться в болт ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при свободном ее положении рычаг регулятора должен упираться в болт ограничения минимальной частоты вращения коленчатого вала.

Проверка уровня масла в муфте опережения впрыска топлива и его дозаправка

Муфта опережения впрыска топлива смазывается маслом, применяемым для двигателя. Для проверки уровня масла в муфте необходимо вывернуть пробку  в нижней части ее корпуса. Проверка уровня смазочного материала Если масло вытекает из открытого отверстия, значит, уровень достаточен. Если не вытекает, то выверните аналогичную пробку в верхней части корпуса муфты и долейте масло до появления его из нижнего отверстия и заверните обе пробки.

Характерные неисправности системы питания и их устранение

Если двигатель не пускается, то прежде всего проверьте, есть ли топливо в баке. Затем убедитесь в отсутствии подсоса воздуха в системе. Подсос воздуха можно обнаружить по выделению пены или подтеканию топлива в местах соединения топливопроводов.

Для устранения подтекания топлива и подсоса воздуха подтяните  резьбовые соединения или при необходимости замените неисправные трубопроводы или прокладки.

Для удаления воздуха из топливной системы необходимо прокачать систему питания с помощью ручного топливоподкачивающего насоса . Прокачка осуществляется движением рукоятки со штоком и поршнем вверх—вниз. После прокачки рукоятка должна быть плотно навернута на верхний резьбовой хвостовик цилиндра. Если в системе питания подсоса воздуха нет, необходимо убедиться исправности топливоподкачивающего насоса.

Для проверки работы насоса отсоедините топливопровод, подводящий топливо к фильтру тонкой очистки и проверните коленчатый вал двигателя стартером.        Наиболее вероятные неисправности топливоподкачивающего насоса: поломка пружины или зависание поршня, попадание грязи между седлом и клапаном.

Для устранения неисправностей необходимо разобрать насос. Затем проверьте, не  засорились ли фильтрующие элементы фильтров грубой и тонкой очистки. О засорении фильтрующих элементов топливных фильтров можно судить по снижению давления топлива в магистрали на входе в насос высокого давления. Нормальное давление топлива должно быть в пределах 0,5—1,0 кгс/см2 при 2300 об/мин кулачкового вала насоса. Определять давление топлива можно с помощью контрольного манометра, подсоединенного к штуцеру отбора топлива к топливному насосу высокого давления (ТНВД). При давлении ниже указанного проверьте топливные фильтры, при необходимости очистите или замените фильтрующие элементы.

ЕО. Очистить от грязи и пыли приборы системы питания. Проверить уровень топлива в баке и при необходимости произвести заправку автомобиля топливом. Слить из топливного фильтра предварительной очистки 0,1 л, а из фильтра тонкой очистки 0,2 л топлива. Проверить герметичность соединения топливного бака, топливных фильтров, топливоподкачивающего насоса, насоса высокого давления и форсунок и коммуникаций от воздушного фильтра. Проверить уровень масла в картере корпуса всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала, состояние привода управления насосом высокого давления, работу указателя уровня топлива в баке.

ТО-1. Проверить крепление впускного и выпускного трубопроводов, топливных фильтров и топливоподкачивающего насоса и герметичность воздухопроводов от воздушного фильтра. Слить отстой из топливного, бака. Промыть корпус и заменить фильтрующие элементы топливных фильтров. Смазать шарнирные соединения приводов управления насосом высокого давления.

ТО-2.   Промыть  топливный   бак.   Проверить   крепление   глушителя и всережимного регулятора; герметичность системы питания и циркуляцию топлива, а также действие насоса высокого давления и форсунок. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Через каждые 1000 ч работы фильтра  фильтрующий элемент воздухоочистителя заменять.

При сезонном обслуживании произвести очистку первой ступени фильтра очистки воздуха. Не реже одного раза в два года производить проверку показаний индикатора засоренности воздушного фильтра.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Перечислить работы проводимые при ТО системы питания.

4.2. Описать порядок разборки форсунки.

4.3. Изобразить работы плунжерной пары одной секции ТНВД. описать принцип регулировки количества подаваемого топлива.

4.4. Привести схему (упрощенную)  всережимного регулятора, дать описание работы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте основные неисправности топливной системы и их следствия, влияющие на работу двигателя в целом.

2. Каковы причины неудовлетворительного поступления топлива из бака к ТНВД?

3. По каким причинам подача топлива секциями ТНВД на различных режимах работы может не соответствовать норме?

4. Какие причины вызывают несвоевременную подачу топлива секциями ТНВД к форсункам?                                                                                                                      5. По каким причинам наблюдается неудовлетворительная работа форсунок?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 29                                                                                                               ТО И РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться снимать и устанавливать на свои места АКБ и генератор, очищать от загрязнений АКБ и прочищать вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторов, проверять уровень и плотность электролита, определять состояние АКБ по напряжению аккумуляторов под нагрузкой, проверять и регулировать натяжение ремней привода генератора, проверять состояние генератора снятием характеристик.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучить устройство и принцип работы источников электрического тока.

2.2. Проверка уровня и плотности электролита в АКБ

2.3. Проверка состояния АКБ по напряжению.

2.4. Проверка и регулирование натяжения ремня привода генератора.

2.5. Проверка состояния генератора.

2.6. Проверка состояния приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, проводки.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проверка уровня и плотности электролита.

Очистите поверхность аккумуляторной батареи и полюсные выводы от загрязнений ветошью, смоченной 10% водным раствором нашатырного спирта. Выверните пробки и прочистите вентиляционные отверстия. Проверьте уровень электролита (р. Он должен касаться нижнего торца тубуса заливной горловины.

Его можно еще проверить и с помощью стеклянной трубки диаметром 5—6 мм. Чтобы измерить уровень электролита, надо опустить трубку в заливную горловину аккумулятора до упора в предохранительную сетку 1, закрыть верхний конец трубки большим пальцем, затем вынуть и определить высоту столбика электролита в ней. Уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше предохранительной сетки. Если уровень окажется ниже, доведите его до нормы доливкой дистиллированной воды при помощи резиновой груши.

Проверьте плотность электролита , для чего: сожмите резиновую грушу ареометра, опустите его наконечник в наливное отверстие аккумулятора, наберите необходимое количество электролита (до всплытия ареометра) и по делениям ареометра определите плотность электролита.

Плотность электролита, измеренная в аккумуляторах батареи при нормальном уровне, не должна отличаться более чем на 0,02 г/см3 . При необходимости плотность электролита выравнивают доливкой электролита плотностью 1,4 г/см3 или дистиллированной водой.

Проверка состояния АКБ по напряжению.

Установите поочередно контакты мультиметра на штыри каждого аккумулятора и, удерживая в прижатом состоянии, определите по вольтметру напряжение . Оно должно быть не ниже 1,7 В.

Проверка и регулирование натяжения ремня привода генератора.

Нажмите на середину ветви приводного ремня с усилием 4 кгс . Замерьте мерной линейкой величину прогиба. Он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 4 кгс. При отклонении величины прогиба от указанной отрегулируйте натяжение ремня; ослабьте болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт и крепления генератора к натяжной планке. Нажатием руки или с помощью рычага отклоните генератор в сторону натяжения ремня до требуемой величины. Затяните надежно болты крепления передней лапы генератора кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

Проверка состояния генератора.

Отсоедините вывода «+» и «—», а также двухконтактную штекерную колодку. Ослабьте болт разрезной опоры кронштейна генератора, отверните гайку шпильки крепления генератора к кронштейну, выверните болт крепления генератора к натяжной планке. Снимите генератор, очистите его от грязи и пыли. Отверните два болта крепления щеткодержателя к крышке, снимите щеткодержатель и убедитесь, что щетки свободно перемещаются в нем и хорошо прилегают к контактным кольцам. Высота щетки должна быть не менее 7 мм от пружины до основания. При меньшей высоте или наличии сколов замените щетки. Продуйте сжатым воздухом выпрямительный блок. Установите генератор на двигатель и отрегулируйте натяжение ремня. Исправный генератор при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала должен давать зарядный ток, сила которого спадает по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

Проверка состояния приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, проводки.

Протрите наружную поверхность рассеивателей фар, подфарников и задних фонарей, боковых указателей поворотов. Осмотрите рассеиватели, при наличии трещин  замените. Проверьте исправность всех приборов систем освещения, световой и звуковой сигнализации при различных положениях Убедитесь в исправности всех контрольных ламп включениями выключателя приборов. Проверьте и при необходимости подтяните крепление всех приборов системы, проверьте состояние соединительных колодок и защитных чехлов. Внешним осмотром проверьте состояние изоляции проводов. В них не должно быть потертостей, провисания, налипания комьев грязи или льда. Составить отчет о проделанной работе в установленной форме

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Перечислить работы проводимые при ТО АКБ и генератора.

4.2. Описать порядок разборки генератора.

4.3. Описать порядок работ по натяжению ремня привода генератора

4.4. Привести схему (упрощенную) генератора.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Причины и признаки быстрого саморазряда аккумуляторной батареи? 
2. Как можно определить работоспособность аккумуляторной батареи измеряя напряжение под нагрузкой? Используемые приборы. 
3. Каков порядок приведения сухозаряженных батарей в рабочее состояние? 
4. Правила хранения аккумуляторных батарей. 
5. Каковы причины появления электролита на поверхности батареи? 
6. Каковы причины быстрого снижения уровня электролита? 
7. Что проверяют при внешнем осмотре генератора? 
8. Какие неисправности могут иметь детали генератора? 
9. Как скажется износ щеток на работоспособность генератора? 
10. Как проверяется генератор на автомобиле?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 30                                                                                                                         ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить на практике проведение проверки технического состояния системы зажигания двигателя внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Визуальный контроль системы зажигания; 
2.2. Проверка технического состояния прерывателя-распределителя; 
2.3. Проверка технического состояния катушки зажигания; 
2.4. Проверка технического состояния центробежного регулятора; 
2.5. Проверка технического состояния вакуумного регулятора; 
2.6. Проверка технического состояния конденсатора; 
2.7. Проверка технического состояния коммутатора зажигания; 
2.8. Проверка технического состояния датчика Холла.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание систем зажигания

Техническое обслуживание элементов систем зажигания (прерывателя-распределителя, катушки, коммутатора и свечей зажигания) осуществляют во время каждого очередного ТО-2 автомобиля с углубленным диагностированием технического состояния.

В процессе ежедневного технического обслуживания и ТО-1 проверяют исправность выключателя зажигания, надежность электрических контактов, состояние высоковольтных проводов и их изоляции, крепление всех приборов зажигания. Нужно систематически смазывать подшипники приводного валика, детали центробежного регулятора опережения зажигания, ось подвижного контакта и кулачковой муфты и войлочный фитиль кулачка.

В контактной системе зажигания происходит подгорание и электроэрозия контактов прерывателя, которое увеличивает сопротивление в первичном круге индукционной катушки и уменьшает угол замкнутого состояния контактов. Для устранения этих недостатков следует своевременно очищать их от нагара и грязи и регулировать зазор между ними.

В процессе эксплуатации нужно удерживать высоковольтные детали системы зажигания в чистоте и не допускать попадания на них влаги, пыли и грязи, которая может привести к частичному шунтированию и потере тока, пробоя высоковольтных деталей или поверхностного перекрытия.

Свечи зажигания выкручивают во время ТО-2 специальным ключом, предварительно очищая гнездо сжатым воздухом, и проверяют отсутствие трещин и нагара на изоляторе. Величину зазора между электродами проверяют круглым щупом и регулируют, отгибая боковой электрод.

Выжигать свечи запрещается, поскольку при этом на изоляторе появляются микротрещины, которые приводит к ухудшению работы и отказа искровых свечей зажигания.

Во время технического обслуживания следует проверить, не перепутаны ли провода, которые присоединяют к клеммам катушки зажигания, дополнительного сопротивления и транзисторного коммутатора, который может привести к повреждению последнего.

Установление и проверка момента зажигания

Установку момента зажигания выполняют в случае снятия с двигателя прерывателя-распределителя, распределительного вала или замены зубчатого ремня привода распределительного вала.

Перед установкой зажигания проверяют состояние контактов прерывателя и зазор между ними (в КСЗ и КТСЗ), по потребности зачищают контакты и регулируют зазор.

Независимо от марки автомобиля устанавливать зажигания начинают с проверки "трех соответствий". В момент зажигания должны находиться в определенном положении один относительно одного: коленчатый и распределительный валы, а так же валик прерывателя-распределителя. Для взаимной ориентации коленчатого и распределительного валов применяют разные метки: выступления, штифты, запрессованные шарики, риски, канавки, ямки и т. п..

На однорядных двигателях установку зажигания выполняют в такой последовательности. Выкручивают свечу первого цилиндра, гнездо закрывают бумажной пробкой и, вращая коленчатый вал двигателя, определяют такт сжатия (пробка выскакивает со свечного отверстия). Прекращают вращение коленчатого вала, когда поршень первого цилиндра не дойдет к ВМТ на установленный угол опережения зажигания, который определяется в одних двигателях по запрессованному в маховик шариком со стрелкой в картере маховика (двигатели автомобилей ГАЗ-52-04), в других - совпадением метки на шкиве коленчатого вала со штифтом (ГАЗ-24, УАЗ - 469) или средней меткой (двигатели ВАЗ) на крышке газораспределительного механизма.

Подвижную пластину октан-корректора устанавливают на нулевую метку шкалы неподвижной пластины и скрепляют их.

При снятой крышке прерывателя-распределителя устанавливают приводной валик в положение, когда ротор своей токораздаточной пластиной размещается против клеммы на крышке распределителя, которая соединяется с первым цилиндром двигателя, а контакты в настоящее время должны находиться в начале размыкания.

Прерыватель-распределитель устанавливают в свое гнездо и вводят в зацепление с механизмом привода. Соединяют клеммы низкого напряжения прерывателя и катушки зажигания (или транзисторного коммутатора) и к одной из них подключают провод контрольной лампы, а второй провод от лампы - к корпусу (на "массу"). Включают выключатель зажигания и осторожно вращают корпус прерывателя сначала в сторону вращения кулачка к замыканию контактов (лампа гаснет), потом - в противоположный с одновременным нажатием в эту сторону ротора (для устранения зазоров в механизме привода) к началу размыкания контактов или момента загорания лампочки. В таком положении закрепляют нижнюю пластину корректора на двигателе.

Устанавливают на место крышку распределителя, закручивают свечу первого цилиндра и соединяют ее проводом высокого напряжения с гнездом крышки распределителя над ротором. Следующие проводы по ходу вращения ротора соединяют со свечами цилиндров соответственно порядку их работы (для четырехцилиндровых двигателей - 1-2-4-3, кроме двигателей автомобилей "Москвич" и ВАЗ, где порядок работы 1-3-4-2; шестицилиндровых - 1-5-3-6-2-4; восьмицилиндровых - 1-5-4-2-6-3-7-8.

Установку угла опережения зажигания проверяют с помощью лампочки, вспышка которой должен совпадать с моментом проскакивания искры от провода высокого напряжения свечи первого цилиндра, или с помощью стробоскопа. В случае применения стробоскопа его подключают одним проводом "+" к клемме ВКБ (Б) катушки зажигания, другим - к корпусу двигателя ("массы"). Между проводом высокого напряжения и свечой первого цилиндра устанавливают переходник, к которому подключают стробоскопичную лампу. Соответствующую метку на шкиве коленчатого вала (или маховика) наносят мелом для лучшего определения.

Проверку осуществляют на холостом ходу двигателя и мигающий поток направляют на метку. Если момент зажигания установлен правильно, видимая метка на шкиве (маховике) будет находиться напротив соответствующей метки (штифта) крышки шестерен газораспределения (или маховика).

Во время установки момента зажигания на V-образных двигателях вышеперечисленным операциям предшествует установка привода прерывателя-распределителя. Так, на двигателях ЗИЛ-131НА прорезь 1 на валике привода распределителя размещают параллельно черточке С (рис. 1, I б) на верхнем фланце 4 корпуса привода со смещением в сторону передней части двигателя.

В таком положении привод в сборе вставляют в гнездо блока цилиндров, следя, чтобы к моменту начала зацепления шестерни привода с шестерней распределительного вала отверстия нижнего фланца корпуса привода совпали с отверстиями в блоке. После установки привода распределителя на свое место валик должен провернуться, а его прорезь - стать параллельно оси отверстий в верхнем фланце. Если зубцы шестерен не совпадают, нужно осторожно повернуть коленчатый вал к первому и полному зацеплению зубцов.

На двигателе ЗМЗ-53А привод распределителя устанавливают в гнездо так, чтобы прорезь на валике привода была вдоль оси двигателя со смещением по ходу автомобиля влево. При этом кронштейн с нарезным отверстием на корпусе привода (см. рис. 1, ІІ б) должны быть направлены назад и по левую сторону на 23° относительно продольной оси двигателя. В таком положении корпус привода распределителя закрепляют гайкой.

Рис. 1 - Метки верхней мертвой точки (ВМТ) и момент зажигания двигателей:

I а - ЗИЛ-131НА; Iб - установка привода распределителя ЗИЛ-131НА; II а - ЗМЗ-53; II б - установка привода распределителя ЗМЗ-53; III - УАЗ -3151; IV - ВАЗ всех моделей; V - "Москвич 2140"; VI - Мемз-966В, -968, -969; VII - ГАЗ-52; 1 - паз на вале привода распределителя; 2 - нижний фланец; 3 - черточка; 4 - верхний фланец

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 с БТСЗ метки, которые определяют положение коленчатого вала (ВМТ в 1 и 4-м цилиндрах), нанесенные с двух его сторон: на маховике и на картере муфты сцепления, а так же на шкиве коленчатого вала и передней крышке зубчатого ремня (рис. 2). Последнюю используют для установки момента зажигания, когда двигатель снят с автомобиля.

При БТСЗ с датчиком Холла установку зажигания осуществляют с использованием индикатора, стробоскопа или мотор-тестера. Проводы индикатора припаивают к трехклемной колодке, подобной той, которая присоединяется на автомобиле к датчику-распределителю зажигания.

Порядок установки момента зажигания с индикатором рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ-2108 или -2109. Угол опережения зажигания (1°±1°) устанавливают по метке и шкале в окне картера муфты сцепления. При этом внешний контакт ротора должен находиться напротив контакта первого или четвертого цилиндра крышки датчика-распределителя.

Ослабляют гайки крепления корпуса датчика-распределителя и присоединяют к клеммной колодке датчика Холла индикатор, выполненный по одной из схем, изображенных на рис. 3.

Рис. 2 –Проверка совпадения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников:

1 – метка (выступ) на задней крышке привода; 2 – метка (углубление) на шкиве распределительного вала

Рис. 3 – Схема подключения индикаторов для установки момента зажигания:

а – со светодиодом; б – с контрольной лампой; D– светодиод АЛ307Б; R – резистор 5 кОм; HL – лампа А12 (3 Вт); VT – транзистор КТ816Б (КТ814Б); R1 – резистор МЛТ (1 Вт, 910 Ом); R2 – резистор МЛТ (1 Вт, 330 Ом); VD – стабилитрон Д814А; С1 - конденсатор КЛС1 (6800 пФ); С2- конденсатор К53-14 (2,2 мкФ, 20 В); R3 –резистор МЛТ (1 Вт, 910 Ом); К – трехклемная колодка, присоединенная к датчику Холла

Если включить выключатель зажигания, светодиод или лампа могут при этом вспыхивать. Медленно вращая корпус распределителя в сторону "+" (опережение), если светодиод или лампа горит, или в сторону "-" (запаздывание), проверяют место вспышки.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя есть метки и знаки "+", "—", а на корпусе вспомогательных агрегатов - выступление. Одна метка на фланце отвечает повороту коленчатого вала на 8°.

Правильность установки угла опережения зажигания в эксплуатации можно проверить на слух во время движения автомобиля на прямой передаче со скоростью 50 км/ч. Если при резком нажатии на акселератор возникает легкий стук, который быстро исчезает, это означает, что зажигание установлено правильно.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1.  Описать основные действия при ЕТО, ТО-1 и ТО-2 систем зажигания.

2.  Последовательность установки системы зажигания:

- рядного двигателя;

- V-образного;

- БТСЗ с датчиком Холла.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Какие операции проводят при ТО-1 системы зажигания?

2.  Что делают во время ТО-2 при обслуживании системы зажигания?

3.  В каких случаях выполняют установку момента зажигания?

4.  С проверки каких «трех соответствий» начинают установку момента зажигания?

5.  Последовательность установки зажигания на однорядных двигателях.

6.  При помощи чего осуществляют установку зажигания БТСЗ c датчиком Холла?

7.  Как проверить правильность установки зажигания при движении автомобиля?

8.  По каким причинам двигатель не запускается?

9.  По каким причинам двигатель работает неравномерно, тяжело запускается или останавливается на ходу?

10. По какой причине двигатель работает неравномерно на больших оборотах?

11. С чем связаны перебои в работе двигателя на всех режимах?

12. По какой причине двигатель не развивает полной мощности и не имеет должной приемистости?

13. По каким причинам двигатель не запускается с микропроцессорной системой зажигания?

14. Особенности неисправностей системы зажигания от магнето.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 31                                                                                                                      ТО И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться снимать и устанавливать на своё место стартер, проверять состояние стартера снятием характеристик, закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе системы пуска двигателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Изучение основных диагностических приборов и технологии диагностики и регулировки системы электрического пуска.

2.2. Знакомство с оборудованием, используемым при оценке технического состояния деталей и узлов стартера.

2.3. Визуальный осмотр механизма привода, проверка стартера под нагрузкой и без нагрузки, проверка электромагнитного тягового реле,

2.4. Проверка технического состояния узлов стартера: ротора, якоря, щеток и щеткодержателей, коллектора.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание стартера

Заключается в периодической подтяжке креплений проводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.

Для обеспечения надежной работы стартера рекомендуется через каждые 45 000 км пробега, а при необходимости и раньше, снимать его с автомобиля для очистки и проверки состояния его деталей и смазки. При этом производится зачистка коллектора и при необходимости замена изношенных щеток, а также регулировка привода и осевого перемещения вала якоря.

При ТО-2 проверяют крепление стартера и проводов к зажимам тягового реле, реле включения и провода от зажима, реле к «массе». Подтягивают стяжные болты стартера. Снимают защитную ленту и проверяют состояние коллектора, щеток и их пружин, наличие пыли на крышке и щеткодержателях.

Пыль со щеткодержателей, крышки и коллектора удаляют сжатым воздухом. Замасленный или загрязненный коллектор протирают чистой тряпкой, слегка смоченной бензином.

При большой загрязненности крышки, щеток, коллектора, сильном износе щеток и для устранения других дефектов снимают стартер с двигателя.

В стартере СТ-103 заливают в каждую масленку по 8. ..10 капель жидкого моторного масла. В других стартерах подшипники смазывают перед сборкой жидким моторным маслом.

При подготовке автомобиля или трактора к зимней эксплуатации при очередном ТО-2 снимают стартер с двигателя и разбирают его для проверки состояния щеток и их пружин, коллектора, обмоток, деталей и узлов привода, подшипников, тягового реле. Для сохранения смазки в подшипниках не допускается промывать крьццки керосином или бензином. После устранения дефектов стартер собирают, уделив особое внимание надежности крепления винтов опоры среднего подшипника. После сборки проверяют легкость вращения якоря и регулируют привод шестерни. Затем проверяют стартер на стендах Э-211, 532-И, КИ-968 и др.

Неисправности стартера

К основным неисправностям стартера относятся ослабление крепления подводящих проводов, изнашивание или загрязнение щеток и коллектора, окисление контактов выключателя, обрыв или замыкание в обмотках, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Эти неисправности приводят к тому, что стартер не работает совсем, не развивает нужные частоту вращения и мощность, при выключении якорь стартера вращается, а коленчатый вал неподвижен, создается сильный шум при включении и работе стартера.

При включении стартер не работает совсем, характерных щелчков тягового реле не прослушивается. Для выявления причин нужно выключить фары и стартер. Если при выключении стартера накал ламп не будет изменяться, это указывает на плохой контакт или обрыв в цепях вспомогательного реле либо в цепи основного рабочего тока стартера.

Если накал ламп сильно уменьшается, то вероятной причиной может быть плохое состояние аккумуляторной батареи или нарушение контакта в ее клеммных соединениях, а также неисправность электродвигателя стартера. Места плохого контакта в электрических цепях и обрыва определяются последовательным подключением контрольной лампы в указанных электрических цепях. При необходимости надо проверить степень заряженности аккумуляторной батареи. Если при включении стартера прослушиваются характерные щелчки, это означает, что тяговое реле неисправно.

При включении стартера коленчатый вал проворачивается очень медленно. Наиболее частыми причинами этого являются недостаточная заряженность аккумуляторной батареи, окисление и (или) ослабление крепления контактов рабочей электрической цепи стартера или пробуксовка  роликовой муфты свободного хода. При исправной аккумуляторной батарее стартер необходимо снять для проверки и устранения неисправностей.

При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен. Причинами этой неисправности могут быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение ости или поломка рычага муфты, поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины.

Сильный шум при включении и работе стартера возможен при ослаблении его крепления, обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле, поломке зубцов шестерен привода и венца маховика.

Сильный шум после пуска двигателя означает, что стартер не выключается. Необходимо быстро заглушить двигатель, отключить аккумуляторную батарею, проверить состояние зубцов шестерни привода и обмоток втягивающего реле

Ремонт стартера

Включает в себя проверку работоспособности на стенде, разборку, проверку деталей и сборку.

Проверка стартер производится на специальном стенде в режиме холостого хода и под нагрузкой. Электрическая схема включения стартера при проверке приведена на (рис.4). Соединительные провода к батарее и амперметру должны иметь сечения не менее 16 мм. При подводимом напряжении 12 В стартер должен на холостом ходу потреблять ток в пределах 70…85 А, а частота вращения якоря должна быть в пределах 5000 оборотов в минуту.

Повышенный потребляемый ток, пониженная частота вращения, а также шум во время работы свидетельствуют об электрических или механических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток и пониженная частота вращения якоря при нормальном напряжении на клеммах стартера свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле.

Для испытания стартера под нагрузкой в режиме полного торможения на шестерню привода надевают зажимное приспособление с рычагом, соединенное с динамометром, и определяют тормозной момент. Для этого производится кратковременное включение стартера и измерение развиваемого им усилия по шкале динамометра. При умножении измеренной динамометром величины усилия на длину плеча рычага определяют развиваемый стартером крутящий момент, который должен соответствовать паспортным данным стартера.

Разборка стартера производится в следующем порядке:

·   Отсоединить от втягивающего реле вывод катушки возбуждения и снять его, отсоединив от крышки;

·   Вывернуть стяжные болты, снять крышку со щетками вынуть щетки из щеткодержателей со стороны коллектора;

·   Разъединить корпус с передней крышкой и вынуть якорь в сборе с муфтой свободного хода;

·   Снять муфту свободного хода, для чего необходимо сдвинуть ограничительное кольцо в сторону привода и удалить из проточки вала якоря стопорное кольцо.

После разборки все детали следует промыть и продуть сжатым воздухом и произвести их проверку.

Проверка деталей стартера на замыкание производится при помощи индикатора и источника питания или автотестера. При обнаружении замыкания по загоранию лампы индикатора дефектная деталь подлежит замене.

Якорь стартера не должен иметь механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. При значительной шероховатости и износе коллектора его протачивают и зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Замкнутые катушки возбуждения можно заменить, отвернув при помощи пресс-отвертки винты их крепления к корпусу стартера. При заворачивании винтов при сборке их головки зачеканивают во избежание самопроизвольного отворачивания.

Муфта свободного хода проверяется по проворачиванию ее шестерни на ступице: шестерня должна свободно проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую сторону. Зубья шестерни не должны иметь следов выкрашивания и сколов. Небольшие забоины на заходной части шестерни можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.

Крышки стартера не должны иметь сколов и трещин, изношенные втулки вала якоря перепрессовываются.

Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и при повышенном износе их необходимо заменить. Высота щеток должна быть не менее 9 мм у стартера автомобиля ЗАЗ-1102 и не менее 12 мм – у стартеров остальных легковых автомобилей.

Сборка стартера осуществляется в порядке, обратном разборке. Винтовые шлицы вала якоря при сборке необходимо смазать моторным маслом, а втулки якоря и шестерню привода – смазкой Литол-24. При сборке осуществляется регулировка осевого перемещения вала якоря подбором количества и толщины регулировочных шайб, устанавливаемых на передней или задней шейках вала якоря. После сборки проверяют правильность регулироки привода по расстоянию между торцом шестерни муфты свободного хода и ограничительным кольцом ее хода.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать проведение мероприятий по ТО стартера

4.2. Перечислить основные неисправности стартера.

4.3. Опишите принцип работы стартера

4.3. Привести схему (упрощенную) системы пуска двигателя

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как проверить элементы системы электрического пуска на автомобиле? 
2. Как проверить стартер на автомобиле? 
3. Какие признаки неисправностей стартера вызывают необходимость проверки его на автомобиле?                                                                                                                           4. Как определить межвитковое замыкание и обрыв в обмотке возбуждения стартера? 
5. Как осуществить поиск неисправности, если электродвигатель стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал? 
6. Назовите причины повышенного шума при включении стартера? 
7. Как осуществить поиск неисправности, если электродвигатель стартера вращается, но коленчатый вал вращается очень медленно? 
8. Из-за чего стартер не выключается после пуска двигателя?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 32                                                                                                                        ТО И РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить на практике проведение проверки технического состояния сцепления внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние сцепления

  - Научится оценивать техническое состояние сцепления и освоить операции по техническому обслуживанию ее узлов

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания сцепления.

  - Устранить основные неисправности механизмов сцепления автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте механизмов сцепления автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основные работы по техническому обслуживанию сцепления.

ЕО. Проверить действие механизма сцепления путем трогания автомобиля с места и переключения передач при движении.

ТО-1. Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2. Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Подшипник муфты выключения сцепления на автомобилях ГАЗ-53А и ЗИЛ-130 первых выпусков смазывают из масленки, наполненной консистентной смазкой, для чего необходимо завернуть на два-три оборота крышку масленки. На автомобилях ЗИЛ-130 (последних выпусков) в подшипник муфты выключения сцепления смазку закладывают на заводе и при эксплуатации не добавляют. Неисправности сцепления затрудняют управление автомобилем, отвлекают водителя от наблюдения за дорогой, создают помехи в движении других транспортных средств.

Проверка сцепления.

Пустите двигатель и прогрейте его. Нажав на педаль сцепления и отпустив ее, убедитесь в отсутствии заеданий в приводе и механизме выключения. Нажмите на педаль сцепления и включите первую передачу или передачу заднего хода. Включение и переключение передач должно происходить без больших усилий и бесшумно. Если переключение передач происходит с шумом, значит, сцепление «ведет». Нажмите на педаль сцепления и включите высшую передачу; затормозите автомобиль стояночным тормозом и плавно отпускайте педаль сцепления одновременным увеличением подачи топлива. Если при полном отпускании педали сцепления двигатель не глохнет, то сцепление пробуксовывает.

Проверка свободного хода педали сцепления.

Установите линейку на пол кабины и приложите ее к средней части площадки педали сцепления. Нажмите на педаль до положения, при котором сопротивление ее дальнейшему перемещению резко возрастет, и по делениям линейки определите величину свободного хода педали, который должен быть в пределах 30— 42 мм. Если он выходит за указанные пределы, следует отрегулировать:

а) зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра. Регулировка производится эксцентриковым пальцем, который соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом педали. Регулировку производите в положении, когда оттяжная пружина прижмет педаль верхним плечом к кронштейну. После этого поверните эксцентриковый палец так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателя с поршнем составило 6—12 мм. Замеры производите в середине площадки педали сцепления.

Неисправности сцепления. В механизме сцепления могут возникнуть неисправности: неполное включение (сцепление пробуксовывает) или неполное выключение (сцепление ведет), а также резкое включение сцепления. Неисправность сцепления затрудняет управление автомобилем и тем самым влияет на безопасность движения.

Когда сцепление пробуксовывает, крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса (особенно при движении автомобиля с грузом на подъеме).

С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя при отпущенной педали сцепления автомобиль вовсе не трогается с места, либо скорость его увеличивается очень медленно; иногда автомобиль двигается рывками и в кабине ощущается запах горелых фрикционных накладок, ведомых дисков. Причины пробуксовывания сцепления: отсутствие зазора между подшипником муфты и рычагами включения при отпущенной педали сцепления, вследствие чего ведущий диск не полностью прижимается к ведомому; для устранения этой неисправности необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления; замасливание дисков сцепления; эта неисправность возникает при чрезмерной смазке подшипника муфты выключения сцепления при протекании смазки через задний коренной подшипник коленчатого вала; в этом случае сила трения резко уменьшается и диски*проскальзывают. Для устранения этой неисправности сцепление нужно разобрать, тщательно промыть, а фрикционные накладки зачистить стальной щеткой или рашпилем; износ фрикционных накладок; если износ накладок невелик, неисправность устраняется регулировкой свободного хода педали сцепления; при большом износе накладок их необходимо заменить новыми; поломка или ослабление нажимных пружин; пружины необходимо заменить.

Сцепление не полностью выключается. Признаком данной неисправности является включение передачи, сопровождающееся резким металлическим скрежетом шестерен коробки передач, причем не исключена возможность их поломки. Такая неисправность сцепления может возникнуть по следующим причинам: большой зазор между упорным подшипником муфты выключения и внутренними концами рычажков выключения; устраняют эту неисправность регулировкой свободного хода педали сцепления; перекос или коробление ведомых дисков и как следствие — неодинаковый зазор между дисками (а в отдельных местах отсутствие зазора); эта неисправность чаще всего возникает при перегреве сцепления после пробуксовки и устраняется заменой покоробленных дисков;

обрыв фрикционных накладок, в результате чего оборванная накладка заклинивается между ведомым и ведущим дисками и не позволяет полностью выключить сцепление; сцепление необходимо разобрать и заменить накладки; перекос нажимного диска; при выключении сцепления ведущий диск частично продолжает прижиматься к ведомому диску. Такая неисправность возникает, когда внутренние концы рычагов выключения сцепления находятся не в одной плоскости; в этом случае необходимо отрегулировать положение рычагов выключения сцепления.

Сцепление резко включается несмотря на медленное и плавное отпускание педали; автомобиль трогается с места рывком. Такая неисправность может быть в случае заедания муфты выключения на направляющей втулке. При отпускании педали сцепления муфта будет передвигаться по втулке неравномерно, когда сила пружин преодолеет заедание муфты, она быстро передвинется, резко освободив рычаги выключения, и диски быстро сожмутся. Резкое включение сцепления может быть вызвано также мелкими трещинами на ведущих дисках после большого их перегрева. Для устранения указанных неисправностей требуется замена соответствующих деталей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать работы проводимые при ТО сцепления.

4.2. Описать неисправность «сцепление ведёт»

4.3. Назвать основные регулировки сцепления.

4.4. Процесс регулировки свободного хода педали.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какой целью регулируют свободный ход педали сцепления?

2. При каком ТО производится проверка герметичности гидропривода сцепления и дозаправка его жидкостью?

3. Как удалить воздух из гидропривода сцепления?

4. Перечислите основные неисправности сцепления.

5. Перечислите основные работы, проводимые при техническом обслуживании сцепления.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 33                                                                                                                        ТО И РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Усвоить технологию выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и регулировке КПП, ознакомится с необходимым оборудованием для выполнения этих работ. Приобрести практические навыки в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей КПП.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние  КПП

  - Научится оценивать техническое состояние КПП и освоить операции по техническому обслуживанию

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания КПП

  - Устранить основные неисправности механизмов  КПП  автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонту механизмов КПП автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЕО. Проверить работу коробки передач при движении.

ТО-1. Проверить и при необходимости подтянуть крепление коробки передач, при необходимости долить масло до уровня. Проверить работу коробки передач после обслуживания.

ТО-2. Провести углубленный осмотр коробки передач. Проверить и при необходимости подтянуть крепление коробки передач к картеру сцепления и крышки картера коробки передач. Проверить и при необходимости подтянуть крепление крышки подшипников ведомого и промежуточного валов. Долить или заменить масло в картере коробки передач (по графику смазки). Замену масла, смазку узлов и сочленений необходимо выполнять при неработающем двигателе. Если водитель или слесарь находится под автомобилем, то в кабине (на рулевом колесе) должна быть вывешена табличка «Двигатель не пускать!» Автомобиль должен быть надежно заторможен, чтобы он не мог самопроизвольно сдвинуться с места.

Неисправности коробки передач

В коробке передач может возникать ряд неисправностей: выкрашивание или поломка зубьев шестерен, самопроизвольное выключение передач, шум шестерен при работе, одновременное включение двух передач и затрудненное включение передач. Все это ухудшает условия безопасного движения.

Выкрашивание и поломка зубьев шестерен могут произойти в результате резкого трогания с места груженого автомобиля, при неумелом включении передач и при неисправном сцеплении. Работа коробки передач с поломанными зубьями шестерен недопустима, так как это может привести к разрушению всей коробки.

Самопроизвольное выключение передач возможно вследствие неравномерного износа зубьев шестерен и муфт синхронизатора, неполного зацепления шестерен и износа фиксирующего устройства.

Шум шестерен при включении передач происходит из-за неисправности или неправильной регулировки сцепления и неумелого включения. Сильный шум шестерен при движении вызывается отсутствием смазки, большим износом шестерен или подшипников.

Одновременное включение двух передач происходит в результате износа шариков или стержня замков.

Затрудненное включение передач бывает из-за засорения или коррозии отверстий подползуны, заедания шариков в каналах фиксаторов, износа подшипников и ступиц шестерен, что приводит к их перекосу. Масло вытекает из коробки передач при повреждении прокладок, износе сальников и появлении трещин. Водитель сам может заменить прокладку, прочистить отверстие подползуны и фиксаторы и долить масло в картер коробки передач. Остальные неисправности устраняются в мастерской восстановлением или заменой деталей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать проведение мероприятий по ТО КПП

4.2. Перечислить основные неисправности КПП

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите способы диагностики коробки передач. 
2. Назовите основные неисправности и отказы коробок передач. 
3. Какова периодичность проверки уровня масла и его замены в корпусе коробки передач? 
4. Назовите основные причины самопроизвольного выключения передач. 
5. Как проверяют исправность переключения передач в коробке?                                6. Перечислите основные работы, проводимые при техническом обслуживании коробок передач.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 34                                                                                                                        ТО И РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Усвоить технологию выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и регулировке раздаточной коробки , ознакомится с необходимым оборудованием для выполнения этих работ. Приобрести практические навыки в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей раздаточной коробки.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние раздаточной коробки

  - Научится оценивать техническое состояние раздаточной коробки и освоить операции по техническому обслуживанию

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания раздаточной коробки

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов раздаточной коробки автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте механизмов раздаточной коробки автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЕО. Проверить работу раздаточной коробки передач при движении.

ТО-1. Проверить и при необходимости подтянуть крепление раздаточной коробки , при необходимости долить масло до уровня. Проверить работу раздаточной коробки после обслуживания.

ТО-2. Провести углубленный осмотр раздаточной коробки. Проверить и при необходимости подтянуть крепление раздаточной коробки. Долить или заменить масло в картере раздаточной коробки (по графику смазки). Замену масла, смазку узлов и сочленений необходимо выполнять при неработающем двигателе. Если водитель или слесарь находится под автомобилем, то в кабине (на рулевом колесе) должна быть вывешена табличка «Двигатель не пускать!» Автомобиль должен быть надежно заторможен, чтобы он не мог самопроизвольно сдвинуться с места.

Неисправности раздаточной коробки

В коробке передач может возникать ряд неисправностей: выкрашивание или поломка зубьев шестерен, самопроизвольное выключение передач, шум шестерен при работе, одновременное включение двух передач и затрудненное включение передач. Все это ухудшает условия безопасного движения.

Выкрашивание и поломка зубьев шестерен могут произойти в результате резкого трогания с места груженого автомобиля, при неумелом включении передач и при неисправном сцеплении. Работа коробки передач с поломанными зубьями шестерен недопустима, так как это может привести к разрушению всей коробки.

Самопроизвольное выключение передач возможно вследствие неравномерного износа зубьев шестерен и муфт синхронизатора, неполного зацепления шестерен и износа фиксирующего устройства.

Шум шестерен при включении передач происходит из-за неисправности или неправильной регулировки сцепления и неумелого включения. Сильный шум шестерен при движении вызывается отсутствием смазки, большим износом шестерен или подшипников.

Затрудненное включение передач бывает из-за засорения или коррозии отверстий подползуны, заедания шариков в каналах фиксаторов, износа подшипников и ступиц шестерен, что приводит к их перекосу. Масло вытекает из коробки передач при повреждении прокладок, износе сальников и появлении трещин. Водитель сам может заменить прокладку, прочистить отверстие подползуны и фиксаторы и долить масло в картер коробки передач. Остальные неисправности устраняются в мастерской восстановлением или заменой деталей.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать проведение мероприятий по ТО раздаточной коробки

4.2. Перечислить основные неисправности раздаточной коробки

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите способы диагностики раздаточной коробки. 
2. Назовите основные неисправности и отказы раздаточной коробки. 
3. Какова периодичность проверки уровня масла и его замены в корпусе раздаточной коробки?  
4. Как проверяют исправность переключения передач в раздаточной коробке?                                5. Перечислите основные работы, проводимые при техническом обслуживании раздаточных коробок.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 35                                                                                                                       ТО И РЕМОНТ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Усвоить технологию выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и регулировке карданной передачи, ознакомится с необходимым оборудованием для выполнения этих работ. Приобрести практические навыки в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей регулировке карданной передачи

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние карданной передачи

  - Научится оценивать техническое состояние карданной передачи и освоить операции по техническому обслуживанию

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания карданной передачи

  - Устранить основные неисправности механизмов карданной передачи автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте механизмов  карданной передачи автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание карданной передачи

Удаляем грязь с наружных поверхностей деталей карданной передачи.

Проверяем затяжку всех доступных соединений деталей карданной передачи и подтягиваем ослабленные соединения.

Тщательной проверке должна быть подвергнута посадка крестовин в подшипниках и подшипников в вилках. Покачивая относительно друга вилки карданного шарнира, проверяем отсутствие люфта в подшипниках. При обнаружении люфта крестовину  с подшипниками необходимо заменить. Так же безотказность и долговечность работы карданной передачи в большой мере зависит от выполнения смазочных работ в соответствии с графиком и применения только рекомендуемых сортов смазки. Смазывают крестовину кардана консистентной смазкой или, при её отсутствии, солидолом. Смазку вводят шприцем до выхода её через клапан, имеющийся на крестовине . При этом надо подавать смазку медленными равномерными нажимами шприца, что позволит воздуху выйти из всех каналов и обеспечит подвод смазки ко всем подшипникам.

Основной задачей обслуживания карданной передачи является обеспечение её работы без вибраций и рывков. Валы не должны иметь вмятин, трещин и погнутостей

Диагностика карданной передачи заключается в определении величины биения карданного вала, износа шарниров и шлицевых соединений. Биение карданного вала можно определить при помощи специального прибора. Важно понимать - для этого автомобиль устанавливают на осмотровую канаву. Подъемником вывешивают одно заднее колесо. Выключают передачу и снимают с ручного тормоза. Подкручивая внешнее колесо, определяют биение карданного вала, которое равно разности максимальных и минимальных показателей индикатора. Допустимое значение биения для легковых автомобилей — не более 0,6 мм.

Износы в шарнирах и шлицевых соединениях определяют визуально по их относительному смещению во время покачивания вручную. При резком повороте вала в обе стороны не должно быть стука и ощутимого люфта.

Большое влияние на ресурс карданных шарниров и подшипников ведущего вала главной передачи оказывает балансировка карданного вала. По этой причине , в целях сохранения заводской балансировки карданной передачи, после разборки собирать её необходимо по установленным стрелкам.

Ремонт системы

Неисправности и способы устранения

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Ослабление затяжки крепления заднего карданного вала к заднему мосту | Подтянуть резьбовые соединения |
| Недостаточная смазка шлицевых соединений | Через пресс-масленки смажьте шлицевые соединения смазкой |
| Ослабление обоймы сальника шлицевого соединения переднего или заднего карданных валов | Подожмите сальник и обожмите обойму, изношенный сальник замените |
| Повреждение защитного чехла шарнира равных угловых скоростей промежуточного вала | Разберите шарнир, замените смазку и защитный чехол. При повреждении деталей - замените шарнир в сборе |
| Износ подшипников и шипов крестовин в шарнирах | Проверить радиальный зазор в подшипниках шарниров и, если он превышает 0,10 мм, заменить крестовину и подшипники |
| Ослабло крепление вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста | Подтянуть крепление заданным моментом |
| Ослабление крепления промежуточной опоры к кронштейну или кронштейна к днищу кузова | Подтянуть резьбовые соединения |
| Ослабло крепление вала к заднему мосту | Осмотреть вал, проверить его биение и, если оно превышает 0,8 мм, отрихтовать его, при этом биение его должно быть не более 0,6 мм в любой точке по длине. Отбалансировать вал динамически. Подтянуть крепление |
| Потеряна балансировочная пластина | Произвести динамическую балансировку вала |
| Неправильно установлена шлицевая вилка промежуточного вала | Установить шлицевую вилку в одной плоскости со скользящей вилкой |
| Износ или поломка одного из шарниров | Первоначально повернуть вилку на шлицах на угол 180° и проверить, не уменьшится ли биение. Если оно не уменьшится, то заменить изношенные детали. При замене шлицевой вилки вал динамически отбалансировать |

карданный передача вал подшипник

Дефекты и способы восстановления

Изношенные шейки крестовины восстанавливают хромированием с последующей обработкой до нормального размера.

Сальники и изношенные подшипники заменяются новыми.

Если на шейках крестовины есть вмятины от роликов, то надо заменять крестовину в сборе с подшипником.

Погнутость трубы устраняют правкой. После правки биение в любой точке её по длине должно быть не более 0,4мм. После проверки биения вал центрируют по пазам и отверстиям в вилках. Погнутость щёк вилок устраняют также правкой. При обломах и трещинах вилка подлежит замене. Важно понимать - для этого следует срезать шов, впрессовать негодную вилку, запрессовать новую и приварить её к трубе непрерывным швом шириной 8мм по всей окружности.

Фланец карданного вала изготовлен из стали марки 35 и поступает в ремонт с износом отверстий под подшипники.

Крестовина поступает в ремонт с вмятинами на поверхности шипов и износом шипов по диаметру. Эти дефекты устраняются автоматической наплавкой в углекислом газе с последующей термической и механической обработкой.

При отрыве балансировочной пластины от трубы вала нужно заменить трубу карданного вала или отремонтировать её в специализированных мастерских с обязательным проведением динамической балансировки.

Ослабление обоймы сальника шлицевого соединения переднего или заднего карданных валов устраняют пробойкой сальника и обжатием его обоймы, при утечке смазки – заменяют.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать проведение мероприятий по ТО карданной передачи

4.2. Перечислить основные неисправности карданной передачи

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При каком пробеге автомобиля необходимо производить подтяжку креплений карданной передачи и смазывать шарниры?

2. Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей кардан-ной передачи.

3. Перечислите основные неисправности карданных передач.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 36                                                                                                                       ТО И РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить на практике проведение проверки технического состояния ходовой части автомобиля внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние состояния ходовой части автомобиля

  - Научится оценивать техническое состояние  ходовой части автомобиля и освоить операции по техническому обслуживанию ее агрегатов

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания ходовой части автомобиля

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов ходовой части автомобиля

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте механизмов и агрегатов ходовой части автомобиля

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основные работы по техническому обслуживанию ходовой части.

ЕО. Проверить осмотром состояние рамы, рессор, подрессорников, амортизаторов, колес.

ТО-1. Проверить и, если нужно, отрегулировать подшипники ступиц колес; проверить и, если нужно, закрепить стремянки, пальцы рессор и гайки колес. Смазать (по графику смазки) пальцы рессор и шкворни поворотных цапф. Проверить состояние передней подвески автомобиля.

ТО-2. Проверить осмотром состояние балки переднего моста. Проверить и, если нужно, отрегулировать величину схождения

передних колес. При интенсивном износе шин проверить углы наклона шкворней и угол поворота передних колес. Проверить, нет ли перекоса переднего и заднего мостов (визуально).

Проверить состояние рамы и буксирного устройства, состояние рессор, закрепить хомутики рессор, стремянки, пальцы рессор.

Проверить состояние амортизаторов, дисков и ободьев колес.

Смазать (по графику смазки) шкворни поворотных цапф и пальцы рессор. Снять ступицы, промыть, проверить состояние подшипников и, заменив смазку, отрегулировать подшипники колес.

Схождение колес проверяют при помощи линейки или на стенде. Для проверки схождения колес линейкой автомобиль устанавливают на осмотровую канаву так, чтобы положение колес соответствовало движению по прямой. Линейкой замеряют расстояние между шинами или ободьями колес сзади передней оси; линейку размещают ниже оси колес (на высоте цепочек линейки) и отмечают мелом точки касания. Затем автомобиль перекатывают так, чтобы точки, отмеченные мелом, установились на той же высоте спереди, и опять замеряют. Цифра, указывающая разницу между первым и вторым замерами, является величиной схождения колес.

Во время осмотра, технического обслуживания и ремонта ходовой части необходимо выполнять правила техники безопасности. При установке рессор нельзя допускать проверки совпадения отверстий в рессоре и ушках кронштейна пальцами рук, так как это может привести к травме. Во время сборки рессоры после смазки нужно правильно закрепить ее в тисках, чтобы листы, распрямляясь, не нанесли травмы,

Основные работы по техническому обслуживанию шин.

ЕО. Очистить шины от грязи и проверить их состояние.

ТО-1. Проверить состояние шин, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами, давление воздуха в шинах и, если нужно, подкачать в них воздух.

ТО-2. Осмотреть шины, удалив застрявшие предметы в протекторе. Проверить давление воздуха и привести его к норме. Переставить колеса в соответствии со схемой. Поврежденные шины сдать в ремонт.Исправность шин является обязательным условием безопасной работы водителя на линии. Отсутствие протекторного рисунка ухудшает тормозные возможности автомобиля, поэтому запрещается использовать шины с изношенным рисунком протектора.

Обязательным условием эксплуатации автомобиля является также надежность шин. Пробоины, а также загнивший каркас могут привести к разрыву шины при движении автомобиля и аварии. Езда на полуспущенных шинах, помимо их быстрого износа, является опасной из-за увода автомобиля в сторону.

Неисправности ходовой части.

В результате перегрузки и неосторожной езды рама может погнуться, в ней могут появиться трещины и расшатываться заклепки. Раму ремонтируют в мастерской, погнутую раму правят, расшатавшиеся заклепки и детали рамы, имеющие трещины, заменяют.

К основным неисправностям передней и задней осей относятся: погнутость передней оси, износ шкворней и шкворневых втулок, неправильная регулировка или износ подшипников, поломка подшипников, разработка мест посадки обойм подшипников, срыв резьбы шпилек полуосей. Погнутая передняя ось, изношенные шкворни и втулки, неправильная регулировка или износ подшипников ступиц колес приводят к неправильной установке колес, в результате чего затрудняется управление автомобилем и

повышается износ шин, что отрицательно сказывается на безопасности движения, погнутую ось необходимо править, изношенные шкворни, втулки и подшипники колес заменить.

Подшипники передних колес регулируют в следующей последовательности: поднимают и устанавливают на козлы переднюю ось, снимают колесо, отвертывают колпак, расшплинтовывают и отвертывают гайки, снимают ступицы, промывают и осматривают подшипники (если есть трещина или значительный износ, подшипники заменяют), наполняют ступицу смазкой и устанавливают на место, устанавливают шайбу и завертывают гайку до отказа, а затем отвертывают на 1/8 оборота. Колесо должно вращаться свободно, без заедания и не иметь люфта. После проверки гайку шплинтуют и завертывают колпак.

На грузовых автомобилях подшипники задних колес регулируют в той же последовательности за исключением того, что вместо колпака нужно отвернуть гайки шпилек полуосей и вынуть полуоси, а вместо удаления шплинта нужно отвернуть контргайку и вынуть стопорную шайбу. Неисправные ступицы колес сдают в ремонт или заменяют новыми. Езда с неисправными ступицами может привести к аварии.

В результате длительной работы листы рессоры частично теряют упругость, изнашиваются пальцы и втулки. При неосторожной езде ломаются листы рессор. Рессоры, потерявшие упругость, прогибаются больше обычного, в результате чего покрышки трутся о кузов и быстро изнашиваются. Кроме того, такие рессоры легко ломаются.

Движение автомобиля с поломанной рессорой может привести к перекосу моста и затруднению управления. Рессору, потерявшую упругость или с поломанными листами, заменяют.

В амортизаторе изнашиваются сальники, шарнирные соединения, клапаны и пружины. В результате износа сальников жидкость вытекает и работа амортизатора резко ухудшается. Неисправный амортизатор нужно сдать в ремонт.

В результате неосторожной езды в колесах могут быть погнуты диски или ободья. При незатянутых шпильках и гайках колес отверстия дисков под шпильки крепления изнашиваются и диски приходят в негодность. Неисправные колеса сдают в ремонт. Езда с неисправными колесами опасна.

Неисправности шин. Пробоины или проколы покрышек острыми предметами, расслоение каркаса, отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камер — все эти дефекты, как правило, результат неосторожной езды, несоблюдения норм давления воздуха в шинах и невыполнения правил обслуживания автомобильных шип Для ремонта шин в пути на автомобиле должна быть аптечка.

Поврежденную шину необходимо снять и тщательно проверить. Застрявшие гвозди и другие предметы нужно удалить. При больших пробоинах в покрышке необходимо поставить манжету, изготовленную из двух-трех слоев куска каркаса утильной покрышки или из куска ободной ленты. Поврежденную покрышку по возвращении в гараж нужно сдать в ремонт. Для восстановления протектора принимают шины, не имеющие расслоения каркаса и сквозных пробоин. Чтобы обнаружить небольшие проколы камеры, ее накачивают воздухом и погружают в воду. В месте повреждения будут выходить пузырьки воздуха.

Проколы или небольшие повреждения в пути можно заделать заплатой из резины. Участок камеры в радиусе 20...30 мм вокруг повреждения зачищают рашпилем или стальной щеткой и накладывают заплаты из сырой резины, накладывают чашечку с вулканизационным брикетом и зажимают струбциной (рис. 1). Брикет разрыхляют и зажигают, после полного сгорания брикета через 10… 15 мин отвертывают винт струбцины и вынимают камеру.

Рис. 1. Вулканизация камеры.

Временное заклеивание проколов камеры при отсутствии вулканизационных брикетов можно выполнить заплатой из утильной камеры, используя резиновый клей. Края заплаты срезают на конус. Заплату и участок камеры вокруг повреждения тщательно зачищают рашпилем или стальной щеткой, удаляют пыль, промывают бензином и просушивают, затем дважды промазывают резиновым клеем и просушивают после каждой промазки в течение 15. ..20 мин. После просушки заплату накладывают на поврежденный участок и прикатывают.

Неисправности наружной или внутренней резьбы вентиля исправляют плашкой или метчиком, а неисправный золотник заменяют. Вентиль должен быть закрыт колпачком для предохранения от попадания грязи.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Назовите основные неисправности рамы, рессор, амортизаторов.

4.2. Назовите основные неисправности колес и шин.

4.3. Перечислите основные работы, проводимые при  ЕТО ТО - 1 и ТО-2 ходовой части автомобилей.

4.4. Перечислите основные работы, проводимые при ЕО, ТО – 1 и ТО – 2 шин автомобилей.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Перечислите основные неисправности рамы.

- Перечислите основные неисправности рессор.

- Перечислите основные неисправности амортизаторов.

- Перечислите основные неисправности колес и шин.

- Перечислите основные работы, проводимые при ЕО ходовой части автомобилей.

- Перечислите основные работы, проводимые при ТО - 1 ходовой части автомобилей.

- Перечислите основные работы, проводимые при ТО - 2 ходовой части автомобилей.

- Перечислите основные работы, проводимые при ЕО, ТО – 1 и ТО – 2 шин автомобилей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 37                                                                                                                       ТО И РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться проверять рулевое управление, регулировать рулевой механизм, промывать фильтры насосов гидроусилителя, менять масло в системе гидроусилителя, смазывать шарниры рулевого привода.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние рулевого управления

  - Научится оценивать техническое состояние рулевого управления и освоить операции по техническому обслуживанию ее агрегатов

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания рулевого управления.

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов рулевого управления автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонту механизмов и агрегатов рулевого управления автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проверка рулевого управления, смазка шарниров рулевого привода Проверьте осевое перемещение рулевого колеса, для чего возьмите обеими руками рулевое колесо и перемещайте его в осевом направлении (рис. 1). При необходимости отрегулируйте шарикоподшипники вала рулевой колонки затяжкой гайки (8 кгс·м), предварительно разогнув усики стопорной шайбы. Проверьте величину свободного хода рулевого колеса, для чего (рис. 2) установите управляемые колеса автомобиля в на- правлении прямолинейного движения и пустите двигатель; поверните рулевое колесо на величину свободного хода в левую сторону, не нарушая положения управляемых колес. Установите люфтомер так, чтобы стрелка люфтомера находилась против нуля шкалы; поверните рулевое колесо на величину свободного хода в правую сторону, не нарушая положения управляемых колес и по шкале люфтомера определите величину угла свободного хода рулевого колеса, который не должен превышать 15°. Если свободный ход окажется больше допустимого, необходимо определить, за счет какого узла он увеличился. Для этого надо проверить крепление рулевых тяг. Гайки шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг затягиваются (25—32 кгс·м). При обнаруже-нии зазоров в шарнирах тяг замените их новыми или отремонтированными, после чего: проверьте затяжку болтов крепления рулевого механизма и сошки, которые затягива- ются соответственно (28—32 кгс·м) и (18—20 кгс·м); зазоры в шарнирах карданного вала рулевого управления, для чего вал покачайте рукой в радиальных направлениях (рис. 1). Вал с зазорами в шарнирах и шлицевом соединении замените или отремонти-руйте; затяжку клиньев, крепящих вилки карданного вала; гайки клиньев затяните (1,4—1,7 кгс·м), регулировку подшипников ступиц колес и состояние шкворневого со- единения. Убедившись в удовлетворительном состоянии перечисленных узлов, следу-ет проверить регулировку рулевого механизма. Смажьте через пресс-масленки 1, 3, 5 шарниры тяги сошки 2 (рис. 4) и тяги трапеции 4 «Литолом-24» до появления его из- под уплотнений.

Регулировка рулевого механизма зависит от его конструкции. На автомобилях ГАЗ-53-12 и ГАЗ-24-10 применяется передача типа глобоидальный червяк - трехгребневый ролик, а на автомобилях ЗИЛ-431410 и КамАЗ — передача типа сектор и рейка—поршень.

Зазор в зацеплении червяка с роликом автомобиля ГАЗ-53-12 регулируют, не снимая рулевой механизм с автомобиля. Для устранения осевого перемещения червяка механизм снимают.

Перед регулировкой нужно проверить отсутствие осевого перемещения червяка. Для этого следует, приложив палец к ступице рулевого колеса и рулевой колонке, повернуть рулевое колесо посредством вала 6 (см. рис. 2) на небольшой угол вправо и влево. При наличии осевого перемещения червяка / палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса 13 относительно кожуха рулевой колонки 5.

Устраняют осевое перемещение червяка после снятия рулевого механизма с автомобиля в такой последовательности:

- ослабляют болты крепления нижней крышки картера 7 и сливают смазочный материал;

- снимают нижнюю крышку 3 картера и вынимают тонкую регулировочную бумажную прокладку 2;

- устанавливают крышку картера на место и проверяют подшипники червяка на продольное перемещение. Если зазор не устранен, то снимают толстую прокладку 2 крышки картера, а тонкую ставят на место;

- после устранения зазора проверяют усилие на ободе колеса, необходимое для его вращения. Проверку проводят при вынутом вале 10 сошки. Усилие при этом не должно превышать 3 ... 5 Н;

- ставят на место вал 10 сошки с роликом 8 и крышку вала сошки с подшипником и регулируют зацепление ролика 8 с червяком. Зазор на нижнем конце сошки при нейтральном положении колес не должен превышать 0,3 мм.

Контроль осевого зазора после регулировки рулевого механизма выполняют при отсоединенной от сошки продольной рулевой тяге с использованием индикаторного приспособления.

Рис. 2. Регулировка рулевого механизма автомобиля ГАЗ – 53 А.

1 – глобоидальный червяк; 2 – прокладка для регулировки осевого зазора в подшипниках червяка; 3 – нижняя крышка картера; 4 – роликовые конические подшипники; 5 – рулевая колонка; 6 – рулевой вал; 7 – картер рулевого механизма; 8 – трехгребневый ролик; 9 – регулировочный винт; 10 – вал рулевой сошки; 11 – стопорная шайба; 12 – колпачковая гайка; 13 – рулевое колесо.

При регулировке зацепления червяка с роликом выполняют следующее:

- отворачивают колпачковую гайку 12 рулевого механизма и снимают спопорную шайбу 11;

-поворачивают ключом регулировочный винт 9 по часовой стрелке ДО устранения зазора;

- проверяют усилие на ободе рулевого колеса, требуемое для поворота его относительно среднего положения;

- вращением регулировочного винта доводят усилие поворота рулевого колеса до 16 ... 22 Н;

- надевают стопорную шайбу. Если одно из отверстий в стопорной шайбе 11 не совпадает со штифтом, то регулировочный винт вращают настолько, чтобы штифт попал в отверстие. При этом усилие поворота рулевого колеса не должно быть больше предельного;

- устанавливают колпачковую гайку 12 и снова проверяют зазор на конце рулевой сошки;

- вставляют шаровой палец в отверстие сошки, наворачивают гайку и зашплинтовывают ее.

Для контроля правильности регулировки зацепления червяка рулевое колесо поворачивают из одного крайнего положения в другое. При этом рулевой механизм должен вращаться свободно, без заеданий.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и бокового зазора в зацеплении не следует слишком сильно затягивать детали, так как чрезмерная затяжка подшипников 4 червяка и зацепления червяка с роликом приводят к повышенному износу рабочих поверхностей. При чрезмерно затянутом механизме рулевое колесо не будет возвращаться самостоятельно в среднее положение после выхода автомобиля из поворота.

Для регулировки рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-431410 ослабляют контргайку 3 (рис. 3) регулировочного винта 2.Затем вращением винта смещают вал рулевой сошки в осевом направлении до получения нормального усилия на ободе рулевого колеса. При вращении винта по часовой стрелке усилие будет увеличиваться, а против часовой стрелки — уменьшаться.

Рис. 3. Регулировка рулевого механизма автомобиля ЗИЛ – 431410.

а – регулировка зацепления поршня – рейки с зубчатым сектором; б – затяжка упорного подшипника.

- картер рулевого механизма; 2 – регулировочный винт; 3 – контргайка; 4 – рулевой вал; 5 – упорный подшипник; 6 – корпус клапанов; 7 – динамометр; 8 – регулировочная гайка.

Затягивают упорный подшипник 5 рулевого вала при отсоединенном карданном вале вращением регулировочной гайки8, предварительно отогнув кромку стопорной шайбы. Подтягивая гайку, вал 4 вращают в обе стороны. Этим обеспечивают требуемое усилие вращения рулевого вала, контролируемое динамометром 7, прикрепляемом к корпусу 6клапанов. После окончания регулировки для предотвращения самоотвертывания необходимо вдавить кромку стопорной шайбы в паз рулевого вала.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1.  Проверка соединений в рулевом управлении 
4.2.  Как определяется технического состояния рулевого управления 
4.3.  Регулировка суммарного люфта 
4.4.  Проверка и регулировка усилия в рулевом колесе 
5.5.  Определение свободного хода между рейкой и шестерней привода

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При каком техническом обслуживании промываются фильтры насоса гидроусилителя и меняют масло в системе гидроусилителя?

2. При каком техническом обслуживании проверяют уровень масла в бачке насоса гидроусилителя и доливают масло?

3. Расскажите о неисправностях рулевого управления.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 38                                                                                                                      ТО И РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ С ГИДРОПРИВОДОМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться проверять исправность тормозной системы, свободный и рабочий ход педали рабочего тормоза, состояние тормозных механизмов колес; регулировать ход тормозных механизмы колес; смазывать втулки разжимных кулаков, регулировочных рычагов тормозных механизмов колес.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы

  - Научится оценивать техническое состояние тормозной системы и освоить операции по техническому обслуживанию ее агрегатов

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания тормозной системы.

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов тормозной системы автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонту механизмов и агрегатов тормозной системы автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Безопасность движения автомобиля зависит от исправности тормозов, поэтому их техническому, состоянию уделяется особое внимание.

При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые видами ТО.

При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода. Утечку жидкости контролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе на слух и др.

При первом техническим обслуживании кроме работ при ЕТО проверяют: состояние и герметичность трубопроводов тормозной системы, эффективность действия тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости доливают, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, рычагов и других деталей привода.

При втором техническом обслуживании проводят работы в объеме ЕТО и ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных механизмов колес при их полной разборке, заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны), собирают и регулируют тормозные механизмы. Прикачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.

Сезонное обслуживание совмещают с работами при втором техническом обслуживании и дополнительно производят работы в зависимости от сезона.

Регулировочные работы по тормозной системе включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, регулировку стояночного тормоза [10, С. 98].

Ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом

  - Разборочные работы

Тормозные системы с гидравлическим приводом изображены на рисунках 3.1, 3.2, 3.3 [14].

Рисунок 3.1 - Барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом

  - - поршень цилиндра, 2 - колодки, 3 - опорный диск, 4 – тормозной барабан, 5 – опоры, 6 – стяжная пружина

Рисунок 3.2 – Колесный дисковый тормозной механизм с гидроприводом: а – в сборе, б - разрез по оси колесных тормозных цилиндров

1 - тормозной диск, 2 - шланги, 3 - поворотный рычаг, 4 - стойка передней подвески, 5 - грязезащитный диск, 6 - клапан выпуска воздуха, 7 - шпилька крепления колодок, 8, 9 - половины скобы, 10 - тормозная колодка, 11 - канал подвода жидкости, 12 - поршень малый, 13 - поршень большой

Рисунок 3.3 - Главный тормозной цилиндр

1 – толкатель, 2 – корпус, 3 – отверстие, 4 – резервуар, 5 – пробка, 6 – нагнетательный клапан, 7 – впускной клапан, 8 – пружина, 9 – манжета, 10 - поршень

Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр

При необходимости снять с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдернуть его. Вывернув стопорные винты, последовательно вынуть из цилиндра все детали.

Регулятор давления

Открутить болты крепления регулятора и отсоединить его от кронштейна. Вывернув пробку, снять прокладку, вынуть пружину и опорную тарелку. Снять защитный колпачок, нажать на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снять стопорное кольцо. Придержать втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снять ее. Вынуть поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Вынуть толкатель с уплотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлечь из корпуса втулку.

Тормозной механизм переднего колеса

Отсоединить шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снять направляющую колодок в сборе с пальцами. Снять тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снять стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и поршня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, аккуратно вытолкнуть поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установить под поршень деревянную накладку. Выкрутить из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотреть рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Колесный цилиндр

Снять защитные колпачки, затем выпрессовать (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Установить поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной отверткой, поворачивая поршень, вывернуть упорный винт из поршня. Снять с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъединить упорное кольцо и упорный винт.

Разборка колесного тормоза начинается со снятия тормозного барабана, стяжных пружин и тормозного барабана.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать работы выполняемые при ЕТО и ТО-1

4.2. Описать процесс разборки регулятора давления

4.3. Описать процесс удаления воздуха из тормозной системы

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные неисправности тормозных систем Вы знаете:

2. Какие работы выполняются при ЕО тормозных систем автомобилей?

3. Какие работы выполняются при ТО - 1 тормозных систем автомобилей?

4. Какие работы выполняются при ТО – 2 тормозных систем автомобилей?

5. Какие работы выполняются при СО тормозных систем автомобилей?

6. Как определяют эффективность действия рабочих тормозных систем автомобилей?

7. Как определяют эффективность действия стояночной тормозной системы автомобилей?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 39                                                                                                                      ТО И РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться проверять исправность тормозной системы, величину хода штоков, тормозных камер, свободный и рабочий ход педали рабочего тормоза, состояние тормозных механизмов колес; регулировать ход штоков тормозных камер и тормозные механизмы колес; смазывать втулки разжимных кулаков, регулировочных рычагов тормозных механизмов колес, проверять систему на герметичность, сливать конденсат из воздушных баллонов.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

  - Изучить параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы

  - Научится оценивать техническое состояние тормозной системы и освоить операции по техническому обслуживанию ее агрегатов

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания тормозной системы.

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов тормозной системы автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонту механизмов и агрегатов тормозной системы автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые видами ТО.

При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах пневмопривода. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе на слух и др.

При первом техническом обслуживании кроме работ при ЕТО проверяют: состояние и герметичность трубопроводов тормозной системы, эффективность действия тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, рычагов и других деталей привода.

При втором техническом обслуживании проводят работы в объеме ЕТО и ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных механизмов колес при их полной разборке, заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны), собирают и регулируют тормозные механизмы. Проверяют работу компрессора, регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.

Сезонное обслуживание совмещают с работами при втором техническом обслуживании и дополнительно производят работы в зависимости от сезона.

Проверка исправности тормозной системы внешним осмотром и по показаниям штатных контрольно-измерительных приборов

проверьте:

крепление кронштейнов тормозных камер к опорным щитам (момент затяжки 9,5— 10,0 кгс·м), камер к кронштейнам (18—21 кгс·м), суппортов к балкам мостов (9,5—10 кгс·м), головки цилиндров компрессора (1,2— 1,7 кгс·м.); шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, целость защитных чехлов, шплинтовку пальцев привода двухсекционного тормозного крана;

состояние трубопроводов и шлангов пневмопривода, места их соединения. Трубопроводы и шланги не должны иметь трещин, вмятин, скручивания и следов потертостей, соединения должны быть затянуты;

исправность контрольных ламп на щитке приборов. При включенных «массе» и замке включения приборов и стартера нажмите кнопку проверки исправности контрольных ламп на щитке приборов: лампы должны загораться;

исправность стоп-сигнала (при включении системы тормозов фонари стоп-сигнала автомобиля и прицепа должны загораться, при выключении — гаснуть).

Проверка пневмосистемы на герметичность

Пустите двигатель и доведите давление воздуха в системе до номинальной величины — 7 кгс/см2. Выключите все потребители сжатого воздуха (педаль и рукоятка тормозных кранов, кнопки крана аварийного растормаживания и привода вспомогательного тормоза, включатели стеклоочистителей должны быть в выключенном положении). При таком положении органов включения приборов и неработающем двигателе давление воздуха в системе должно уменьшаться не более чем на 0,15 кгс/см2 в течение 15 мин. Включите потребители сжатого воздуха: в течение 15 мин давление в системе не должно уменьшиться на 0,30 кгс/см2. Место утечки обнаруживают на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивают место предполагаемой утечки.

Проверка величины хода штоков тормозных камер и его регулировка

Установите мерную линейку торцом в корпус тормозной камеры поближе к штоку параллельно ему. Отметьте положение крайней точки штока по шкале линейки. Нажмите на тормозную педаль до упора (при номинальном давлении воздуха в системе) и снова отметьте положение крайней точки штока. Разность полученных результатов даст величину хода штока (20—30 мм). Если величина хода штока будет иной, отрегулировать ее вращением червяка  регулировочного рычага. Помните! Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Регулировка свободного рабочего хода педали рабочего тормоза

Установите масштабную линейку горцем в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости . Отметьте по шкале линейки местонахождения верхней плоскости педали. Плавно нажмите педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер и снова отметьте местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов дает величину свободного хода педали (25—30 мм). Нажмите педаль до упора и таким же образом определите величину рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины. Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то их регулируют вилкой тяги  педали , навинчивая или свинчивая ее предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

Проверка состояния тормозных механизмов колес

Снимите ступицу колеса и тормозной барабан; внешним осмотром проверьте нет ли глубоких (более 1 мм) рисок, задиров, следов побежалости и трещин на внутренней рабочей поверхности барабана; измерьте внутренний диаметр барабана. При обнаружении эллипсности или разности в замерах он подлежит расточке или замене; внешним осмотром и замером проверьте накладки . Они не должны иметь глубоких трещин, следов замасливания и перегрева. Если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,5 мм, замените накладки. Помните! При замене накладок левого или правого тормоза заменять накладки надо у обоих тормозных механизмов (правого и левого колес). После установки накладок обработайте их под радиус отремонтированного барабана: радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм. Внешним осмотром проверьте колодки . Они не должны иметь трещин и деформаций опорных частей. При осмотре пружин проверьте, нет ли следов потертостей. При осмотре разжимного устройства проверьте состояние поверхности кулака, легкость его вращения в кронштейне, вращение оси червяка регулировочного рычага. Смазка втулок разжимных кулаков, регулировочных рычагов тормозных механизмов колес Через пресс-масленки смажьте втулки разжимных кулаков «Литолом-24» до появления его из зазоров. Затем смажьте через пресс-масленки регулировочные рычаги тормозных механизмов смазкой «Усс-А» до появления чистой (свежей) смазки.

Полная регулировка тормозных механизмов колес

Ослабьте гайки крепления осей колодок и сблизьте эксцентрики, повернув оси метками одну к другой, поставленными на наружных, выступающих под гайками торцах осей. Отпустите болты крепления кронштейна разжимного кулака . Подайте в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1,0—1,5 кгс/см2 (нажмите на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или используйте его из компрессорной установки). При отсутствии сжатого воздуха выньте палец штока тормозной камеры и, нажимая регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижмите колодки к тормозному барабану. Поворачивая эксцентрики  в одну и другую стороны, сцентрируйте колодки относительно барабана, обеспечив плотное прилегание, которое проверяется щупом толщиной 0,1 мм через окна 2  в щите тормозного механизма: щуп не должен проходить вдоль всей ширины накладки. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру (или не отпуская регулировочного рычага при отсутствии сжатого воздуха) и удерживая оси колодок от провертывания, затяните гайки  осей и болтов крепления кронштейна разжимного кулака к суппорту механизма. Прекратите подачу сжатого воздуха, поверните ось регулировочно-го рычага  так, чтобы ход штока тормозной камеры был 25—30 мин. При проверке барабан должен вращаться свободно, не касаясь колодок. После регулировки между барабаном и ко- лодками должны быть зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.

Слив конденсата из воздушных баллонов

При работающем двигателе доведите давление воздуха в системе до 7 кгс/см2. Откройте сливные краны  на каждом из пяти баллонов оттягиванием штока  за кольцо  или цепочку в сторону. После полного слива конденсата (из баллона выпускается воздух без капелек жидкости) заполните систему воздухом, доведя давление до номинального и остановите двигатель. Наличие масла в конденсате указывает на неисправность компрессора. Нельзя тянуть шток клапана крана вниз. Это может привести к разрушению клапана. Если после слива конденсата из баллона продолжается утечка воздуха, то следует несколько раз привести в действие шток клапана. Если утечка не устраняется, замените кран.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать работы выполняемые при ЕТО и ТО-1

4.2. Описать процесс регулировки тормозных механизмов колес

4.3. Описать процесс удаления воды из тормозной системы

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При каком техническом обслуживании регулируют ход штоков тормозных камер?

2. Когда производится полная регулировка тормозного механизма колеса?

3. Назовите возможные неисправности системы тормозов, их причины, признаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 40                                                                                                                     ТО И РЕМОНТ ВЕДУЩИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Усвоить технологию выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и регулировке ведущих мостов автомобиля, ознакомится с необходимым оборудованием для выполнения этих работ. Приобрести практические навыки в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей ведущих мостов автомобиля.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1.    Изучить параметры, характеризующие техническое состояние ведущих мостов автомобиля

  - Научится оценивать техническое состояние ведущих мостов автомобиля  и освоить операции по техническому обслуживанию

  - Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения диагностических параметров и технологию технического обслуживания ведущих мостов автомобиля.

  - Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов ведущих мостов автомобилей.

  - Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте механизмов и агрегатов ведущих мостов  автомобилей.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые видами ТО.

При ТО-1

- проверьте герметичность ведущих мостов;

- проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в картерах ведущих мостов;

- очистите от грязи сапуны ведущих мостов и промойте в дизельном топливе.

При ТО-2

- затяните гайки крепления редукторов ведущих мостов;

- проверьте крепление фланцев на шлицевых концах ведущих валов;

- проверьте работу механизма блокировки межосевого дифференциала;

- проверьте состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах колес ведущих мостов);

- смените масло в картерах мостов.

Для проверки мостов на герметичность подайте воздух через резьбовое отверстие под сапун картера моста с избыточным давлением в картере 19,6...24,5 кПа (0,2...0,25 кгс/см2).

Подтекание масла через манжеты, места соединений и сварные швы на балке недопустимы (незначительное образование масляных пятен на поверхностях в вышеуказанных зонах, кроме сварных швов, без каплеобразования не является браковочным признаком).

Для проверки уровня масла в картерах мостов отверните контрольную пробку на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного отверстия, то через заливное отверстие в картере редуктора долейте масло до уровня контрольного отверстия.

Для проверки крепления фланцев на шлицевых концах валов ведущих мостов поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду и подложите упоры под колеса. Затем выключите стояночный тормоз, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и выключите механизм блокировки межосевого дифференциала. Руками покачайте фланец вала в продольном и поперечном направлениях. При наличии ощутимого зазора отсоедините соответствующий конец карданного вала и, расстопорив гайки крепления, подтяните их, обеспечив моменты затяжки гайки, Н-м (кгс-м): фланца межосевого дифференциала и фланца выхода из промежуточного моста — 245...294 (25...30); фланца привода заднего моста — 235...353 (24...36). После подтяжки гайки зякерните (зашплинтуйте).

Для проверки работы механизма блокировки межосевого дифференциала передвиньте рычагкрана включения механизма блокировки в положение «СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА». При этом контрольная лампа включения межосевого дифференциала на щитке приборов должна загореться. Если контрольная лампа не загорелась, то попробуйте включить блокировку при медленном движении автомобиля. Если блокировка не включилась, устраните неисправность.

При смене масла промойте картеры дизельным топливом, а магниты сливных пробок очистите от металлических отложений. Промойте сапуны ведущих мостов дизельным топливом и продуйте их сжатым воздухом. Масло сливайте, вывернув пробки контрольных и заливных отверстий. Перед сливом масла прогрейте мост пробегом автомобиля.

Ремонт заднего моста

Основная доля неисправностей приходится именно на главную передачу (редуктор) заднего моста. Поскольку шестерни постоянно подвергаются силе трения, а также испытывают ударную нагрузку при неправильном вождении или езде по плохим дорогам, это приводит к неизбежной переборке всего агрегата. О том, что требуется ремонт редуктора заднего моста могут свидетельствовать следующие факторы:
- стук заднего моста при движении автомобиля;
- мост гудит или, как выражаются водители, "воет";
- скрежет, шумность в работе и иные звуки постороннего характера;
- утечка трансмиссионного масла из картера моста.

Конструкция заднего моста довольна простая и ремонт редуктора моста можно провести своими силами, при наличии времени и желания. Основные сложности могут возникнуть сегодемонтажом. Демонтировав редуктор, необходимо его полностью разобрать и провести тщательнуюдефектовку. Для этого необходимо отмыть все детали от трансмиссионного масла. В первую очередь, выбраковываются шестерни, имеющие сколы, раковины и трещины. Также следует оценить износ подшипников и при необходимости их заменить. 
Однако разборка и сборка узла, это не самые сложные этапы ремонта. Гораздо важнее последующая регулировка моста. Необходимо достигнуть правильного зацепления шестерен. Если этого не сделать, то неправильный зазор зацепления приведет ко все тому-же шуму и быстрому износу редуктора. Регулировка осуществляется при помощи специального регулировочного кольца. Если этот этап для вас затруднителен, то лучше сразу обратиться в станцию технического обслуживания.

Что такое передний мост? Ремонт переднего моста

Передний мост является элементом шасси автомобиля и представляет собой совокупность узлов, служащих опорой передней части автомобиля. Также он передает нагрузку от колес, установленных на его полуосях, к раме автомобиля. В общем и целом, он несет такую же функцию как и задний, однако чаще всего он является подключаемым. Передний мост обычно подключают непосредственно на бездорожье, чтобы повысить проходимость автомобиля. 

Передний мост может быть:
- управляемым (на автомобилях с классической компоновкой),
- ведущим.

Мы рассмотрим устройство именно ведущего переднего моста.
Такие мосты обычно устанавливаются в полноприводных внедорожниках (таких как УАЗ). Его конструкция очень схожа с задним ведущим мостом, однако отличается наличием поворотных поворотных кулаков. Еще одно конструктивное отличие - картер переднего моста имеет значительно меньшие габаритные размеры, поскольку передаточное число главной передачи, а следовательно и размер шестерен, меньше. 

Что касается ремонта переднего моста, то поскольку он практически идентичен заднему, ремонт мостов УАЗ (переднего и заднего) проводится по одной технологии. Чтобы продлить срок службы главной передачи и сохранить ее эксплуатационные характеристики, необходимо производить техническое обслуживание мостов в строгом соответствии с рекомендациями завода изготовителя. В картеры мостов следует заливать только оригинальные масла, руководствуясь картой смазки. Также необходимо постоянно следить за их уровнем через маслозаливное отверстие.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1. Описать работы выполняемые при  ТО-1

4.2. Назвать факторы износа предшествующие ремонту

4.3. Описать порядок замены масла в редукторе моста

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При каком техническом обслуживании необходимо заменить масло в редукторе?

2. Когда производится замена масла в редукторе?

3. Назовите возможные неисправности ведущих мостов, их причины, признаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей

4. Как проверяют герметичность моста?

5. Как проверяют уровень масла в картере моста?